PETUNJUK OPERASIONAL (MANUAL BOOK)

PROYEK AKHIR

IMPLEMENTASI RANGKAIAN ELEKTRONIK DAN SISTEM KOMUNIKASI MULTI-PEMAIN UNTUK PERMAINAN LASER TAG MENGGUNAKAN ESP-NOW DAN LORA

Oleh:

Latifan Nurdiansyah

NIM 244101077012

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

TEKNIK ELEKTRONIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	2

- DESKRIPSI ALAT	2

- TUJUAN 	2

- MANFAAT 	2

SPESIFIKASI ALAT	4

- SPESIFIKASI ALAT 	4

- SPESIFIKASI MEKANIK 	5

GAMBAR RANGKAIAN 	6

PETUNJUK UMUM OPERASIONAL	6

LISTING PROGRAM 	7

PENDAHULUAN

- DESKRIPSI ALAT

Sistem Laser Tag yang dikembangkan dalam proyek akhir ini merupakan implementasi permainan simulasi tembak-menembak berbasis inframerah (IR) yang terintegrasi dengan sistem komunikasi nirkabel multi-lapis. Sistem ini dirancang untuk dapat digunakan dalam skenario arena permainan nyata, pelatihan tim, maupun kompetisi terstruktur dengan pemantauan data secara real-time melalui antarmuka berbasis web.

Secara arsitektural, sistem terdiri dari tiga subsistem utama yang saling berinteraksi: (1) Senjata Aktif Tembak (SAT) sebagai unit pemancar sinyal IR, (2) Helm sebagai unit penerima pertama yang meneruskan data via ESP-NOW, dan (3) Rompi sebagai unit penerima utama yang memproses data, mengambil koordinat GPS, kemudian mengirimkan seluruh informasi ke server pusat melalui jalur LoRaWAN dan GPRS.

- TUJUAN

Alat ini dibuat dengan tujuan utama untuk:

- Menyediakan platform permainan Laser Tag yang adil, interaktif, dan berbasis teknologi modern.

- Mengintegrasikan komunikasi nirkabel real-time (ESP-NOW dan LoRa) untuk sinkronisasi data antar pemain dan pencatatan hasil secara otomatis.

- Menerapkan sistem anti-cheating berbasis sensor dan logika digital guna menjaga integritas permainan.

- Memungkinkan pelacakan lokasi dan analisis data permainan melalui GPS dan penyimpanan lokal (kartu SD), yang berguna untuk evaluasi taktis atau pengembangan lebih lanjut.

- Menjadi implementasi nyata dari konsep sistem embedded, komunikasi nirkabel, dan desain rangkaian elektronika daya dalam proyek akhir bidang teknik elektro.

- MANFAAT

Pengembangan dan penerapan sistem Laser Tag ini memberikan manfaat, antara lain:

- Bagi Pengguna/Pemain:

  - Memberikan pengalaman bermain yang realistis, aman (tanpa proyektil fisik), dan menyenangkan.

  - Umpan balik instan melalui suara dan tampilan visual meningkatkan imersi dan responsivitas.

  - Fitur anti-cheating memastikan permainan berlangsung secara sportif.

- Bagi Pengembang/Edukasi:

  - Menjadi contoh aplikasi integrasi mikrokontroler, sensor, komunikasi nirkabel, dan manajemen daya dalam satu sistem utuh.

  - Dapat digunakan sebagai media pembelajaran praktis untuk mata kuliah seperti Sistem Embedded, Elektronika Digital, dan Komunikasi Data.

- Bagi Penelitian/Akademik:

  - Menyediakan data real-time (lokasi, waktu, interaksi) yang dapat dianalisis untuk studi perilaku, strategi permainan, atau optimasi sistem nirkabel.

  - Platform terbuka untuk pengembangan fitur lanjutan seperti multiplayer online, AI lawan, atau integrasi dengan aplikasi mobile.

- Potensi Komersial:

  - Dapat dikembangkan menjadi produk edukasi, hiburan keluarga, atau pelatihan taktis ringan untuk institusi pendidikan atau komunitas.

SPESIFIKASI ALAT

- SPESIFIKASI ALAT

| No. | Nama Komponen | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Protokol Komunikasi IR | NEC 38 kHz, jarak efektif hingga 200 m |
| 2 | Protokol Lokal Antar Unit | ESP-NOW (IEEE 802.11), packet delivery 100% |
| 3 | Protokol Jarak Jauh | LoRaWAN OTAA via TTN, latensi 3–5 detik |
| 4 | Protokol Backup Data | GPRS via SIM900A, latensi 13–24 detik |
| 5 | Tegangan Suplai Sistem | 7,4 V (2S Li-Ion) → 5 V via LM7805 |
| 6 | Sudut Penerimaan IR | 45° (tanpa lensa) / 180° (dengan lensa Fresnel) |
| 7 | Jumlah Sensor Penerima Rompi + Anti Cheating | 8 unit TSOP4838 + sensor, IC 74HC4078, 16 kombinasi terverifikasi |
| 8 | Jumlah Sensor Penerima Helm + Anti-Cheating | 4 unit TSOP4838 + 4 sensor, IC 74HC4078, 16 kombinasi terverifikasi |
| 9 | Platform Server | ThingSpeak ch. 3268510 → Vercel → simpera.teknoklop.com |
| 10 | Akurasi GPS | ±0,000002°, 10–22 satelit |

- SPESIFIKASI MEKANIK

- SAT

- Rompi

- Helm

PETUNJUK UMUM OPERASIONAL

Keterangan dari masing-masing Gambar:

1.SAT

2.Helmet

3.Rompi

Pada setiap Alat terdapat saklar untuk memulainya

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 2 Alat Sisi Depan

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 3 Alat Sisi Samping

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 1 Box Panel

Selanjutnya, berikan urutan langkah-langkah pengoperasian alat. Jika ada langkah yang memerlukan penjelasan dengan gambar, sisipkan gambar tersebut di bawahnya.

Langkah-langkah pengoperasian Alat Permainan Laser Tag.:

- Persiapan Sebelum Digunakan yaitu pengisian Daya

- Pastikan baterai Li-ion (7.4–8.2 V) pada rompi dan senjata telah terisi penuh.

- Gunakan charger yang sesuai; hindari overcharge.

- Pemasangan Komponen

- Pasang kartu microSD ke slot di rompi (format FAT32).

- Hubungkan modul GPS, LoRa, DF Player, dan TFT sesuai pinout yang ditentukan.

- Pastikan sensor IR di helm tidak tertutup dan menghadap ke depan.

- Pengoperasian

- Nyalakan rompi terlebih dahulu → tunggu hingga:

  - GPS mendapatkan fix (lampu indikator hijau)

  - TFT menampilkan “Ready” dengan ID pemain

  - Suara “System OK” terdengar dari speaker

- Nyalakan helm, lampu indikator menyala biru.

- Nyalakan senjata, LED IR siap dipicu.

Catatan: Urutan penyalakan penting agar ESP-NOW pairing berhasil.

- Cara Bermain

4.1. Menembak

- Tekan tombol tembak pada senjata.

- Sinyal IR dikirim dengan protokol NEC (alamat unik per pemain).

- Jika mengenai helm/rompi lawan, korban akan:

  - Mendengar suara “Hit!”

  - Melihat status “TERKENA” di TFT

  - Rompi mencatat: waktu, ID penembak, koordinat GPS

4.2. Status Pemain

- Nyawa: Setiap pemain memiliki 3 nyawa (bisa diatur).

- Saat nyawa habis:

  - Suara “Eliminated”

  - TFT menampilkan “ELIMINATED”

  - Rompi berhenti mengirim data tembakan

4.3. Fitur Anti-Cheating

- Jika pemain menutup sensor IR di helm secara paksa (misal dengan tangan), sistem:

  - Mendeteksi penurunan cahaya ambient via sensor reflektif

  - Memverifikasi dengan logika NOR

  - Otomatis mengurangi nyawa atau memberi peringatan suara: “Cheating Detected!”

5. Komunikasi & Data

5.1. Mode Komunikasi

- Arena kecil (<100 m): Gunakan ESP-NOW (otomatis, tanpa internet).

- Arena besar (>300 m): Aktifkan LoRa → data dikirim ke gateway → server.

5.2. Penyimpanan Data

- Semua event (tembakan, eliminasi, lokasi) disimpan di kartu SD dalam format CSV.

- File bernama: LOG_YYYYMMDD_HHMMSS.csv

LISTING PROGRAM

Berikan listing program di bagian ini. Atau dapat berupa link drive yang berisi listing program tersebut

https://drive.google.com/drive/folders/1upOgNWCYcwuPsCs9u3jUYOzeFfsyN58d?usp=drive_link