Bidang

LAPORAN PROYEK AKHIR

IMPLEMENTASI RANGKAIAN ELEKTRONIK DAN SISTEM KOMUNIKASI MULTI-PEMAIN UNTUK PERMAINAN LASER TAG MENGGUNAKAN ESP-NOW DAN LORA

OLEH:

LATIFAN NURDIANSYAH

NIM: 244101077012

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

TEKNIK ELEKTRONIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

LAPORAN PROYEK AKHIR

IMPLEMENTASI RANGKAIAN ELEKTRONIK DAN SISTEM KOMUNIKASI MULTI-PEMAIN UNTUK PERMAINAN LASER TAG MENGGUNAKAN ESP-NOW DAN LORA

Oleh:

Latifan Nurdiansyah                       NIM: 244101077012

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

TEKNIK ELEKTRONIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

# HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI RANGKAIAN ELEKTRONIK DAN SISTEM KOMUNIKASI MULTI-PEMAIN UNTUK PERMAINAN LASER TAG MENGGUNAKAN ESP-NOW DAN LoRa

Oleh:

Latifan Nurdiansyah

244101077012

Proyek Akhir ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal April 2026 dan disahkan oleh :

| Pembimbing I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Pembimbing I | : | Indrazno Siradjuddin, S.T., M.T., Ph.D. |  |
| NIP. | : | 197406242000121001 | ………………. |
| Pembimbing II |  |  |  |
| Nama Pembimbing II | : | Gillang Al Azhar, S.S.T., M.Tr.T. |  |
| NIP. | : | 199506222020121003 | ………………. |
| Penguji I |  |  |  |
| Nama Penguji I | : | Denda Dewatama, S.T., M.T. |  |
| NIP. | : | 197812272005011001 | ………………. |
| Penguji II |  |  |  |
| Nama Penguji II | : | Odhitya Desta Triswidrananta, S.Pd., M.Pd. |  |
| NIP. | : | 198912152023211020 | ………………. |

Malang,  27 April 2026

| Mengetahui, | Menyetujui, |
| --- | --- |
| Ketua Jurusan Teknik Elektro | Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika |
| Prof. Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. | Hari Kurnia Safitri, S.T., M.T. |
| NIP. 197409252001121003 | NIP. 197307132002122002 |

# PERNYATAAN KEASLIAN PROYEK AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| Nama : | Latifan Nurdiansyah |
| --- | --- |
| NIM : | 244101077012 |
| Jurusan/Program Studi : | Teknik Elektro/D4 Teknik Elektronika |
| Judul : | Implementasi rangkaian elektronik dan sistem komuikasi multi-pemain untuk permainan laser tag menggunakan esp-now dan LORA |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Karya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan alihan penelitian, tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil proyek akhir, tulisan atau pikiran saya sendiri.

- Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa karya tulis ini hasil jiplakan (plagiasi), dan saya tidak dapat memenuhi pernyataan saya ini maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Malang.  27 April 2026

Latifan Nurdiansyah

# ABSTRAK

Latifan Nurdiansyah, 2026. Implementasi Rangkaian Elektronik dan Sistem Komunikasi Multi-Pemain untuk Permainan Laser Tag Menggunakan ESP-NOW dan LoRa.

Proyek Akhir Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang, 2026.

Sistem laser tag komersial berbasis Multiple Integrated Laser Engagement System (MILES) yang tersedia saat ini umumnya bersifat tertutup, minim informasi posisi real-time, serta rentan terhadap manipulasi fisik pada sensor inframerah. Kondisi ini membatasi penerapan sistem yang adaptif dan terukur untuk skenario rekreasi maupun kompetisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan rangkaian elektronik pada unit senjata, helm, dan rompi dengan mengintegrasikan protokol ESP-NOW dan LoRa pada mikrokontroler ESP32-S3 guna menciptakan komunikasi dua arah dan pencatatan skor real-time melalui antarmuka web. Metodologi yang digunakan menerapkan arsitektur komunikasi dua lapis: ESP-NOW untuk interaksi cepat antar perangkat pada jarak dekat, dan LoRaWAN melalui The Things Network (TTN) untuk pengiriman data jarak jauh ke server berbasis Vercel. Selain itu, mekanisme anti-cheating inovatif diterapkan menggunakan photodiode dan gerbang logika NOR 8-input (IC 74HC4078) yang terintegrasi dalam dome sensor TSOP4838. Meskipun dibatasi pada dua unit pemain dengan modulasi inframerah 38 kHz (protokol NEC), pengujian menunjukkan performa yang sangat baik. Sistem mampu menerima sinyal inframerah hingga 200 meter dengan cakupan sudut 180°. Transmisi ESP-NOW mencatat tingkat keberhasilan 100% pada jarak 4 meter meskipun terdapat penghalang, sementara transmisi LoRaWAN berhasil sepenuhnya dengan latensi 3–5 detik. Secara keseluruhan, sistem mencapai hit rate 80% pada jarak 20 meter dalam skenario dua pemain, membuktikan efektivitasnya sebagai solusi laser tag yang transparan dan terukur.

Kata Kunci: Laser Tag, MILES, ESP-NOW, LoRa, Anti-Cheating, ESP32-S3, IoT.

# ABSTRACT

Latifan Nurdiansyah, 2026. Implementation of Electronic Circuits and Multi-Player Communication Systems for Laser Tag Games Using ESP-NOW and LoRa.

Proyek Akhir Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang, 2026

Current commercial laser tag systems based on the Multiple Integrated Laser Engagement System (MILES) are generally closed-source, lack real-time positioning information, and are susceptible to physical tampering with infrared sensors. Such constraints hinder the implementation of adaptive and scalable systems for both recreational and competitive scenarios. This final project aims to implement electronic circuits in weapon units, helmets, and vests by integrating ESP-NOW and LoRa protocols onto the ESP32-S3 microcontroller to establish two-way communication and real-time score tracking via a web interface. The methodology employs a dual-layer communication architecture: ESP-NOW for rapid near-field device interaction and LoRaWAN via The Things Network (TTN) for long-range data transmission to a Vercel-base server. Additionally, an innovative anti-cheating mechanism is implemented using photodiodes and an 8- input NOR logic gate (IC 74HC4078) integrated within a TSOP4838 sensor dome. While limited to two player units utilizing 38 kHz infrared modulation (NEC protocol), test results demonstrate robust performance. The system successfully receives infrared signals up to 200 meters with a 180° coverage angle. ESP-NOW communication achieved a 100% success rate at 4 meters with obstacles, while LoRaWAN transmission was 100% successful with a latency of 3–5 seconds. Overall, the system reached an 80% hit rate at a 20-meter range in a two-player scenario, proving its effectiveness as a transparent and scalable laser tag solution.

Keywords: Laser Tag, MILES, ESP-NOW, LoRa, Anti-Cheating, ESP32-S3, IoT.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, serta memberikan petunjuk serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul “Implementasi Rangkaian Elektronik dan Sistem Komunikasi Multi-Pemain untuk Permainan Laser Tag Menggunakan ESP-NOW dan LoRa”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan Laporan Akhir, yaitu kepada :

- Bapak Ir. Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Malang beserta jajarannya.

- Bapak Prof. Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro beserta jajarannya.

- Ibu Hari Kurnia Safitri, ST., MT. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika beserta jajarannya.

- Bapak Indrazno Siradjuddin, S.T., M.T., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 1, yang telah membimbing dan mendampingi sepenuh hati dari awal hingga akhir penelitian proyek akhir ini.

- Bapak Gillang Al Azhar, S.S.T., M.Tr.T. selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah membimbing dari awal hingga akhir penelitian proyek akhir ini.

- Seluruh Dosen dan Staff Politeknik Negeri Malang, khususnya pada Program Studi Sarjana Terapan Teknik Elektronika.

- Orang tua dan Keluarga Besar Ma’ Saropah yang telah memberi dukungan do’a dan materi dan juga memberikan apapun yang aku butuhkan.

- Teman Teman Lab Robotics Polinema yang dengan senang hati bertukar ilmu dan pikiran

- Ahmad Firdan Al Hadi, Akbar Dimas Herdiansyah, Jati Wahyu Kusuma, Maharani Inggrid J. dan Syahrul Zanuar, mereka saya anggap seperti keluarga seperjuangan yang selalu memberikan motivasi untuk terus melangkah sampai dengan menyelesaikan laporan proyek akhir akhir saya.

- Mahasiswa dengan NIM 2142520038 Jurusan Akutansi yang selalu memeberikan dukungan penulis dalam mengerjakan laporan ini dalam suka maupun duka, memberikan segenap rasa sakit, senang, semangat, motivasi, cinta dan kasih dalam membimbing dan membantu laporan proyek akhir saya sampai dengan selesai.

- Teman-teman mahasiswa dan pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan pembuatan proyek akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan semoga proyek akhir ini dapat bermanfaat.

Malang, 27 April 2026

Penulis

# DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i

PERNYATAAN KEASLIAN PROYEK AKHIR	ii

ABSTRAK	iii

ABSTRACT	iv

KATA PENGANTAR	v

DAFTAR ISI	vii

DAFTAR GAMBAR	x

DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN	13

1.1	Latar Belakang	13

1.2	Rumusan Masalah	14

1.3	Batasan Masalah	14

1.4	Tujuan	15

1.5	Sistematika Penulisan	15

1.6	Luaran Laporan Proyek Akhir	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17

2.1	Kajian Pustaka	17

2.2	Teori Penunjang	20

2.2.1	Baterai Lithium Ion	20

2.2.2	Regulator Tegangan	21

2.2.3	Sensor Api	22

2.2.4	Sensor Suara	24

2.2.5	Sensor Getar	27

2.2.6	Operational Amplifier Komparator	30

2.2.7	Gerbang Logika NOR	30

2.2.8	Rangkaian Push Pull	31

2.2.9	Transmitter Inframerah	33

2.2.10	Modulasi dan Demodulasi Inframerah	35

2.2.11	Gelombang Inframerah	36

2.2.12	Nippon Electric Company Protocol	37

2.2.13	Jarak Transmisi Bahan Optik	37

2.2.14	Lensa Freshnel	39

2.2.15	Push Button	40

2.2.16	Global Positioning System (GPS)	41

2.2.17	Mikrokontroler	42

2.2.18	Protokol ESP-Now	44

2.2.19	Receiver Infrared Anti Cheating	45

2.2.20	LoraWan	49

2.2.21	RadioLib	51

2.2.22	Gateway	52

2.2.23	Heltec Tracker V1.1	53

2.2.24	The Things Network (TTN) Intregration	54

2.2.25	SIM900A	56

2.2.26	Modul Kartu SD	57

2.2.27	MP3 Player Module	58

2.2.28	Speaker	58

BAB III METODOLOGI	60

3.1	Kerangka Konsep Proyek Akhir	60

3.2	Perancangan Sistem	63

3.3	Perancangan Mekanik	65

3.3.1	Perancangan SAT	65

3.3.2	Perancangan Box pada Helm	67

3.3.3	Perancangan pada Rompi	67

3.4	Perancangan Elektronik	69

3.4.1	Perancangan Rangkaian Power Source Regulator Circuit	69

3.4.2	Perancangan Rangkaian Pemancar Inframerah	71

3.4.3	Perancangan Rangkaian Helm dengan Sensor Penerima Inframerah dan Mekanisme Anti-Cheating	83

3.4.4	Perancangan Rangkaian Vest (Penerima Infrared, Anti-Cheating, dan Transmisi Data)	86

3.5	Perancangan Software	91

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA	93

4.1 Pengujian perblok	93

4.1.1	Pengujian Rangkaian Power Regulator	93

4.1.2	Pengujian Rangkaian Pemancar Inframerah	94

4.1.3	Pengujian Rangkaian Penerima Inframerah	99

4.1.4	Pengujian Heltec Tracker V1.2	101

4.1.5	Pengujian Keseluruhan	105

BAB V	107

5.1	Kesimpulan	107

5.2	Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	110

LAMPIRAN	115

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Regulator LM7805	21

Gambar 2 Rangkaian Sensor Api	22

Gambar 3 Rangkaian Sensor Suara	25

Gambar 4 Rangkaian sensor getar	27

Gambar 5 Op-Amp	29

Gambar 6 Logika NOR	30

Gambar 7 Rangkaian Dasar Push-Pull	31

Gambar 8 Infrared LED	33

Gambar 9 Panjang Gelombang	35

Gambar 10 Transmisi Bahan Optik	37

Gambar 11 Lensa Freshnel	38

Gambar 12 Global Positioning System (GPS)	41

Gambar 13 ESP32	42

Gambar 14 TSOP43..	45

Gambar 15 Sudut penerimaan sensor TSOP4838	46

Gambar 16 Grafik Panjang Gelombang	48

Gambar 17 Kerangka Konsep penyusunan proyek akhir	60

Gambar 18 Perancangan Sistem	63

Gambar 19 Perancangan SAT	64

Gambar 20 Focal Length Lensa Fresnel	65

Gambar 21 Perancangan Helm	66

Gambar 22 Perancangan Box pada Rompi	67

Gambar 23 Design Rompi	67

Gambar 24 Power Source Regulator	68

Gambar 25 Rangkaian sensor suara	70

Gambar 26 Rangkaian Sensor Getar	72

Gambar 27 Rangkaian Sensor Api	73

Gambar 28 Rangkaian pengkondisi sinyal	75

Gambar 29 Rangkaian Pengendali	76

Gambar 30 Rangkaian Driver MOSFET dengan IC MCP1406 untuk Pengendalian Beban	77

Gambar 31 Rangkaian sederhana IR LED	80

Gambar 32 Gambar Rangkaian keseluruhan Infrared Driver	81

Gambar 33 Rangkaian Penerima Infrared Anti-Cheating	82

Gambar 34 Flowchart	90

# DAFTAR TABEL

Tabel 1 Spesifikasi ESP32	43

Tabel 2 Spesifikasi TSOP43..	45

Tabel 3 Asumsi arus	69

Tabel 4 Pengujian LM7805	93

Tabel 5 Pengujian Sensor Suara	93

Tabel 6 Pengujian Sensor Getar	94

Tabel 7 Pengujian Sensor Api	94

Tabel 8 Pengujian IC64HC4078	96

Tabel 9 Tabel Kebanaran Logika NOR	96

Tabel 10 Pengujian ESP-NOW	97

Tabel 11 Pengujian Jarak Penerimaan	98

Tabel 12 Pengujian Sudut Penerimaan	98

Tabel 13 Pengujian Anti-Cheating	99

Tabel 14 Pengujian ESPNOW	100

Tabel 15 Pegujian GPS	101

Tabel 16 Pengujian GSM	102

Tabel 17 Pengujian LoRa	103

Tabel 18 Pengujian Unit 2	104

Tabel 19 Pengujian Unit 1	105

# BAB I
PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia hiburan interaktif, termasuk pada jenis permainan simulasi fisik seperti Laser Tag. Permainan ini menggabungkan aktivitas fisik, strategi tim, dan penggunaan perangkat elektronik berbasis sensor untuk menciptakan pengalaman bermain yang imersif. Namun, sistem Laser Tag komersial yang tersedia saat ini umumnya masih bersifat tertutup dan terbatas: deteksi tembakan sering kali kurang akurat karena rentan terhadap gangguan cahaya latar, tidak tersedia informasi posisi pemain secara real-time, serta tidak mendukung komunikasi data antar pemain maupun ke pusat kendali. Kondisi ini menghambat pengembangan sistem yang lebih adaptif, terukur, dan dapat digunakan tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk pelatihan atau kompetisi terstruktur.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan sistem berbasis sinar inframerah (IR) untuk simulasi pertempuran, seperti Multiple Integrated Laser Engagement System (MILES), yang mampu mengidentifikasi pemain melalui kode digital dan memberikan umpan balik saat terkena tembakan (Siradjuddin et al., 2024). Meski efektif, sistem semacam ini biasanya membutuhkan perangkat keras mahal, konsumsi daya tinggi, dan infrastruktur yang kompleks—sehingga kurang layak untuk diterapkan dalam skenario rekreasi atau komunitas dengan anggaran terbatas.

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) membuka peluang baru untuk merancang sistem Laser Tag yang lebih terjangkau, modular, dan terhubung. Dua protokol komunikasi nirkabel yang menarik untuk diintegrasikan adalah ESP-NOW dan LoRa. ESP-NOW, yang berjalan pada mikrokontroler ESP32, memungkinkan komunikasi peer-to-peer berkecepatan tinggi dengan latensi sangat rendah tanpa memerlukan jaringan Wi-Fi (Hailan et al., 2024). Protokol ini ideal untuk mengirimkan data tembakan antar pemain dalam jarak dekat (hingga ±30 meter), seperti dari helm ke rompi atau antar rompi pemain yang saling berinteraksi. Namun, jangkauannya terbatas, sehingga tidak memadai untuk arena permainan skala luas..

Di sisi lain, teknologi LoRa (Long Range) menawarkan kemampuan transmisi data hingga beberapa kilometer dengan konsumsi daya sangat rendah (Konate et al., 2025; Yahya et al., 2024). Dengan LoRa, data permainan—seperti skor, posisi berdasarkan modul GPS, atau status nyawa—dapat dikirim ke gateway pusat dan ditampilkan melalui antarmuka web, memungkinkan pemantauan real-time oleh wasit, pelatih, atau penonton. Kombinasi kedua protokol ini menciptakan arsitektur komunikasi dua lapis: ESP-NOW untuk interaksi cepat antar pemain, dan LoRa untuk integrasi ke sistem eksternal jarak jauhBerdasarkan latar belakang maka, pada proyek akhir ini akan dikembangkan sistem Permainan Laser Tag Menggunakan ESP-NOW dan LoRa. Sistem yang dirancang terdiri dari helm dan rompi yang dilengkapi sensor infrared, modul GPS, serta modul komunikasi berbasis ESP32. Data dari hasil deteksi maupun posisi pemain akan dikirim melalui ESP-NOW dan LoRa ke server, lalu ditampilkan dalam bentuk web interface secara real-time.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- Bagaimana mengimplementasikan rangkaian elektronik pada sistem tembak (senjata) serta rangkaian penerima (helm dan rompi), dan membangun sistem komunikasi dua arah antara server dan banyak unit pemain?

- Bagaimana mengintegrasikan protokol ESP-NOW dan LoRa pada mikrokontroler untuk mendukung komunikasi real-time dalam permainan Laser Tag?

- Bagaimana mengimplementasikan sistem komunikasi dua arah untuk mendukung pencatatan skor secara real-time?

## Batasan Masalah

Untuk memfokuskan proyek akhir, diberikan pembatasan masalah sebagai berikut:

- Komunikasi nirkabel hanya menggunakan ESP-NOW (jarak dekat antar helm dan rompi) dan LoRa (jarak jauh ke server), dengan sistem terbatas pada maksimal 2 klien dan 1 server, serta hanya mengirim data status tanpa audio, video, atau enkripsi tingkat lanjut

- Sistem hanya menggunakan sensor inframerah dengan modulasi 38 kHz sesuai protokol NEC, termasuk rangkaian IR receiver anti-cheating yang dirancang untuk beroperasi di siang hari, dan khusus diterapkan dalam permainan laser tag.

- Sumber daya dibatasi pada baterai lithium-ion untuk senjata, rompi, dan helm, tanpa membahas alternatif sumber daya, pengisian daya, lokasi minim sinyal seluler, maupun aspek keamanan siber atau enkripsi data.

- Anti-cheating tidak difungsikan dalm kondisi merayap, terhalang pohon/bangunan

## Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan terdapat beberapa tujuan dari proyek akhir ini. Berikut merupakan tujuan dari proyek akhir ini:

- Mengimplementasikan rangkaian elektronik pada sistem tembak (senjata) serta rangkaian penerima (helm dan rompi) dan sistem komunikasi dua arah antara server dan banyak unit pemain

- Mengintegrasikan protokol ESP-NOW dan LoRa pada mikrokontroler untuk mendukung komunikasi real-time dalam permainan Laser Tag.

- Mengembangkan sistem komunikasi dua arah untuk mendukung pencatatan skor secara real-time.

## Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam proyek akhir ini disusun secara terstruktur dalam lima bab utama, yang masing-masing memiliki fokus tersendiri sesuai dengan alur proyek akhir dan pengembangan sistem. Sistematika penulisan pada laporan proyek akhir ini :

Bab I	 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang pemilihan topik proyek akhir, rumusan masalah beserta batasan masalah yang diteliti. Selain itu, juga dijelaskan tujuan proyek akhir serta manfaat yang ingin dicapai. Bab ini juga memberikan gambaran umum mengenai struktur penulisan laporan proyek akhir.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas materi teoretis yang relevan dengan proyek akhir, termasuk konsep-konsep dasar, teknik, peralatan, atau teknologi yang digunakan dalam proses proyek akhir. Selain itu, juga disertakan referensi pustaka dan hasil proyek akhir sebelumnya yang menjadi dasar pengembangan sistem.

Bab III Metodologi

Bab ini menjelaskan secara rinci pendekatan atau metode yang digunakan dalam melaksanakan proyek akhir. Meliputi desain sistem, tahapan pengembangan, alur kerja, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan proyek akhir.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Pada bab ini disajikan hasil implementasi sistem, data pengujian perblok dan keseluruhan, serta analisis yang dilakukan berdasarkan metode proyek akhir yang telah ditetapkan. Pembahasan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem dan membandingkannya dengan tujuan serta hipotesis awal.

Bab V Penutup

Bab terakhir ini memuat kesimpulan utama dari seluruh rangkaian proyek akhir, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan. Selain itu, juga disertakan saran-saran untuk pengembangan sistem pada proyek akhir lanjutan.

## Luaran Laporan Proyek Akhir

Proyek akhir ini memiliki 4 luaran yaitu

- Naskah Laporan proyek akhir

- Alat Sistem berupa senjata, helm dan rompi

- Manual Book

- Artikel yang disubmit di jurnal yang ber-ISSN.

# BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

## Kajian Pustaka

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik proyek akhir ini dan dapat digunakan sebagai landasan dan tinjauan pustaka untuk mendukung acuan proyek akhir ini sebagai berikut.

Dalam dunia pelatihan militer modern, simulasi tempur yang realistis dan aman menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan kesiapan tempur tanpa harus mengorbankan nyawa atau menggunakan amunisi aktif. Salah satu teknologi yang telah lama dikembangkan dan digunakan secara luas untuk tujuan ini adalah Multiple Integrated Laser Engagement System (MILES). Sistem ini memungkinkan simulasi pertukaran tembakan antar personel atau kendaraan tempur dengan menggunakan pancaran cahaya infrared (IR) sebagai pengganti peluru. Pada sistem MILES, setiap senjata dilengkapi dengan perangkat yang disebut Small Arm Transmitter (SAT), yang memancarkan sinyal infrared saat pelatih menembakkan senjata. Sinyal ini kemudian dideteksi oleh sensor IR pada lawan, yang mencatat "kena tembak" berdasarkan data identitas pemain (Player ID/PID) yang turut dikodekan dalam sinyal tersebut. Oleh karena itu, performa SAT sangat menentukan keberhasilan simulasi, termasuk jangkauan deteksi, akurasi respon waktu, dan reliabilitas transmisi data.(Siradjuddin et al., 2024).

Salah satu komponen krusial dalam SAT adalah infrared (IR) emitter driver circuit, yang mengendalikan arus listrik ke LED infrared berdaya tinggi, memastikan pancaran cahaya IR dengan intensitas optimal dan waktu respons yang cepat. Desain rangkaian ini menjadi fokus utama dalam proyek akhir (Siradjuddin et al., 2024), yang memperkenalkan rancangan baru sirkuit penggerak emitter infrared khusus untuk aplikasi SAT dalam sistem MILES. Tujuan dari desain ini adalah untuk memaksimalkan daya optik dan memastikan frekuensi pensaklaran 38 kHz yang sesuai dengan standar protokol komunikasi IR NEC, yang menjadi kunci dalam efektivitas komunikasi infrared.(Siradjuddin et al., 2024)

Menurut jurnal Wireless Infrared Communications: A Survey, komunikasi infrared memanfaatkan propagasi cahaya pada pita near-infrared dengan pemancar berupa LED atau laser diode dan penerima berupa silicon p-i-n photodiode karena efisiensinya yang baik dan biaya rendah. Sistem ini menggunakan teknik Intensity Modulation with Direct Detection (IM/DD), di mana arus fotodetektor sebanding dengan intensitas optik yang diterima. Namun, penerimaan sinyal dapat terganggu oleh sumber cahaya sekitar seperti sinar matahari atau lampu, sehingga diperlukan filter optik dan pemilihan modulasi yang tepat untuk menjaga kualitas sinyal. Sementara itu, menurut jurnal Wireless Infrared Communications, komunikasi infrared menawarkan keunggulan dibanding radio, seperti bandwidth yang sangat besar, biaya rendah, serta keamanan tinggi karena sinyal tidak menembus dinding. Selain itu, penggunaan IM/DD dengan detektor berukuran besar mencegah terjadinya multipath fading, sehingga desain sistem lebih sederhana. Meski begitu, keterbatasan komunikasi infrared adalah jangkauannya yang terbatas, kebutuhan daya pancar relatif tinggi, serta sensitivitas terhadap noise cahaya sekitar.(Kahn & Barry, 1997; Zade et al., 2012)

Menurut jurnal Penerapan Protokol Komunikasi ESP-NOW pada Portable Traffic Light, implementasi komunikasi berbasis ESP-NOW dengan skema master–slave mampu bekerja stabil dengan tingkat error rata-rata hanya 3% dan jangkauan optimal hingga 25 meter meskipun terdapat halangan berupa casing modul. Sementara itu, pada jurnal ESPNow Protocol-Based IIoT System for Remotely Monitoring and Controlling Industrial Systems, ESP-NOW dimanfaatkan untuk menghubungkan beberapa node sensor dalam sistem Industrial Internet of Things (IIoT), yang terbukti mendukung pemantauan industri secara real-time dengan latensi rendah, konsumsi daya hemat, serta keamanan data yang terjamin melalui enkripsi. Di sisi lain, proyek akhir berjudul Indoor Performance Evaluation of ESP-NOW  mengevaluasi performa ESP-NOW dalam kondisi indoor dan menemukan bahwa meskipun faktor lingkungan seperti pantulan dan penghalang dapat memengaruhi kinerja, protokol ini tetap menunjukkan efisiensi daya lebih dari 30% dibanding WiFi serta jangkauan yang lebih baik hingga 15%. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, ESP-NOW sangat relevan untuk digunakan pada sistem permainan Laser Tag, di mana komunikasi antar perangkat harus berlangsung cepat, stabil, dan hemat daya dalam area permainan.(Fajar Arofah et al., 2023; Hailan et al., 2024; Urazayev et al., 2023)

Menurut proyek akhir Design and Implementation of a Backscatter Communication System Based on LoRa Technology, LoRa backscatter mampu meningkatkan efisiensi energi dan memperluas jangkauan komunikasi dengan memanfaatkan sinyal pantulan dari perangkat pasif, sehingga sangat potensial untuk aplikasi IoT berskala besar. Sementara itu, dalam jurnal Analisa Performansi Komunikasi LoRa (Long Range) pada Sistem Monitoring Buoy di Laut, komunikasi LoRa 915 MHz terbukti dapat menjaga kualitas dengan nilai RSSI rata-rata lebih baik dari -120 dB dan SNR lebih besar dari -20 dB meskipun terdapat interferensi, sehingga layak digunakan untuk sistem monitoring di lingkungan laut. Selanjutnya, hasil proyek akhir Analisis Jarak Jangkauan LoRa (Long Range) di Lingkungan Urban, menunjukkan bahwa jangkauan LoRa di area perkotaan dapat mencapai hingga 2 km dengan nilai RSSI relatif stabil, meskipun packet loss meningkat pada jarak yang lebih jauh. Dari ketiga kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa LoRa tidak hanya handal untuk komunikasi jarak jauh dengan konsumsi energi rendah, tetapi juga fleksibel untuk diterapkan dalam berbagai skenario, baik di laut, lingkungan urban, maupun melalui dukungan teknologi backscatter.(Konate et al., 2025; Nihayatus Sa’adah et al., 2024; Yanziah et al., 2020)

Global Positioning System (GPS) merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari 24 satelit operasional yang mengorbit Bumi dan menyediakan informasi posisi secara kontinu melalui tiga segmen utama, yaitu segmen pengguna, ruang angkasa, dan kontrol, dimana menurut jurnal "Implementation of GPS for Location Tracking", data yang diterima berupa format NMEA-0183 yang berisi koordinat latitude dan longitude yang perlu diekstrak untuk memperoleh data posisi. Menurut jurnal "Missing Pilgrims Tracking System Using GPS, GSM and Arduino Microcontroller", GPS merupakan sistem navigasi universal yang dapat bekerja dalam segala kondisi cuaca dan dapat dikombinasikan dengan teknologi GSM untuk menghasilkan sistem pelacakan berbasis peta digital, sementara jurnal "A GPS Receiver for High-Altitude Satellite Navigation" mengatakan bahwa GPS telah digunakan untuk navigasi satelit presisi di orbit rendah Bumi (LEO), meskipun penerapannya di orbit geosinkron (GEO) masih terbatas akibat lemahnya sinyal. Lebih lanjut, GPS merupakan bagian dari GNSS (Global Navigation Satellite System) bersama dengan GLONASS, BeiDou, dan Galileo, dengan akurasi 3–10 meter di lingkungan outdoor, namun menurun menjadi 30–100 meter di indoor sehingga mendorong pengembangan Indoor Positioning System (IPS) berbasis RTK dengan akurasi hingga 2 cm atau teknologi UWB dengan akurasi 20 cm, serta aspek waktu yang penting dimana distribusi UTC melalui sinyal GPS memiliki akurasi ≤30 nanodetik.(Ariffin et al., 2011; Itera, 2021; Parveen & Aldhlan, 2016; Winternitz et al., 2009)

Menurut proyek akhir Web Server Based Smart Agriculture System for Real-Time Monitoring and Control, pemanfaatan web server dalam integrasi IoT memungkinkan penyajian data sensor secara real-time melalui dashboard interaktif yang mendukung sistem pertanian cerdas. Hal ini sejalan dengan studi A Web Server-Based IoT System for Monitoring and Control of Agricultural Environment, yang menekankan pentingnya akses global dan pengelolaan data terdistribusi secara aman melalui jaringan berbasis web. Lebih lanjut, proyek akhir Real-Time Monitoring of Cable Sag and Overhead Line Parameters Based on a Distributed Sensor Network and Implementation in a Web Server and IoT, menunjukkan bagaimana web server dipadukan dengan database MySQL dan IoT server untuk memantau kondisi kabel transmisi listrik secara aman, baik melalui intranet maupun internet. Sementara itu, jurnal Web-Based Integration of IoT and Artificial Intelligence for Monitoring Aquariums, menegaskan bahwa dashboard web mampu membangun visualisasi interaktif yang membantu pengawasan kondisi lingkungan, seperti suhu, pH, dan kecerahan air pada sistem akuarium pintar. Dari keempat kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa web server berperan penting dalam integrasi IoT, tidak hanya untuk pemantauan data sensor secara real-time, tetapi juga dalam mendukung keamanan akses, keterhubungan global, serta pengembangan dashboard interaktif yang relevan untuk berbagai bidang, mulai dari pertanian, energi, hingga sistem hiburan seperti permainan Laser Tag.(Deepika & Renuka Prasad, 2023; Guerbaoui et al., 2025; Nicola et al., 2024; Nugraha & Rosita, 2024).

## Teori Penunjang

### Baterai Lithium Ion

Baterai Lithium-Ion (Li-ion) merupakan salah satu jenis sel baterai sekunder (rechargeable) yang paling banyak digunakan dalam sistem elektronika portabel dan perangkat berbasis mikrokontroler. Keunggulannya terletak pada rapat energi yang tinggi, konsumsi daya rendah, dan ukuran yang kompak (Lesmana et al., 2023). Dalam aplikasi sistem embedded seperti yang dirancang pada proyek akhir ini, baterai Lithium-Ion sering dikonfigurasi dalam bentuk pack seri untuk menghasilkan tegangan yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Misalnya, konfigurasi 2S (2 seri) menghasilkan tegangan nominal sekitar 7,4 V, yang dapat digunakan untuk menyuplai daya ke mikrokontroler, motor, modul komunikasi, dan sensor melalui regulator tegangan (step-down converter). Dengan rumus pemakaian sebagai berikut

| Kapasitas Baterai (mAh) = Arus (mA) × Waktu (jam) |  |
| --- | --- |

Dalam proyek permainan laser tag ini baterai lithium ion digunakan sebagai catu daya pada senjata, helm dan juga rompi. Pemilihan baterai ini didasarkan pada kemampuannya menyediakan energi secara efisien dengan bobot yang ringan, sehingga memungkinkan perangkat beroperasi secara mandiri di lapangan tanpa ketergantungan pada sumber daya eksternal. Hal ini sangat penting dalam mendukung mobilitas tinggi dan fleksibilitas gerak selama permainan berlangsung.

### Regulator Tegangan

Regulator tegangan adalah perangkat yang digunakan untuk menjaga kestabilan tegangan pada suatu sistem kelistrikan, meskipun terjadi fluktuasi pada tegangan masukan. Fungsi utama regulator tegangan adalah untuk memastikan tegangan output tetap pada nilai yang diinginkan, melindungi perangkat elektronik atau sistem yang sensitif terhadap perubahan tegangan yang ekstrem. Regulator tegangan dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu regulator linear dan regulator switching. Regulator linear menurunkan tegangan dengan cara mengalirkan arus melalui komponen pengatur, namun sering menghasilkan banyak panas dan kurang efisien. Sementara regulator switching menggunakan metode pemutusan dan penyambungan untuk mengatur tegangan dengan lebih efisien, menghasilkan sedikit energi terbuang.

Prinsip kerja regulator tegangan didasarkan pada kemampuan untuk mengontrol aliran listrik sesuai dengan perbedaan antara tegangan masukan dan tegangan output yang diinginkan. Regulator linear mengurangi tegangan melalui komponen elektronik seperti transistor, Rangkaian dasar regulator tegangan yang digunakan dalam sistem ini ditunjukkan pada Gambar 1 regulator ini mampu menghasilkan tegangan keluaran stabil pada 5 V dengan toleransi antara 4,75 V hingga 5,25 V, meskipun terdapat variasi pada tegangan masukan (7–25 V) maupun perubahan arus beban (5 mA hingga 1,5 A). Regulator ini memiliki tingkat penolakan ripple yang tinggi (62–78 dB), resistansi output sangat rendah (sekitar 0,017 Ω), serta noise output kecil (sekitar 40 µV), sehingga mampu memberikan suplai daya yang bersih untuk rangkaian sensitif. Selain itu, dropout voltage sekitar 2 V menunjukkan bahwa tegangan masukan minimal harus lebih besar dari 7 V untuk menghasilkan 5 V stabil pada keluaran. Dengan adanya proteksi arus pendek hingga 750 mA serta kemampuan arus puncak hingga 2,2 A, LM7805 menjadi regulator tegangan yang handal untuk berbagai aplikasi elektronika..

Gambar 1 Regulator LM7805

Sumber: Datasheet LM7805(Texas, 1976)

### Sensor Api

Sensor api merupakan komponen kritis dalam sistem deteksi kebakaran modern, terutama dalam aplikasi yang memerlukan respons cepat terhadap keberadaan nyala api. Berbeda dengan sensor asap atau sensor suhu yang mengandalkan perubahan kondisi lingkungan sekunder, sensor api mendeteksi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan langsung oleh nyala api—khususnya pada rentang inframerah dekat (NIR) antara 760 nm hingga 1100 nm (A132002 Datasheet, n.d.). Modul sensor api yang umum digunakan dalam sistem embedded, seperti yang berbasis fototransistor YG1006 dan komparator LM393, menawarkan solusi berbiaya rendah dengan keandalan tinggi untuk aplikasi deteksi dini kebakaran.

Sensor ini memanfaatkan fototransistor YG1006, yang sensitif terhadap radiasi inframerah dalam rentang 760–1100 nm—rentang spektral di mana nyala api karbon-hidrokarbon (seperti api kayu, gas alam, atau bensin) memancarkan intensitas maksimum (Khan, 2023). Ketika radiasi inframerah mengenai basis fototransistor, pasangan elektron-lubang dihasilkan, meningkatkan arus kolektor-emitor secara proporsional terhadap intensitas cahaya yang diterima.

Modul ini menyediakan dua jenis output:

- Analog Output (AO): tegangan kontinu yang merepresentasikan intensitas radiasi inframerah,

- Digital Output (DO): sinyal biner yang dihasilkan oleh komparator LM393 berdasarkan perbandingan antara sinyal analog dan ambang referensi yang diatur melalui potensiometer.

Dalam kondisi normal (tanpa api), output digital berada pada logika HIGH; ketika intensitas radiasi melebihi ambang batas, output berubah menjadi LOW. Indikator LED hijau menyala sebagai konfirmasi deteksi.

Gambar 2 Rangkaian Sensor Api

Sumber: (Khan, 2023)

Pada rangkaian diats merupakan sistem deteksi analog-digital berbasis komparator op-amp LM393, yang membandingkan tegangan dari sensor resistif dengan tegangan referensi tetap sebesar setengah VCC. Tegangan referensi (V₋) dihasilkan oleh pembagi tegangan dua resistor 10 kΩ, sehingga  dapat dirumuskan sebagai berikut:

| Vref=Vcc2 | (1.0) |
| --- | --- |

Sementara itu, tegangan input non-inverting (V₊) berasal dari pembagi tegangan antara sensor dan resistor 10 kΩ, dirumuskan sebagai

| V+=Vcc ×10kΩRsensor+10kΩ | (1.1) |
| --- | --- |

Output komparator akan HIGH (mendekati VCC) jika V₊ > V₋, dan LOW (mendekati 0V) jika V₊ < V₋. Titik pemicu (threshold) terjadi ketika V₊ = V₋ = 2.5V (dengan asumsi VCC = 5V), yang secara matematis menghasilkan nilai resistansi sensor kritis sebesar Rsensor=10 kΩ. Artinya, rangkaian akan “menyala” (output HIGH) ketika resistansi sensor turun di bawah 10 kΩ — misalnya, saat cahaya meningkat pada LDR atau suhu naik pada NTC thermistor.

Output digital (DO) dari komparator dapat langsung dihubungkan ke mikrokontroler untuk pengolahan lebih lanjut, sementara LED indikator memberikan visualisasi status secara real-time. Kapasitor 104 (0.1 µF) berfungsi sebagai decoupling dan filter noise, menstabilkan suplai daya dan meminimalkan gangguan pada input sensor. Namun, karena tidak ada hysteresis (umpan balik positif), rangkaian ini rentan terhadap osilasi output akibat fluktuasi kecil pada sinyal sensor.

### Sensor Suara

Sensor suara sering menggunakan teknologi piezoelektrik atau elektret untuk mendeteksi perubahan tekanan akibat gelombang suara dan menghasilkan sinyal listrik yang sesuai. Dalam prinsip kerjanya, sensor ini mendeteksi getaran suara dan mengonversinya menjadi tegangan listrik melalui efek piezoelektrik atau lapisan dielektrik permanen pada mikrofon elektret. Sinyal yang dihasilkan oleh sensor suara umumnya sangat lemah, sehingga sering memerlukan amplifikasi sebelum diproses lebih lanjut oleh mikrokontroler seperti ESP32.

Sensor suara memiliki berbagai aplikasi, termasuk deteksi aktivitas dalam sistem keamanan, kontrol perangkat elektronik berbasis suara, perekaman audio, dan bahkan penggunaan dalam sistem senjata otomatis. Menurut Brown et al. (2019) , sensor piezoelektrik sangat sensitif terhadap getaran dan cocok untuk aplikasi deteksi suara pada jarak dekat, sementara mikrofon elektret lebih sering digunakan dalam aplikasi elektronika modern karena keluarannya yang stabil dan rendah impedansi.

Beberapa spesifikasi umum sensor suara yang sering digunakan:

- Rentang Frekuensi: Biasanya berkisar dari 20 Hz hingga 20 kHz (rentang frekuensi suara manusia).

- Sensitivitas: Diukur dalam dBV/Pa (decibel volt per pascal), yang menunjukkan respons sensor terhadap intensitas suara.

- Impedansi Output: Biasanya rendah (sekitar 2 kΩ hingga 600 Ω), sehingga kompatibel dengan mikrokontroler atau IC pengolah sinyal.

Integrasi sensor suara dengan mikrokontroler memungkinkan pengembangan aplikasi cerdas seperti asisten suara virtual atau sistem deteksi suara otomatis, sebagaimana dijelaskan oleh Miller & Lee (2021).

.

Gambar 3 Rangkaian Sensor Suara

Sumber: (Zhengyihong, 2025)

Pada rangkaiaan diiats merupakan sistem deteksi berbasis sensor kapasitif (Q1) yang diproses oleh dua channel komparator LM393, di mana channel pertama (U1.1) menghasilkan output analog (AO) melalui perbandingan antara tegangan input sensor dan referensi variabel yang dikendalikan potensiometer VR1. Tegangan referensi pada pin inverting U1.1 dihitung dengan rumus

| Vref,U1,1=Vcc ×VR1R6+VR1 | (1.2) |
| --- | --- |

memungkinkan kalibrasi sensitivitas secara manual dari 0 hingga 5V (dengan asumsi VCC=5V). Sementara itu, tegangan input sensor (V₊) diasumsikan sebanding dengan sinyal DC yang dihasilkan oleh sensor kapasitif — meskipun dalam praktiknya, sensor kapasitif memerlukan modulasi AC untuk menghasilkan sinyal terukur. Output AO, meskipun dinamis, tidak bersifat linier murni karena kurangnya feedback negatif penuh, sehingga lebih tepat diinterpretasikan sebagai representasi analog dari selisih antara input dan referensi, bukan amplifier analog konvensional.

| VAO∝Vin-Vref | (1.3) |
| --- | --- |

Channel kedua (U1.2) berfungsi sebagai komparator digital yang membandingkan output U1.1 dengan ground (0V), sehingga menghasilkan sinyal digital DO yang HIGH ketika output U1.1 positif — mencerminkan keadaan “deteksi aktif”. Output DO kemudian digunakan untuk mengendalikan LED indikator L1 (melalui R5=1 kΩ) dan L2 (melalui R4=10 kΩ), dengan arus LED dihitung menggunakan rumus

| I_(LED)=Vcc-V_(LED)Rlimit | (1.4) |
| --- | --- |

menunjukkan bahwa L1 menyala lebih terang (≈3 mA) dibanding L2 (≈0.3 mA), sesuai fungsinya sebagai indikator utama dan sekunder. Secara akademik, rangkaian ini menunjukkan integrasi antara deteksi non-kontak, pengolahan sinyal analog-digital, dan antarmuka visual — namun memiliki keterbatasan stabilitas karena tidak adanya hysteresis dan ketergantungan pada karakteristik sensor kapasitif yang non-linear. Untuk aplikasi real-world, diperlukan penambahan rangkaian kondisioning sinyal (C-to-V converter) serta filter atau hysteresis untuk meningkatkan akurasi dan reliabilitas sistem.

### Sensor Getar

Sensor getaran merupakan komponen penting dalam sistem pemantauan kondisi mesin, deteksi keamanan, hingga sistem peringatan dini bencana seperti gempa bumi. Salah satu jenis sensor getaran yang umum digunakan dalam aplikasi berbasis mikrokontroler adalah modul berbasis SW-420, yang merupakan normally closed (NC) vibration switch dengan karakteristik mekanis sederhana namun efektif. Sensor SW-420 bekerja berdasarkan prinsip mechanical switch displacement. Di dalamnya terdapat sebuah roller-type conductive switch yang dalam keadaan stabil—tanpa getaran—berada dalam posisi tertutup (closed), sehingga menghasilkan impedansi rendah dan memungkinkan aliran arus listrik. Ketika terjadi gangguan vibrasi atau perubahan orientasi, elemen mekanis di dalam switch bergerak secara dinamis, menyebabkan pemutusan sementara aliran arus (open circuit). Perubahan ini menghasilkan pulsa tegangan transien yang dapat dideteksi oleh rangkaian eksternal, khususnya oleh komparator analog untuk konversi menjadi sinyal digital.

Modul SW-420 umumnya dilengkapi dengan komparator LM393 dan potensiometer pengatur sensitivitas, sehingga output digital dapat disesuaikan berdasarkan ambang batas (threshold) yang diinginkan. Dalam kondisi normal (tanpa getaran), output sensor berada pada logika LOW (0 V); sebaliknya, ketika amplitudo getaran melebihi ambang sensitivitas yang telah ditentukan, output berubah menjadi HIGH (biasanya 3.3–5 V, tergantung tegangan supply). Desain rangkaian elektronik pendukung sensor ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar analisis rangkaian analog-digital, khususnya dalam pengaturan referensi tegangan dan pembatas arus untuk indikator visual maupun antarmuka digital.

Gambar 4 Rangkaian sensor getar

Sumber: (Electronics, 2020)

Rangkaian ini merupakan sistem deteksi analog-digital berbasis komparator LM393, yang membandingkan tegangan dari sensor resistif (terhubung ke pin INA+) dengan tegangan referensi tetap sebesar

| Vref=Vcc2 | (1.5) |
| --- | --- |

dihasilkan oleh pembagi tegangan dua resistor 10 kΩ (R2 dan ground).

| V+=Vcc=10kΩRsensor+10kΩ | (1.6) |
| --- | --- |

Tegangan input sensor bersifat dinamis dan berubah sesuai perubahan resistansi sensor. Titik pemicu (threshold) terjadi ketika V+=V-, yang secara matematis menghasilkan nilai resistansi sensor kritis sebesar Rsensor=10 kΩ. Artinya, output komparator akan berubah state (HIGH/LOW) saat resistansi sensor melewati nilai tersebut. Dengan demikian, rangkaian ini berfungsi sebagai analog-to-digital converter sederhana, mengonversi perubahan fisik menjadi sinyal logika digital.

Output digital (OUTA) diimplementasikan melalui LED indikator (D2) dan resistor pembatas arus (R4), yang juga berfungsi sebagai pull-up untuk output open-collector LM393. Arus LED dihitung dengan rumus

| ILED≈Vcc-VD2R4 | (1.7) |
| --- | --- |

memberikan intensitas cahaya yang aman dan cukup terlihat. Sementara itu, output analog (AO) diambil dari pembagi tegangan antara R5 dan R2, menghasilkan

| VAO=Vout2 | (1.8) |
| --- | --- |

sehingga merepresentasikan level logika dalam bentuk voltase analog (misalnya 2.5V untuk HIGH, 0V untuk LOW). Kapasitor decoupling (C1, C2 = 0.1 µF) menstabilkan suplai daya dan meredam noise, namun karena tidak ada hysteresis, rangkaian rentan osilasi di sekitar titik trigger. Dalam konteks akademik, rangkaian ini menjadi studi kasus ideal untuk memahami prinsip komparator, desain antarmuka sensor, dan konversi sinyal analog-ke-digital — meskipun untuk aplikasi nyata, penambahan hysteresis sangat direkomendasikan demi stabilitas sistem.

### Operational Amplifier Komparator

Operational Amplifier (Op-Amp) merupakan komponen fundamental dalam elektronika analog yang berfungsi sebagai penguat tegangan diferensial dengan penguatan sangat tinggi, impedansi masukan yang besar, dan impedansi keluaran yang rendah. Secara ideal, op-amp memiliki penguatan tegangan tak hingga, impedansi masukan tak hingga, impedansi keluaran nol, serta offset tegangan nol saat kedua masukannya berada pada potensial yang sama (Sedra & Smith, 2021).

Dalam konfigurasi komparator, Op-Amp bekerja tanpa umpan balik (open-loop configuration), sehingga gain sangat besar, hampir tak terbatas.  Hal ini menyebabkan output langsung jenuh (+Vsat atau −Vsat) ketika ada perbedaan kecil antara kedua input

Gambar 5 Op-Amp

Sumber: M. Rahman et al.  (2021)

Komparator memiliki dua input:

- Input Non-Inverting(+): Digunakan untuk menerima tegangan referensi (Vref).

- Input Inverting(-): Digunakan untuk menerima sinyal input (V in).

Prinsip kerja komparator sangat sederhana:

- Jika Vin>Vref, output akan menjadi HIGH (mendekati +Vcc).

- Jika Vin<Vref, output akan menjadi LOW (mendekati −Vee).

### Gerbang Logika NOR

Menurut Floyd (2019), gerbang NOR adalah salah satu dari lima jenis dasar gerbang logika digital yang menghasilkan output HIGH hanya ketika semua input bernilai LOW (Floyd, T. L., 2019). Gerbang NOR merupakan kependekan dari NOT-OR, yaitu inversi dari gerbang OR. Gerbang ini sangat penting dalam desain rangkaian logika karena kemampuan kombinasinya untuk membentuk semua fungsi logika lainnya jika digunakan secara tepat. Prinsip Kerja dan Fungsi Logika gerbang NOR bekerja berdasarkan tabel kebenaran yang ditunjukkan pada Gambar 7

Gambar 6 Logika NOR

Sumber: A. Kumar et al. (2019)

IC NOR seperti M74HC4078 atau 74LS02 merupakan contoh penerapan NOR dalam bentuk sirkuit terpadu (IC) TTL atau CMOS yang sering digunakan dalam sistem digital dan embedded. IC ini memiliki beberapa saluran input dan output, serta dirancang untuk beroperasi pada tegangan tertentu (misalnya 5V untuk TTL, 2–6 V untuk CMOS).

### Rangkaian Push Pull

Rangkaian push-pull merupakan konfigurasi elektronika daya yang menggunakan dua transistor aktif (biasanya satu NPN dan satu PNP atau satu NMOS dan PMOS) untuk mengendalikan arus beban ke atas dan ke bawah secara bergantian. Konfigurasi ini memungkinkan sirkuit menghasilkan output dengan impedansi rendah, kemampuan sinkronisasi tinggi, serta respon frekuensi yang baik. Rangkaian push-pull banyak digunakan dalam penguat daya (power amplifier), penggerak motor, dan aplikasi digital seperti driver MOSFET atau buffer logika. Berikut merupakan gambar Rangkaian Dasar Push-Pull dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7 Rangkaian Dasar Push-Pull

Sumber: (Azarov et al., 2025)

Dalam konteks sistem simulasi tembakan berbasis sensor, rangkaian push-pull dapat diterapkan sebagai unit penguat (amplifier) untuk pulsa infrared atau sebagai driver untuk aktuator seperti buzzer, LED, atau motor miniatur senjata pada alat pelatihan tempur.

- Prinsip Kerja Rangkaian Push-Pull

Rangkaian push-pull bekerja dengan prinsip bahwa salah satu transistor "menarik" arus (pull) sedangkan transistor lainnya "mendorong" arus (push) tergantung polaritas sinyal input. Dengan demikian, rangkaian mampu menghasilkan gelombang keluaran yang simetris dan hampir tidak terdistorsi.

- Konfigurasi Dasar:

- Transistor atas (push): Biasanya PNP atau PMOS.

- Transistor bawah (pull): NPN atau NMOS.

- Beban (load): Terhubung di tengah kedua transistor.

Ketika sinyal positif masuk, transistor atas (pull) cut-off dan transistor bawah (push) aktif, sehingga menyediakan jalur arus ke tanah. Sebaliknya, ketika sinyal negatif masuk, transistor atas aktif dan transistor bawah cut-off, sehingga menyediakan arus dari tegangan catu daya ke beban

### Transmitter Inframerah

Transmiter infrared adalah perangkat elektronik yang menggunakan sinyal infrared untuk mengirimkan data atau perintah kepada perangkat penerima. Sinyal infrared dihasilkan oleh Light Emitting Diode (LED) infrared yang mengubah data digital menjadi pulsa cahaya. Pulsa ini diterima oleh sensor penerima seperti Phototransistor, yang kemudian mendekodekannya menjadi data digital kembali. Panjang gelombang infrared yang umum digunakan berkisar antara 700 nm hingga 1 mm, tergantung pada aplikasinya.

Transmitter infrared menawarkan kecepatan transfer data yang tinggi, keamanan yang baik karena sinyalnya tidak menembus dinding, serta biaya produksi yang relatif rendah. Namun, teknologinya memiliki keterbatasan, seperti kebutuhan akan jalur pandang langsung antara transmitter dan receiver serta kerentanan terhadap interferensi dari cahaya matahari (Yunardi, 2017).

Inframerah LED (IR LED) adalah jenis dioda emisi cahaya (LED) yang memancarkan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang infrared (~700 nm hingga 1 mm), yang tidak terlihat oleh mata manusia namun dapat dideteksi oleh photodiode atau fototransistor IR. Cahaya infrared yang dipancarkan oleh LED ini sering digunakan dalam sistem remote control, proximity sensing, pendeteksi gerakan, dan komunikasi nirkabel jarak dekat. Berikut merupakan gambar Infrared LED dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 8 Infrared LED

Sumber: M. Ali et al. (2021)

Prinsip kerja IR LED pada gambar 2.15 mirip dengan LED biasa, yaitu mengubah arus listrik menjadi foton cahaya. Namun, material semikonduktor yang digunakan dirancang agar memancarkan cahaya di rentang infrared. Pada sistem permainan laser tag, IR LED digunakan sebagai bagian dari Small Arms Transmitter (SAT) untuk memancarkan pulsa infrared setiap kali pelatuk senjata ditarik. Pulsa tersebut membawa informasi identifikasi senjata dan waktu penembakan yang akan diterima oleh sensor IR pada target.

IR LED dalam SAT harus dirancang untuk bekerja dalam kondisi lapangan yang keras, termasuk paparan debu, guncangan fisik, dan variasi suhu. Oleh karena itu, banyak modul IR LED dilengkapi dengan lensa Fresnel untuk meningkatkan jarak pancar dan akurasi deteksi. Selain itu, pulsa yang dikirimkan bersifat encoded agar dapat dibedakan antara tembakan dari satu senjata dengan senjata lain, memastikan evaluasi hasil tembakan akurat dan real-time.

### Modulasi dan Demodulasi Inframerah

Modulasi dan demodulasi infrared merupakan dua proses yang saling terkait dalam komunikasi berbasis cahaya infrared. Modulasi adalah proses menumpangkan sinyal informasi (misalnya data digital) pada gelombang pembawa infrared, sedangkan demodulasi adalah proses memisahkan kembali sinyal informasi dari gelombang pembawa yang telah dimodulasi.

- Modulasi Infrared

Modulasi infrared adalah proses memodifikasi sinyal infrared untuk membawa informasi spesifik seperti perintah kontrol maupun data digital. Teknologi ini sangat penting pada aplikasi seperti sistem komunikasi nirkabel yang menggunakan diode pemancar infrared (IR) dan penerima IR, misalnya pada perangkat kontrol jarak jauh, sensor kedekatan, serta sistem pengenalan dan keamanan serupa lainnya.

Dalam modulasi infrared, impuls cahaya yang dipancarkan oleh IR-LED dimodulasi sesuai dengan pola biner yang mewakili data. Proses ini dilakukan dengan mengatur arus penggerak pada IR-LED, sehingga intensitas cahaya infrared berubah sesuai dengan data yang ingin ditransmisikan.

Metode modulasi yang paling umum digunakan adalah Carrier Frequency Modulation (CFM), yaitu modulasi pada frekuensi pembawa. Pada sistem ini, sinyal data digunakan untuk mendukung atau mengubah fase dan amplitudo gelombang pembawa infrared pada frekuensi tertentu (biasanya 36-38kHz). Teknik ini memungkinkan penerima infrared dapat membedakan sinyal yang sengaja dikirim dan noise dari cahaya lingkungan sekitar.

- Demodulasi Infrared

Demodulasi infrared adalah proses pemulihan sinyal informasi dari gelombang infrared yang telah dimodulasi di sisi pemancar. Proses ini dilakukan oleh penerima infrared (IR receiver) untuk mengubah impuls optik menjadi data biner atau perintah digital, yang selanjutnya dapat diproses oleh sistem kontrol atau mikrokontroler.

Pada sistem komunikasi infrared seperti kontrol jarak jauh dan sensor nirkabel, sinyal data umumnya tidak ditransmisikan sebagai cahaya kontinu, melainkan dimodulasi pada frekuensi pembawa (36-38kHz). Proses demodulasi di penerima digunakan untuk memisahkan frekuensi pembawa dan mengekstrak data asli yang dibawa oleh sinyal infrared.

### Gelombang Inframerah

Gelombang infrared merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang terletak di antara cahaya tampak dan gelombang mikro, dengan panjang gelombang berkisar antara 700nm hingga 1mm. Meskipun tidak dapat dilihat oleh mata manusia, radiasi infrared dapat dirasakan sebagai panas dan telah dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi teknologi, seperti pemantauan suhu, deteksi gerakan, serta sistem komunikasi nirkabel. Berikut merupakan gambar dari Panjang Gelombang dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 9 Panjang Gelombang

Sumber: National Radio Astronomy Observatory (2012)

Dalam system permainan laser tag, gelombang infrared digunakan untuk mentransmisikan data tembakan dari senjata ke sensor penerima pada target. Pulsa infrared ini membawa informasi penting seperti ID senjata, waktu penembakan, dan lokasi tembakan. Sensor penerima kemudian menganalisis data tersebut untuk menentukan apakah tembakan tersebut mengenai area vital atau tidak. Proses ini memastikan bahwa sistem dapat memberikan umpan balik instan kepada para pemain terkait status “terkena tembakan” secara akurat.

Pulsa infrared yang digunakan pada senjata umumnya berada pada rentang Near Infrared (NIR), yaitu antara 700–1.400nm. Rentang ini dipilih karena banyak material optik memiliki transmisi tinggi di wilayah tersebut, sehingga pulsa dapat diterima dengan baik oleh sensor infrared. Selain itu, sinar infrared dalam rentang ini relatif aman untuk penggunaan luar ruang (outdoor) dan tidak terganggu oleh cahaya tampak, menjadikannya pilihan ideal dalam sistem pelatihan tempur modern.

### Nippon Electric Company Protocol

Nippon Electric Company (NEC) adalah salah satu standar komunikasi infrared yang sering digunakan pada perangkat kontrol jarak jauh, televisi, pendingin ruangan, pemutar DVD, serta berbagai alat elektronik lainnya, terutama yang dibuat di Jepang. Protokol ini dikembangkan oleh perusahaan Jepang bernama NEC dan telah menjadi salah satu protokol komunikasi infrared yang paling banyak digunakan karena sifatnya yang mudah dipahami, efisien, serta mudah diimplementasikan dalam berbagai aplikasi teknologi terhubung (IoT).

Pada protokol NEC, komunikasi terjadi melalui pengiriman sinyal cahaya infrared dari remote control ke penerima di perangkat yang dituju. Sinyal tersebut berupa pola waktu yang mewakili data berbentuk biner. Protokol NEC memiliki beberapa ciri khas seperti frekuensi 38 kHz, panjang data sebanyak 32 bit atau 4 byte, alamat perangkat sepanjang 8 bit, serta mampu mengulang sinyal setiap 110 ms.

### Jarak Transmisi Bahan Optik

Jarak transmisi bahan optik merujuk pada kemampuan suatu material untuk meneruskan gelombang elektromagnetik—seperti cahaya tampak atau inframerah—tanpa banyak menyerap atau memantulkannya (Smith, W. J., 2020). Setiap bahan memiliki karakteristik transmisi berbeda tergantung pada panjang gelombang cahaya yang digunakan. Misalnya, kaca borosilikat memiliki transmisi tinggi pada cahaya tampak, sementara polikarbonat atau akrilik lebih cocok untuk transmisi inframerah dekat (NIR).

Gambar 10 Transmisi Bahan Optik

Sumber: Applied Optics (2008)

Panjang gelombang cahaya sangat mempengaruhi seberapa besar cahaya dapat ditransmisikan melalui bahan. Beberapa bahan seperti silikon (Si) dan selenium seng (ZnSe) memiliki transmisi tinggi di rentang inframerah dekat (NIR), sehingga sangat cocok untuk aplikasi seperti LED IR dan sensor IR. Di sisi lain, bahan seperti fluorit kalsium (CaF₂) dan fluorit barium (BaF₂) memiliki transmisi tinggi di rentang UV hingga NIR, menjadikannya pilihan populer dalam sistem optik tingkat tinggi.

Ketebalan dan kejernihan bahan juga memainkan peran penting dalam transmisi cahaya. Bahan yang lebih tipis dan bebas cacat atau gelembung udara akan memiliki transmisi yang lebih baik. Sudut datang cahaya juga memengaruhi efisiensi transmisi, di mana cahaya yang datang tegak lurus memberikan hasil transmisi maksimum. Oleh karena itu, dalam sistem simulasi tembakan berbasis laser, pemilihan bahan optik harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar sistem tetap akurat dan efisien.

### Lensa Freshnel

Lensa Fresnel adalah jenis lensa optik yang dirancang untuk memiliki sifat konvergen seperti lensa cembung biasa, tetapi dengan struktur bertingkat yang memungkinkan pengurangan ketebalan dan berat secara signifikan (Hecht, E., 2017). Lensa ini ditemukan oleh Augustin-Jean Fresnel dan awalnya digunakan dalam mercusuar untuk memfokuskan cahaya sejauh mungkin. Struktur uniknya terdiri dari lingkaran konsentris yang berfungsi sebagai permukaan refraksi individual, sehingga cahaya dapat difokuskan tanpa memerlukan bahan yang tebal.

Gambar 11 Lensa Freshnel

Sumber: Meetoptics (2002)

Secara prinsip, lensa Fresnel bekerja dengan cara membelokkan (refraksi) sinar cahaya yang melewatinya menuju satu titik fokus tertentu. Dibandingkan dengan lensa cembung konvensional, lensa ini lebih efisien dalam hal transmisi cahaya karena mengurangi pembelokan internal dan distorsi. Meskipun demikian, lensa Fresnel cenderung memiliki sedikit distorsi optik di tepi, namun tetap sangat berguna dalam aplikasi yang tidak memerlukan resolusi tinggi seperti proyektor, lampu sorot, atau sensor jarak jauh.

Lensa Fresnel banyak digunakan dalam aplikasi optik yang membutuhkan fokus cahaya kuat namun dengan ukuran yang ringkas. Contoh penggunaannya meliputi lampu mobil, proyektor LCD, dan sistem pendeteksi inframerah. Dalam sistem MILES dan permainan laser tag, lensa Fresnel digunakan dalam SAT untuk memfokuskan pulsa inframerah agar mencapai jarak yang lebih jauh dengan intensitas tetap stabil, meningkatkan akurasi deteksi saat target terkena tembakan.

Untuk menentukan focal length (jarak fokus) lensa Fresnel, kita menggunakan prinsip dasar optik geometri. Lensa Fresnel dirancang untuk memfokuskan atau menyebarkan cahaya dengan cara yang mirip dengan lensa konvensional, tetapi dengan profil yang lebih tipis dan ringan. Berikut adalah rumus dasar yang digunakan untuk menghitung focal length lensa Fresnel:

|  | f=Rn-1 | (1.9) |
| --- | --- | --- |

Dimana:

f = Focal Length

R = Radius Kelengkungan Permukaan Lensa

n = Indeks Bias Material Lensa

### Push Button

Push button switch, atau saklar tombol tekan, merupakan perangkat dasar namun penting dalam sistem kontrol elektronik. Push button berfungsi sebagai penghubung atau pemutus aliran arus listrik, dengan sistem kerja "unlock", yang berarti saklar hanya akan mengalirkan arus saat tombol ditekan, dan kembali ke posisi semula (off) saat tombol dilepas. Sistem operasi "on-off" ini mengatur kondisi 1 (on) dan 0 (off), yang menjadi dasar pengoperasian banyak perangkat listrik yang memerlukan pengendalian aliran listrik dengan dua kondisi utama. Hal ini sangat relevan dalam dunia industri dan teknologi, di mana kehadiran push button switch sangat krusial untuk mengatur pengoperasian mesin dan peralatan lainnya.

Dalam aplikasi industri dan otomasi, push button switch sering digunakan sebagai alat untuk memulai dan menghentikan proses kerja mesin. Meskipun mesin atau sistem kontrol yang lebih canggih mungkin digunakan, sistem push button tetap menjadi elemen kunci dalam kontrol manual dan otomatis. Keandalan, kesederhanaan, dan daya tahannya menjadikan push button sebagai komponen yang sangat digunakan dalam berbagai aplikasi industri, dari pengoperasian mesin hingga perangkat rumah tangga otomatis. (Munandar et al., 2023)

Dengan peranannya yang begitu fundamental dalam pengoperasian sistem-sistem elektronik dan otomatisasi, push button switch menjadi komponen yang tak terhindarkan dalam dunia teknik dan rekayasa sistem kontrol. Sifatnya yang sederhana namun efektif membuatnya sangat sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan interaksi langsung antara operator dan perangkat.

### Global Positioning System (GPS)

Global Positioning System (GPS) adalah teknologi navigasi berbasis satelit yang memungkinkan penentuan lokasi dan waktu secara akurat di seluruh permukaan bumi. GPS bekerja dengan menerima sinyal dari minimal empat satelit dan menghitung posisi melalui proses trilaterasi berdasarkan perbedaan waktu sinyal diterima. Teknologi ini awalnya dikembangkan untuk keperluan militer, namun kini telah digunakan secara luas di berbagai sektor seperti transportasi, pertanian, navigasi darat dan laut, hingga sistem otonom dan Internet of Things (IoT). Perangkat GPS modern menggunakan teknik pemrosesan sinyal canggih seperti RTK (Real-Time Kinematic) dan DGPS (Differential GPS) untuk meningkatkan akurasi hingga tingkat sentimeter. Meskipun menghadapi tantangan seperti gangguan sinyal dan kondisi atmosfer, integrasi GPS dengan sistem GNSS lain seperti Galileo, GLONASS, dan BeiDou, serta dukungan teknologi seperti 5G, semakin meningkatkan keandalan dan presisi GPS untuk berbagai aplikasi masa kini dan masa depan (Sunil Fulzele & Athawale, 2024).

Prinsip kerja GPS didasarkan pada metode trilaterasi, yaitu teknik penentuan posisi dengan menghitung jarak antara penerima GPS dan setidaknya tiga satelit GPS. Setiap satelit mengorbit bumi dan secara periodik memancarkan sinyal yang berisi informasi mengenai waktu dan posisi satelit tersebut. Perangkat penerima GPS mengukur waktu tempuh sinyal dari masing-masing satelit untuk menghitung jarak secara presisi. Dengan memanfaatkan data dari minimal empat satelit, sistem GPS mampu menentukan posisi tiga dimensi suatu objek, yakni lintang, bujur, dan ketinggian, dengan tingkat akurasi yang tinggi(Prettz et al., 2017). Berikut merupakan gambar dari GPS dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12 Global Positioning System (GPS)

Sumber : (Prettz et al., 2017)

### Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah Integrated Circuit (IC) yang dirancang untuk mengendalikan fungsi elektronik tertentu dalam suatu sistem. Mikrokontroler memiliki elemen-elemen utama seperti prosesor (CPU), memori (RAM dan ROM/Flash), serta modul Input/Output (I/O) yang terintegrasi dalam satu chip.

Salah satu fungsi utama mikrokontroler adalah mengelola komunikasi data antar perangkat yang berbeda. Mikrokontroler umumnya dilengkapi dengan modul komunikasi seperti UART, SPI, I2C, atau CAN, yang memungkinkan transfer data dengan perangkat eksternal seperti sensor, aktuator, atau mikrokontroler lain. Dalam jaringan sensor nirkabel, mikrokontroler bertugas mengolah data dari node sensor, mengonversinya menjadi format yang dapat diterima, dan mengirimkan data ke node berikutnya atau gateway. Mikrokontroler menawarkan efisiensi biaya, keandalan tinggi, dan fleksibilitas untuk aplikasi-aplikasi khusus. Namun, keterbatasan mikrokontroler meliputi kemampuan komputasi yang relatif rendah dan kapasitas memori yang terbatas dibandingkan mikroprosesor.

ESP32 adalah salah satu mikrokontroler yang paling populer dan menjadi varian board pengembangan keluaran DOIT. Board ini menyediakan akses lengkap ke semua fitur ESP32 dengan layout pin yang user-friendly. Berikut merupakan gambar dari ESP32 DevKit V1 dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13 ESP32

(Sumber: (Pratama & Kiswantono, 2023)

Berikut merupakan tabel spesifikasi dari ESP32 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Spesifikasi ESP32

| Fitur | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Chip | ESP32 S3 Supermini |
| Core | Dual-core Xtensa LX7 CPU |
| Clock Speed | hingga 240 MHz (600 DMIPS) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5 (BLE) |
| Flash | 4 MB |
| SRAM | 512 KB internal SRAM + 8 MB PSRAM eksternal (umumnya) |
| GPIO | ~20+ pin GPIO |
| ADC | 2x 12-bit SAR ADC (8 channel) |
| Touch Sensor | hingga 14 channel capacitive touch sensing |
| PWM | 11 channel |
| Interface | UART, I²C, SPI, I²S, RMT, TWAI, USB OTG |
| Power Supply | 5V via USB, regulated to 3.3V |

### Protokol ESP-Now

ESP-NOW merupakan protokol komunikasi nirkabel berbasis link layer yang dikembangkan oleh Espressif Systems untuk memungkinkan pertukaran data secara langsung antar perangkat yang menggunakan chip ESP seperti ESP32 dan ESP8266. Protokol ini dirancang untuk mendukung komunikasi cepat dengan latensi rendah serta konsumsi daya yang efisien, sehingga sangat cocok digunakan dalam aplikasi Internet of Things (IoT) dan sistem embedded. ESP-NOW tidak memerlukan koneksi infrastruktur Wi-Fi seperti router atau jaringan internet, melainkan bekerja secara peer-to-peer (P2P) menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Dalam pengoperasiannya, ESP-NOW memanfaatkan teknologi Wi-Fi Direct melalui action frames untuk mentransmisikan data tanpa perlu koneksi TCP/IP, sehingga proses pengiriman data dapat dilakukan secara cepat dan sederhana. Komunikasi dapat dilakukan dalam mode unicast maupun broadcast dengan batasan payload maksimal sebesar 250 byte per paket. Selain itu, ESP-NOW juga mendukung enkripsi AES 128-bit untuk menjaga keamanan data selama proses pengiriman. Kelebihan utamanya termasuk kemampuan komunikasi langsung tanpa infrastruktur tambahan, hemat daya, latensi rendah, serta mudah diimplementasikan dalam berbagai proyek IoT seperti smart home automation, sensor jaringan nirkabel, kontrol robot, dan sistem alarm. Meskipun memiliki keterbatasan dalam jumlah node maksimum dan ukuran payload, ESP-NOW tetap menjadi solusi komunikasi nirkabel yang efektif dan efisien bagi pengembangan sistem berbasis mikrokontroler ESP.(Adolfo & Setia Budi, 2023)

ESP-NOW menggunakan frame data Wi-Fi jenis Action Frames, yang memungkinkan pengiriman data dalam bentuk payload berukuran maksimal 250 byte. Komunikasi ini dapat berlangsung antara :

- Perangkat ESP sebagai satu lawan satu (Peer-To-Peer)

- Satu pengirim ke banyak penerima (One-To-Many)

- Beberapa pengirim ke satu penerima (Many-To-One)

### Receiver Infrared Anti Cheating

Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan eksperimen implementasi fitur anti-cheating pada sistem MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System), yang dirancang guna mencegah kecurangan berupa penutupan sengaja terhadap sensor inframerah pada rompi peserta latihan. Dalam konfigurasi standar, rompi dilengkapi penerima TSOP4838 untuk mendeteksi sinyal inframerah termodulasi 38 kHz yang dipancarkan oleh SAT (Simulated Ammunition Transmitter) lawan. Namun, praktik umum menunjukkan bahwa peserta sering menutupi sensor tersebut dengan bahan buram (misalnya lakban), sehingga membuat mereka kebal terhadap deteksi tembakan.

Sebagai solusi, dirancang unit sensor tambahan yang terintegrasi dalam satu dome bersama TSOP4838, terdiri atas LED inframerah sebagai sumber cahaya aktif dan photodiode sebagai detektor refleksi lokal. Prinsip kerjanya didasarkan pada hilangnya sinyal pantulan inframerah ketika dome ditutupi kondisi ini menyebabkan output photodiode turun ke logika rendah. Delapan unit sensor (empat di bagian depan dan empat di belakang rompi) dihubungkan ke gerbang logika NOR 8-input IC 74HC4078, sehingga keberadaan setidaknya satu dome yang ditutupi menghasilkan logika tinggi pada keluaran gerbang tersebut. Sinyal ini kemudian dibaca oleh mikrokontroler ESP32 melalui salah satu pin GPIO-nya sebagai indikator kecurangan.

Eksperimen utama difokuskan pada verifikasi bahwa pancaran LED inframerah yang bersifat kontinu dan tidak termodulasi tidak mengganggu kemampuan TSOP4838 dalam mendeteksi dan mendekode sinyal modulasi 38 kHz dari SAT lawan. Desain rangkaian memastikan isolasi spektral dan temporal antara kedua fungsi optoelektronik tersebut, sehingga integritas sistem MILES tetap terjaga sambil menambahkan lapisan keamanan tambahan terhadap manipulasi fisik sensor. Dokumentasi ini mencakup prinsip kerja, arsitektur rangkaian, prosedur pengujian, serta analisis hasil eksperimen secara sistematis untuk keperluan akademik dan implementasi praktis dalam sistem pelatihan militer berbasis MILES.

Gambar 14 TSOP43..

Sumber: (Vishay Semiconductors, 2025)

Berikut merupakan tabel spesifikasi TSOP43.. dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Spesifikasi TSOP43..

| Product Attribute | Attribute Value |
| --- | --- |
| Manufacturer | Vishay |
| Product Category | Infrared Receivers |
| RoHS | Details |
| Mounting Style | Through Hole |
| Carrier Frequency | 38 kHz |
| Transmission Distance | 45 m |
| Beam Angle | 90 deg |
| Output Current | 5 mA |
| Operating Supply Voltage | 2.5 V to 5.5 V |
| Operating Supply Current | 700 uA |
| Minimum Operating Temperature | -25 °C |
| Maximum Operating Temperature | +85 °C |
| Package/Case | Side Looker |
| Packaging | Tube |
| Brand | Vishay Semiconductors |
| Product Type | IR Receivers |
| Factory Pack Quantity | 2160 |
| Subcategory | Infrared Data Communications |
| Unit Weight | 2.338 g |

Sensor TSOP4838 memiliki sudut penerimaan efektif ±45° dari sumbu utama (axis). Dengan kata lain, jika remote control diarahkan langsung ke sensor (0°), maka sinyal diterima dengan kuat dan optimal. Jika remote digerakkan hingga membentuk sudut 45° ke kiri atau ke kanan , sensor masih bisa menerima sinyal , meskipun kekuatannya mulai berkurang. Di luar sudut tersebut (>45°), kemungkinan besar sensor tidak akan mendeteksi sinyal .(Toyib et al., 2019).

Gambar 15 Sudut penerimaan sensor TSOP4838

Gambar 34 menunjukkan grafik yang berkaitan dengan sudut penerimaan (directivity) sensor. Sumbu radial (sumbu horizontal) menyatakan relative transmission distance (d_rel), yaitu jarak transmisi relatif . Nilai d_rel = 1.0 pada sumbu ini menunjukkan jarak transmisi maksimum saat sinyal datang langsung ke arah tengah sensor (0°). Semakin kecil nilai d_rel , semakin rendah sensitivitas sensor terhadap sinyal IR dari sudut tertentu. Sumbu sudut (sumbu lingkaran) menyatakan sudut datang sinyal IR terhadap sumbu utama sensor (arah 0°). Sudut dinyatakan dalam derajat (0° hingga ±90°) di sekitar sumbu utama sensor. Garis kurva hitam pada polar plot menunjukkan hubungan antara sudut datang sinyal dan sensitivitas sensor. Pada 0°, garis mencapai nilai maksimum (d_rel = 1.0), yang menunjukkan bahwa sensitivitas sensor paling tinggi ketika sinyal datang langsung ke arah tengah. Semakin menjauh dari 0°, nilai d_rel menurun, menunjukkan bahwa sensitivitas sensor berkurang. Saat sinyal datang tepat di depan sensor (0°), sensitivitasnya mencapai nilai maksimum (d_rel = 1.0). Ini berarti sensor dapat menerima sinyal dengan jarak transmisi maksimal. Dari datasheet, diketahui bahwa sudut penerimaan efektif adalah ±45°. Pada ±45°, nilai d_rel turun menjadi sekitar 0.4–0.5, yang menunjukkan bahwa sensitivitas masih cukup baik tetapi sudah menurun dibandingkan dengan posisi 0°. Di luar sudut ±45°, sensitivitas menurun drastis, sehingga sensor cenderung tidak dapat menerima sinyal dengan akurat, garis kurva menunjukkan bahwa d_rel mendekati nol. Ini berarti sensitivitas sensor sangat rendah atau hampir tidak ada.

TSOP4838 memiliki kemampuan untuk merespons panjang gelombang cahaya tertentu, yang disebut Relative Spectral Sensitivity (RSS). Dalam konteks TSOP4838, ini mengacu pada seberapa sensitif sensor terhadap berbagai panjang gelombang cahaya inframerah (IR), relatif terhadap panjang gelombang optimalnya LED inframerah memancarkan Cahaya dengan Panjang gelombang 930-950 nm. Agar komunikasi berjalan dengan efisien. LED pemancar harus bekerja pada panjang gelombang yang sesuai dengan puncak RSS dari TSOP4838.

Gambar 16 Grafik Panjang Gelombang

Grafik ini menunjukkan bagaimana respons sensitivitas sensor TSOP4838 berubah terhadap berbagai Panjang gelombang yang diterima. Jika Panjang gelombang mencapai 950nm maka sensitivitas akan mencapai nilai puncak yang berarti pada titik maksimal kemampuan sensitivitas sensor TSOP4838. Jika Panjang gelombang yang diterima tidak sesuai dengan puncak sensitivitas sensor, maka akan mengurangi sensitivitas sensor penerima bahkan dapat menyebabkan error atau sinyal tidak terbaca

### LoraWan

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) merupakan protokol jaringan komunikasi nirkabel berdaya rendah yang dirancang untuk mendukung aplikasi Internet of Things (IoT) skala luas. Protokol ini dibangun di atas teknologi modulasi LoRa (Long Range), yang merupakan implementasi fisik dari Chirp Spread Spectrum (CSS) yang memungkinkan transmisi data jarak jauh dengan konsumsi daya yang sangat rendah (Adelantado et al., 2017).

Arsitektur LoRaWAN mengadopsi topologi star-of-stars, di mana end-devices (perangkat akhir) berkomunikasi secara langsung dengan satu atau lebih gateways. Gateway kemudian meneruskan data ke network server melalui jaringan backhaul (misalnya internet), yang selanjutnya mengarahkan data ke application server yang sesuai. Komunikasi dalam LoRaWAN bersifat asinkron dan menggunakan mekanisme ALOHA untuk akses media, sehingga mengurangi kompleksitas sinkronisasi antar perangkat (Alliance, 2023)

LoRaWAN mendefinisikan tiga kelas perangkat berdasarkan pola komunikasi:

- Kelas A: Komunikasi dua arah dengan jendela penerimaan (receive windows) setelah transmisi dari perangkat. Paling hemat energi.

- Kelas B: Menambahkan beacon-based scheduling untuk penerimaan periodik, menyeimbangkan antara latensi dan efisiensi energi.

- Kelas C: Perangkat selalu dalam keadaan siap menerima, kecuali saat mengirim data—cocok untuk aplikasi berdaya tinggi.

Keamanan dalam LoRaWAN dijamin melalui dua lapis enkripsi: Network Session Key (NwkSKey) dan Application Session Key (AppSKey), serta mekanisme autentikasi berbasis Join Accept selama proses over-the-air activation (OTAA).

Di Indonesia, penggunaan spektrum frekuensi radio untuk perangkat telekomunikasi diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Perangkat Telekomunikasi Short Range Device (SRD). Meskipun LoRaWAN secara global menggunakan beberapa pita frekuensi (misalnya EU868, US915, AS923), di Indonesia pita frekuensi yang umum digunakan dan diizinkan untuk SRD termasuk 920–923 MHz, yang secara teknis mengacu pada rencana regional AS923 (Asia 923 MHz).

Pita 920–923 MHz di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut (Kominfo, 2019):

- Lebar pita: 3 MHz (920–923 MHz)

- Daya pancar maksimum: +14 dBm (25 mW) ERP (Effective Radiated Power)

- Duty cycle: Tidak secara eksplisit dibatasi seperti di Eropa, namun penggunaan harus mematuhi prinsip non-interference dan non-exclusive.

- Modulasi: Diizinkan untuk teknologi spread spectrum, termasuk LoRa.

Perlu dicatat bahwa meskipun pita ini mengacu pada profil AS923, implementasi LoRaWAN di Indonesia sering kali menyesuaikan sub-band yang diizinkan. Misalnya, hanya channel 0–7 (923.2–923.8 MHz) yang umum digunakan karena ketersediaan spektrum dan kebijakan lokal. Beberapa network server (seperti The Things Network/TTN) menyediakan profil khusus “AS923-1” atau “AS923-ID” untuk menyesuaikan dengan regulasi nasional.

Penggunaan frekuensi di luar ketentuan Kominfo dapat dikenai sanksi administratif atau pencabutan izin, sehingga penting bagi pengembang IoT untuk memastikan perangkat LoRaWAN mereka mematuhi batasan daya, frekuensi, dan protokol yang ditetapkan.

### RadioLib

RadioLib merupakan sebuah open-source library yang dikembangkan untuk memfasilitasi komunikasi nirkabel pada berbagai modul radio, terutama yang digunakan dalam platform mikrokontroler seperti Arduino dan ESP32. Library ini dirancang untuk menyederhanakan proses pengembangan sistem komunikasi jarak jauh dengan menyediakan antarmuka pemrograman yang konsisten dan komprehensif untuk berbagai jenis modul radio, termasuk LoRa, FSK, OOK, dan lainnya (Gromes, 2025). Dengan dukungan terhadap berbagai chip transceiver seperti SX127x, SX126x, RF69, dan CC1101, RadioLib memungkinkan pengembang untuk mengimplementasikan protokol komunikasi nirkabel secara efisien tanpa harus menulis kode tingkat rendah secara manual.

Salah satu keunggulan utama RadioLib adalah abstraksi perangkat keras yang memungkinkan portabilitas kode antar platform. Hal ini sangat penting dalam pengembangan sistem Internet of Things (IoT), di mana fleksibilitas dan skalabilitas menjadi pertimbangan utama. Menurut dokumentasi resminya, RadioLib menyediakan fungsi-fungsi tingkat tinggi untuk konfigurasi modul, pengiriman dan penerimaan data, serta pengelolaan status perangkat, sehingga mempercepat siklus pengembangan dan pengujian (Gromes, 2025)

Dalam konteks pendidikan dan penelitian, penggunaan library seperti RadioLib memungkinkan mahasiswa dan peneliti untuk fokus pada aspek desain sistem dan protokol komunikasi, bukan pada kompleksitas implementasi perangkat keras. Sebagai contoh, dalam eksperimen berbasis LoRa, RadioLib memungkinkan pengaturan parameter seperti spreading factor, bandwidth, dan coding rate melalui fungsi-fungsi sederhana, sehingga memudahkan eksplorasi karakteristik jaringan LoRaWAN (Gromes, 2025).

Perbandingan dengan library lain seperti LoRa.h (yang hanya mendukung modul berbasis SX127x) menunjukkan bahwa RadioLib menawarkan cakupan perangkat yang lebih luas dan konsistensi antarmuka lintas chip. Hal ini menjadikannya pilihan yang lebih fleksibel untuk proyek-proyek yang memerlukan interoperabilitas atau migrasi antar platform perangkat keras (Gromes, 2025).

### Gateway

Gateway merupakan komponen kritis dalam arsitektur jaringan modern, berfungsi sebagai titik perantara yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, baik dalam hal protokol, arsitektur, maupun teknologi fisik. Secara umum, gateway bertindak sebagai perangkat jaringan yang mampu menerjemahkan komunikasi antar sistem heterogen, sehingga memungkinkan interoperabilitas antara perangkat yang menggunakan standar berbeda (Tanenbaum & Wetherall, 2021).

Dalam konteks jaringan berbasis Internet of Things (IoT), gateway sering kali menjadi penghubung antara perangkat edge (seperti sensor atau aktuator) dengan infrastruktur cloud atau jaringan inti. Perangkat ini tidak hanya meneruskan data, tetapi juga dapat melakukan pra-pemrosesan, agregasi, enkripsi, dan manajemen protokol. Misalnya, dalam arsitektur LoRaWAN salah satu teknologi LPWAN (Low Power Wide Area Network) gateway berfungsi menerima sinyal radio dari node end-device menggunakan modulasi LoRa, lalu meneruskannya ke server jaringan melalui koneksi backhaul berbasis IP seperti Ethernet, Wi-Fi, atau seluler. (Adelantado et al., 2017)

Fungsi utama gateway mencakup konversi protokol (protocol conversion), routing, dan keamanan jaringan. Berbeda dengan router atau switch yang beroperasi pada lapisan jaringan atau lapisan data link dalam model OSI, gateway umumnya beroperasi pada lapisan aplikasi (lapisan 7), sehingga mampu memahami dan memproses konten pesan secara semantik (Forouzan, 2013). Hal ini menjadikan gateway lebih kompleks dibanding perangkat jaringan lainnya, namun juga lebih fleksibel dalam mengintegrasikan sistem yang beraga.

Dalam implementasi dasar (basic gateway), fungsionalitas biasanya dibatasi pada penerusan data tanpa pemrosesan lanjutan. Contohnya adalah gateway LoRaWAN sederhana yang hanya menerima frame LoRa dan meneruskannya ke The Things Network (TTN) atau server LoRaWAN lain melalui protokol UDP. Meskipun demikian, bahkan gateway dasar tetap memerlukan konfigurasi jaringan yang tepat, sinkronisasi waktu, serta manajemen keamanan minimal untuk mencegah serangan seperti spoofing atau denial-of-service (Augustin et al., 2016).

### Heltec Tracker V1.1

Heltec Tracker V1.1 adalah perangkat pelacak berbasis LoRa (Long Range) yang dikembangkan oleh Heltec Automation. Perangkat ini dirancang untuk aplikasi IoT berdaya rendah dan jangkauan jauh, seperti pelacakan aset, kendaraan, atau logistik. Heltec Tracker V1.1 mengintegrasikan modul LoRa SX1276, mikrokontroler ESP32, serta sensor pendukung seperti GNSS (Global Navigation Satellite System) untuk menentukan posisi geografis secara real-time. (Automation, 2021)

Perangkat ini mendukung protokol komunikasi LoRaWAN, sehingga kompatibel dengan jaringan publik maupun privat seperti The Things Network (TTN). Dengan konsumsi daya rendah dan kemampuan transmisi data hingga beberapa kilometer (tergantung kondisi lingkungan), Heltec Tracker V1.1 menjadi pilihan populer dalam implementasi sistem IoT berbasis lokasi (Zhang et al., 2022).

Fitur utama Heltec Tracker V1.1 meliputi:

- Mikrokontroler ESP32 dengan dukungan Wi-Fi dan Bluetooth (meski dalam mode LoRaWAN, fitur ini sering dinonaktifkan untuk menghemat daya),

- Modul LoRa SX1276 yang mendukung frekuensi sub-GHz (misalnya 868 MHz di Eropa atau 915 MHz di Amerika),

- Modul GNSS (biasanya u-blox NEO-6M atau sejenis) untuk akuisisi koordinat GPS,

- Baterai isi ulang dengan manajemen daya cerdas,

- Antarmuka USB untuk pemrograman dan debugging (Chengdu, 2023)

Dalam konteks akademik dan penelitian, Heltec Tracker V1.1 telah digunakan dalam berbagai studi, termasuk sistem pelacakan logistik berbasis LoRaWAN (Kurniawan & Setiawan, 2023) dan pemantauan lingkungan bergerak (mobile environmental monitoring). (Shi et al., 2022) Keunggulan utamanya terletak pada integrasi perangkat keras yang lengkap dalam satu board, mempermudah pengembangan prototipe tanpa perlu merancang PCB tambahan.

Namun, tantangan utama dalam penggunaannya meliputi optimasi konsumsi daya (terutama saat GNSS aktif terus-menerus) dan konfigurasi OTAA/ABP pada jaringan LoRaWAN, yang sering menjadi hambatan bagi pemula (seperti mahasiswa yang baru mempelajari TTN dan pemrograman LoRaWAN).

### The Things Network (TTN) Intregration

Sistem komunikasi berbasis LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) telah menjadi pilihan utama dalam pengembangan solusi Internet of Things (IoT) berdaya rendah dan jangkauan jauh. Dalam implementasi ini, perangkat end-node berbasis Heltec Tracker V1.1yang menggunakan modul radio SX1262 dikonfigurasi untuk berkomunikasi dengan infrastruktur jaringan LoRaWAN melalui The Things Network (TTN), sebuah platform jaringan LoRaWAN berbasis cloud yang bersifat terbuka dan komunitas-driven (The Things Industries, 2025).

Komunikasi antara perangkat dan jaringan diimplementasikan menggunakan pustaka RadioLib, yaitu pustaka universal untuk komunikasi nirkabel pada perangkat embedded seperti Arduino. RadioLib menyediakan dukungan penuh terhadap protokol LoRaWAN, termasuk mekanisme aktivasi Over-The-Air Activation (OTAA), manajemen sesi, enkripsi end-to-end, serta penanganan uplink dan downlink sesuai spesifikasi LoRaWAN 1.0.3 (Gromes, 2025a). OTAA dipilih karena menawarkan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan metode ABP (Activation by Personalization), dengan proses autentikasi dinamis yang melibatkan pertukaran kunci jaringan (NwkKey) dan kunci aplikasi (AppKey) selama fase join.

Konfigurasi perangkat mencakup definisi pin SPI dan kontrol khusus untuk modul SX1262, seperti chip select (CS), reset (RST), busy (BUSY), dan digital input/output (DIO1). Parameter wilayah frekuensi disetel ke AS923, yang merupakan alokasi spektrum LoRaWAN yang berlaku di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi spektrum nasional dan kompatibilitas dengan gateway yang tersedia di wilayah tersebut. Pada sisi keamanan, perangkat dikonfigurasi dengan tiga parameter kriptografi utama:

- DevEUI (Device Extended Unique Identifier): identitas unik 64-bit perangkat,

- AppKey: kunci 128-bit untuk enkripsi lapisan aplikasi,

- NwkKey: kunci 128-bit untuk enkripsi lapisan jaringan.

Pada The Things Stack versi 3 (TTN v3), nilai NwkKey secara fungsional identik dengan AppKey, sehingga kedua parameter tersebut menggunakan nilai yang sama yang dihasilkan dari antarmuka TTN Console (The Things Industries, 2025). Setelah proses join berhasil—ditandai dengan kode status RADIOLIB_LORAWAN_NEW_SESSION (nilai -1118) perangkat memasuki sesi aktif dan siap mengirim data.

Dalam siklus operasi, perangkat mengirim payload berukuran 3 byte setiap 10 detik. Payload terdiri dari:

- 1 byte untuk nilai sensor simulasi pertama (value1),

- 2 byte (MSB dan LSB) untuk nilai sensor simulasi kedua (value2).

Data dikirim melalui metode sendReceive(), yang secara otomatis membuka jendela penerimaan (RX1 dan RX2) untuk memungkinkan penerimaan downlink dari server jaringan. Setiap transmisi diverifikasi melalui kode status RadioLib; misalnya, RADIOLIB_ERR_NO_JOIN_ACCEPT (-1116) menunjukkan kegagalan menerima respons JoinAccept dari jaringan, yang umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian kunci atau jangkauan sinyal yang tidak memadai (Gromes et al., 2025)

Verifikasi keberhasilan transmisi dilakukan melalui antarmuka TTN Console. Data yang diterima ditampilkan dalam format JSON dengan frame payload berupa string Base64. Sebagai contoh, payload "BgcV" didekode menjadi urutan heksadesimal 06 07 15, yang merepresentasikan nilai numerik 6 dan 1813—sesuai dengan logika pengkodean di sisi perangkat. Hal ini menunjukkan bahwa enkapsulasi data, enkripsi, transmisi, dan dekripsi di sisi server berjalan sesuai spesifikasi LoRaWAN.

Pustaka RadioLib juga menyediakan mekanisme diagnosis kesalahan yang komprehensif melalui serangkaian kode status terstandarisasi. Misalnya, RADIOLIB_ERR_CHIP_NOT_FOUND (-2) mengindikasikan kesalahan pada koneksi perangkat keras, sedangkan RADIOLIB_ERR_MIC_MISMATCH (-1112) menandakan ketidaksesuaian Message Integrity Code (MIC), yang dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian kunci atau frame counter yang tidak sinkron(Gromes et al., 2025). Fungsi bantu seperti stateDecode() digunakan untuk memetakan kode numerik menjadi pesan deskriptif, mempermudah proses debugging selama pengembangan.

Secara keseluruhan, implementasi ini menunjukkan integrasi yang robust antara perangkat end-node berbasis SX1262, pustaka RadioLib, dan infrastruktur The Things Network. Arsitektur ini tidak hanya memenuhi prinsip keamanan dan efisiensi daya LoRaWAN, tetapi juga memberikan fondasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi IoT riil, seperti pemantauan lingkungan, pelacakan aset, atau sistem pertanian presisi.

### SIM900A

SIM900A adalah modul GSM/GPRS miniatur yang dikembangkan oleh SIMCom Wireless Solutions. Modul ini mendukung komunikasi suara, SMS, dan data GPRS pada frekuensi quad-band (850/900/1800/1900 MHz), sehingga memungkinkan konektivitas global di jaringan 2G. Modul ini sering digunakan dalam sistem IoT berbasis seluler karena konsumsi daya rendah, ukuran kecil, dan antarmuka serial TTL yang kompatibel dengan mikrokontroler seperti ESP32, Arduino, dan STM32.(Maurya et al., 2012)

Karakteristik Teknis (berdasarkan Datasheet SIM900L)

- Tegangan Operasi: 3.4 – 4.4 V

- Arus Puncak: ~2 A saat transmisi RF (namun rata-rata < 300 mA)

- Antarmuka: UART (TTL level, 3.3V logic)

- Protokol AT: Mendukung perintah AT standar untuk panggilan, SMS, dan GPRS

- Kecepatan Data GPRS: hingga 85.6 kbps (downlink)

Modul ini memerlukan antena eksternal (biasanya PCB trace antenna atau whip antenna) dan power supply stabil karena lonjakan arus saat registrasi jaringan dapat menyebabkan reset jika tidak didukung kapasitor buffer atau regulator berkualitas.

### Modul Kartu SD

Modul kartu SD memungkinkan mikrokontroler untuk menyimpan dan membaca data dalam format file sistem (biasanya FAT16/FAT32). Modul ini berkomunikasi melalui protokol SPI (Serial Peripheral Interface), yang ringan dan didukung luas oleh platform mikrokontroler modern.(Satheesh et al., 2016)

Karakteristik Teknis (berdasarkan spesifikasi SD Card & Modul Adapter)

- Tegangan Operasi: 3.3 V (kartu SD asli); modul adapter biasanya memiliki regulator onboard untuk input 5V

- Protokol Komunikasi: SPI mode (default untuk mikrokontroler)

- Kecepatan Transfer: Tergantung kelas kartu (Class 4, 6, 10, UHS-I)

- Kapasitas: Mendukung hingga 32 GB (SDHC) secara native; SDXC (>32 GB) memerlukan driver tambahan

Modul ini terdiri dari:

- Slot fisik untuk kartu microSD

- Regulator tegangan (misal: AMS1117-3.3)

- Level shifter (opsional, untuk kompatibilitas 5V logic)

Pertimbangan Desain

- Gunakan pull-up resistor pada CS (Chip Select) untuk stabilitas

- Pastikan clock SPI ≤ 20 MHz (direkomendasikan ≤ 10 MHz untuk keandalan)

- Format kartu menggunakan FAT32 agar kompatibel dengan pustaka seperti SD.h (Arduino) atau sdmmc (ESP-IDF)

### MP3 Player Module

MP3 Player Module adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk memainkan file audio berformat MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) atau format lain seperti WAV dan ADPCM dari media penyimpanan eksternal seperti microSD card atau USB flash drive. Modul ini dilengkapi dengan prosesor audio internal, DAC (Digital to Analog Converter), antarmuka komunikasi serial (UART), serta output suara langsung ke speaker atau headphone. Dengan ukuran fisik yang kecil dan konsumsi daya rendah, MP3 Player Module banyak digunakan dalam proyek DIY, alat edukasi, sistem informasi berbasis suara, robot interaktif, dan perangkat IoT.

MP3 Player Module bekerja melalui beberapa tahapan proses, yaitu:

- Pembacaan File Audio :

Modul membaca file audio dari kartu microSD menggunakan protokol SPI atau SDIO. File harus disimpan dalam struktur tertentu agar dapat dikenali oleh firmware modul.

- Dekode Format Audio :

Prosesor audio mendekode file audio sesuai formatnya (MP3/WAV/ADPCM) menjadi sinyal PCM (Pulse Code Modulation).

- Konversi Digital ke Analog :

Sinyal digital hasil dekoding dikonversi menjadi sinyal analog menggunakan DAC (Digital to Analog Converter).

- Output Suara :

Sinyal analog dialirkan ke speaker melalui penguat onboard atau ke headphone secara langsung.

- Kontrol Serial :

Modul menerima perintah kontrol dari mikrokontroler via UART untuk menjalankan fungsi seperti play, pause, next track, volume

### Speaker

Modul Amplifier PAM8403 merupakan penguat audio digital kelas D yang dikembangkan oleh Texas Instruments, dirancang untuk memberikan kualitas suara yang jernih dengan efisiensi daya yang tinggi. Modul ini menggunakan teknologi Pulse Width Modulation (PWM) untuk memperkuat sinyal audio tanpa kehilangan banyak energi dalam bentuk panas, sehingga sangat cocok digunakan dalam perangkat audio portabel seperti speaker mini, headphone, sistem audio mobil, hingga proyek DIY elektronika. PAM8403 memiliki kemampuan untuk menghasilkan daya output hingga 3 watt per channel (dengan beban 4Ω) pada tegangan suplai sekitar 5 volt, menjadikannya ideal untuk aplikasi berdaya rendah namun tetap membutuhkan kualitas suara yang baik. Modul ini mendukung dua saluran audio (stereo) dan dilengkapi dengan fitur perlindungan terhadap overheating, overcurrent, serta under-voltage, sehingga meningkatkan keandalan dan umur pakai perangkat. Selain itu, desainnya yang kompak dan konsumsi daya yang rendah membuat PAM8403 banyak digunakan dalam integrasi sistem berbasis mikrokontroler seperti Arduino, ESP32, Raspberry Pi, maupun perangkat audio miniaturisasi lainnya. Penggunaannya yang luas di berbagai bidang menunjukkan bahwa modul amplifier PAM8403 merupakan solusi efektif untuk kebutuhan penguatan suara dalam sistem audio digital modern.

# BAB III
METODOLOGI

## Kerangka Konsep Proyek Akhir

Proyek akhir ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah studi literatur, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan topik proyek akhir dari buku, jurnal, artikel, dan proyek akhir sebelumnya. Selanjutnya, konsep alat dirancang dan spesifikasinya ditentukan. Tahap ketiga adalah perancangan rangkaian elektronik. Kemudian, desain mekanik sebagai casing alat dibuat. Setelah itu, rangkaian elektronik dirakit ke dalam mekanik dan dilakukan pengujian fungsionalitas. Tahap keenam, program untuk keseluruhan sistem dikembangkan dan diuji coba. Selanjutnya, pengambilan data dilakukan dan dilakukan analisa untuk menghasilkan kesimpulan dari alat yang telah dibuat. Terakhir, laporan akhir disusun berdasarkan hasil dari proyek akhir ini.

Gambar 17 Kerangka Konsep penyusunan proyek akhir

Berikut merupakan flowchart dari kerangka konsep perancangan alat dapat dilihat pada Gambar 12.

Adapun Deskripsi Alur Perancangan Alat sebagai berikut

- Mulai, mempersiapkan segala kebutuhan proyek akhir

- Studi Literatur, Studi proyek akhir mengenai MILES sebagai sistem permainan berbasis sinyal infrared, studi proyek akhir mengenai transmitter dan receiver infrared, Studi Proyek akhir mengenai komunikasi nirkabel menggunakan ESP-NOW dan LoRa, studi proyek akhir mengenai jenis data yang dikirim, seperti ID, koordinat GPS, dan waktu serta studi proyek akhir mengenai feedback suara yang diberikan kepada pengguna.

- Perencanaan dan Penentuan Spesifikasi Sistem, merumuskan spesifikasi alat secara rinci meliputi aspek elektrik dan mekanik, disesuaikan dengan kinerja sistem yang diinginkan.

- Perancangan Mekanik, mendesain fisik senjata, helm, dan rompi. Termasuk menentukan penempatan sensor, jalur pengkabelan, dan penggunaan lensa untuk optimasi penerimaan sinyal.

- Perancangan Elektronik dan Layout PCB, membuat desain skema rangkaian dan tata letak PCB yang mencakup sumber daya, mikrokontroler, dan transmitter infrared pada bagian senjata, Sumber daya, mikrokontroler, dan sensor infrared pada bagian helm, sumber daya, mikrokontroler, sensor infrared, modul GPS, modul LoRa, dan speaker pada bagian rompi

- Perancangan Software, mengembangkan logika sistem meliputi perancangan implementasi logika sistem pada mikrokontroler untuk deteksi sensor dan mengendalikan output, pengiriman data serta menampilkan data pada web interface.

- Pengujian Awal Komponen, Setelah perancangan selesai, dilakukan pengujian awal pada setiap komponen utama secara terpisah. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap subsistem, seperti sensor, aktuator, dan driver, berfungsi dengan baik sebelum diintegrasikan.

- Perakitan Sistem, jika pengujian awal berhasil, semua komponen yang telah dirancang dan diuji dirakit menjadi sebuah prototipe fisik..

- Pengujian Sistem Keseluruhan, apakah alat berjalan baik tanpa kendala? jika ada kendala dilakukan perbaikan, kalibrasi dan pengecekan hingga bekerja normal. Setelah pengujian alat, akan mendapatkan hasil yaitu alat berjalan baik atau tidak..

- Pengambilan Data, dari hasil pengujian yang dilakukan diambil data mengenai performa system secara keseluruhan.

- Penyusunan laporan akhir, melakukan pengujian dan mencatat hasil serta analisa alat yang sudah selesai dalam bentuk laporan.

- Selesai.

Secara konsep, kerangka yang ditampilkan pada Gambar 12 menggambarkan tahapan pengembangan sistem secara terstruktur dari awal hingga akhir. Jika semua tahapan berhasil, maka Implementasi Rangkaian Elektronik Dan Sistem Komunikasi Multi-Pemain Untuk Permainan Laser Tag Menggunakan ESP-NOW dan LoRa dinyatakan siap digunakan. Konsep ini bersifat iteratif, artinya setiap hasil pengujian yang tidak sesuai akan dikembalikan ke tahap sebelumnya untuk diperbaiki.

## Perancangan Sistem

Penentuan spesifikasi sistem dilakukan sebagai dasar dalam proses pengimplementasian permainan laser tag. Spesifikasi ini disusun berdasarkan kebutuhan fungsional sistem, komponen yang digunakan, serta tujuan utama dari proyek akhir, yaitu mendeteksi tembakan infrared dan mencatat skor secara real-time melalui sensor IR yang kemudian datanya dikirim ke server menggunakan komunikasi ESP-NOW dan LoRa untuk ditampilkan pada Web Interface atau GUI monitoring.

Gambar 18 Perancangan Sistem

Prinsip kerja sistem laser tag berdasarkan gambar 18 Sistem laser tag IoT diawali ketika seluruh unit perangkat keras yaitu SAT, Helm, dan Rompi dinyalakan dan siap beroperasi. Ketika pemain menekan push button utama pada unit SAT, mikrokontroler ESP32-S3 SuperMini akan memeriksa apakah ketiga sensor aktivasi yaitu sensor suara, sensor getar, dan sensor api terpenuhi secara bersamaan sebagai syarat wajib sebelum tembakan dilepaskan. Apabila seluruh sensor aktif, SAT memancarkan sinyal infrared berprotokol NEC yang membawa data ID penembak melalui LED yang difokuskan lensa Fresnel ke arah lawan. Sinyal tersebut dapat diterima oleh Helm maupun Rompi. Jika Helm yang terkena, ESP32-S3 SuperMini pada Helm melakukan validasi protokol NEC sekaligus pemeriksaan anti-cheating melalui photodiode, dan apabila valid, data HIT diteruskan ke Rompi menggunakan komunikasi nirkabel ESP-NOW. Jika Rompi yang menerima sinyal secara langsung, data langsung diolah oleh mikrokontroler Heltec Wireless Tracker V1.2 yang menggabungkan informasi ID penembak, lokasi sensor, waktu tembakan, dan koordinat GPS dari modul GPS internal.

Setelah Heltec selesai memproses data, sistem secara paralel langsung menyimpan seluruh data ke kartu SD sebagai backup lokal permanen, kemudian mencoba mengirimkan data melalui jalur komunikasi berdasarkan prioritas. Jalur utama adalah GSM menggunakan modul SIM900A yang mengirimkan data ke platform ThingSpeak, kemudian ThingSpeak meneruskannya ke The Things Network (TTN). Apabila jaringan GSM tidak tersedia, sistem beralih ke jalur cadangan menggunakan LoRaWAN yang mengirimkan data langsung ke TTN. Setelah data berhasil diterima TTN dari jalur manapun, TTN meneruskan payload melalui webhook ke platform Vercel yang berperan sebagai backend sekaligus frontend hosting. Vercel memproses data tersebut dan menyimpannya ke database PostgreSQL melalui layanan NeonDB, lalu mendorong pembaruan secara real-time ke antarmuka dashboard menggunakan teknologi Server-Sent Events (SSE) sehingga status pemain, skor, riwayat tembakan, dan posisi pemain dapat dipantau langsung tanpa perlu refresh halaman hingga pertandingan dinyatakan selesai

## Perancangan Mekanik

### Perancangan SAT

Tempat Baterai

Tempat Modul

Toggle Switch

Indikator Sensor

Saklar ON/OFF

Indikator button

Pemicu

Flame sensor

Lensa

IR Led

Laser

Gambar 19 Perancangan SAT

Perancangan Lensa

Untuk membuat cahaya yang diteruskan oleh lensa Fresnel menjadi paralel, kita perlu memastikan bahwa sumber cahaya (focal length atau jarak fokus) ditempatkan pada titik fokus lensa Fresnel. Lensa Fresnel dirancang untuk memfokuskan atau mengkolinearkan (membuat sejajar) cahaya dengan cara yang mirip dengan lensa konvensional.

Dengan parameter yang diketahui berupa material lensa yakni polycarbonate , diameter lensa sebesar 20mm dan radius lengkung permukaan lensa 14.5mm, maka focal length / titik focus cahaya dapat dirumuskan dengan persamaan 1.9. Dengan demikian titik fokus lensa sebagai berikut:

|  | f=14.5mm1.58-1 = 25mm |  |
| --- | --- | --- |

Nilai 1.58 merupakan indeks bias material lensa yakni polycarbonate. Didapatkan focal length sebesar 25mm. Dapat dilihat pada Gambar 3.30

Gambar 20 Focal Length Lensa Fresnel

Dimana dengan jarak focal length sesuai dengan perhitungan, maka akan menghasilkan cahaya yang pararel dengan lebar lensa.

### Perancangan Box pada Helm

Indikator Sensor

Lubang soket kiri

Lubang soket kanan

Saklar

Receiver

Gambar 21 Perancangan Helm

### Perancangan pada Rompi

Box

Gambar 22 Perancangan Box pada Rompi

Desain alat mencakup pengembangan desain fisik dari alat ini, mulai dari konsep struktur hingga detail implementasi. Sistem ini didesain agar semua komponen dalam masuk dan sesuai dengan seluruh kebutuhan sistem yang dibuat untuk rompi dan helm. Dimensi dibuat secompact mungkin agar memaksimalkan dimensi dan ruangan yang dibutuhkan dan tidak mengganggu pergerakan pada saat permainan.

Design Rompi

Gambar 23 Design Rompi

Pada merupakan desain mekanik pada sistem rompi dimana menggunakan bahan kain yang dijahit dengan model dan ukuran kurang lebih  seperti pada gambar. Terdapat 8 buah jumlah lubang yang terdapat pada rompi tersebut digunakan sebagai tempat atau wadah dari sensor penerima inframerah TSOP4838. Pada lubang tersebut sensor ditutup menggunakan lensa cembung yang berfungsi untuk memfokuskan Cahaya atau sinyal yang diterima. Keberadaan lensa tersebut cukup penting mengingat kemampuan sensor menerima hanya berkisar kurang lebih 45⁰.

## Perancangan Elektronik

### Perancangan Rangkaian Power Source Regulator Circuit

Perancangan rangkaian regulator sumber daya yang menggunakan baterai lithium-ion Black Cell tipe 14500 dalam konfigurasi dua sel seri (2S). Susunan seri ini menghasilkan tegangan nominal 7,4 V (2 × 3,7V per sel), dengan rentang operasional antara 6 V hingga 8,2 V. Baterai berkapasitas 5.000 mAh ini mampu menyediakan arus hingga 15 A, memadai untuk kebutuhan sistem. Tegangan keluaran baterai diatur menjadi 5 V stabil menggunakan IC regulator 7805, yang dikombinasikan dengan transistor MJD2122G sebagai penguat arus untuk meningkatkan kemampuan arus keluaran regulator. Rangkaian ini juga dilengkapi dioda D10–D11 dan kapasitor C1–C4 untuk menyaring noise serta memperkuat stabilitas respons transient terhadap perubahan beban.

Gambar 24 Power Source Regulator

Sistem power regulator ini menyuplai tegangan 5V untuk seluruh komponen elektronik SAT dan HARNESS, termasuk ESP32 S3 Supermini, berbagai sensor, IC, LED infrared, serta transistor/MOSFET. Berdasarkan perhitungan asumsi arus maksimum totalnya adalah 290mA.sebagai berikut:

Tabel 3 Asumsi arus

| KOMPONEN | ASUMSI ARUS |
| --- | --- |
| ESP32S3 Supermini | 80–150mA |
| Sensor Suara | 20–40mA |
| Sensor Cahaya | 15–30mA |
| Sensor Getaran | 15–30mA |
| IC 74HC4078 | 5–10 mA |
| Laser | 10–20 mA |
| BC847 | 1-5mA |
| MCP1406 | 1-5mA |

Berdasarkan pengukuran tegangan keluaran Vout≈5,2V, nilai tersebut masih dalam toleransi regulator 7805, yaitu:

| Vout=5V×(1±0,05)=4,75V hingga 5,25V | (2.0) |
| --- | --- |

Jika transistor Q4 tidak aktif (beban ringan), keluaran berasal langsung dari pin output 7805, sehingga:

Vout≈V7805

Dalam konfigurasi emitter follower (jika aktif):

| Vout=V7805-VBE≈5V-0,7V=4,3V | (2.1) |
| --- | --- |

Namun karena Vout=5,2V, maka Q4 kemungkinan tidak beroperasi sebagai emitter follower pada kondisi pengukuran. Arus keluaran dihitung berdasarkan hukum Ohm:

| Iout=VoutRbeban | (2.2) |
| --- | --- |

Arus basis yang diperlukan untuk mengaktifkan Q4 (jika digunakan sebagai penguat arus):

| IB=IouthFE= | (2.3) |
| --- | --- |

Dengan hFEsebagai penguatan arus DC transistor. Daya disipasi pada Q4:

| PQ=(Vin-Vout)⋅Iout | (2.4) |
| --- | --- |

Selama arus beban kecil dan Q4 tidak jenuh, keluaran tetap mengikuti tegangan regulator 7805 tanpa penurunan VBE.

### Perancangan Rangkaian Pemancar Inframerah

#### Rangkaian Sensor Suara

Gambar 25 menampilkan rangkaian deteksi suara yang menggunakan IC LM393 sebagai komparator analog. IC LM393 merupakan komparator dua saluran yang membandingkan dua tegangan masukan dan menghasilkan keluaran logika digital berdasarkan selisih antara keduanya. Rangkaian ini dirancang untuk mengubah sinyal suara analog dari mikrofon menjadi sinyal digital berupa logika HIGH atau LOW.

Gambar 25 Rangkaian sensor suara

Tegangan masukan non-inverting (+) dari LM393 terhubung ke pembagi tegangan dari R3 dan R4,yaitu

- R3 = 100 kΩ (dari 5V ke titik A)

- R4 = 100 kΩ (dari titik A ke GND)

sehingga tegangan dapat dihitung dengan persamaan 1.2:

Vref,U1,1=Vcc ×R4R3+R4 V+=5V×100kΩ100kΩ+100kΩ=5V×12=2.5V

Kemudian arus yang digunakan pada rangkaian tersebut dihitung sebagai berikut:

| Iref=VCCR3+R4=5V200kΩ =0.000025A=25μA | (2.5) |
| --- | --- |

Tegangan masukan di inverting(-) dari LM39. Titik ini terhubung ke mic + kapasitor C₁ + resistor R₂, dan juga ke pembagi tegangan R₁ dan R₂. yaitu

- R₁ = 10kΩ

- R₂ = 150Ω

sehingga tegangan dapat dihitung dengan persamaan 1.2

Vref,U1,1=Vcc ×R2R1+R2

V-=5V×150Ω10kΩ+150Ω=5V×150Ω10150Ω=0.074V=74mV

Kemudian arus yang digunakan pada rangkaian tersebut dihitung seperti persamaan 2.5 sebagai berikut:

Iref=5VR1+R2=5V10150Ω =0.0004926A=0.49 mA

Karena tanpa suara, pin + = 2.5V dan pin – = 0.074V maka pin + lebih besar, jadi outputnya HIGH (5V). akan tetapi, ketika ada suara, mic mengirimkan sinyal yang bisa membuat pin – naik sedikit. Kalau naik melebihi 2.5V, maka output akan turun ke LOW (0V).

Tegangan di LED merah saat nyala = 2 V. Maka, tegangan jatuh  5V-2V=3V. Sehingga arus LED dapat dihitung menggunaka persamaan 1.4:

ILED=Vcc-VLEDR5+R6=5V-2V10kΩ+1kΩ=0.0002727 A=0.27 mA

#### Rangkaian Sensor Getar

Gambar 24 memperlihatkan rangkaian sensor getaran yang menggunakan sensor vibrasi analog dan IC komparator LM393. Rangkaian ini berfungdsi mengubah sinyal fisik berupa getaran menjadi sinyal digital yaitu logika HIGH atau LOW sehingga mudah diolah oleh sistem mikrokontroler.

Gambar 26 Rangkaian Sensor Getar

Berikut adalah perhitungan dan pertimbangan desainnya:

Tegangan masukan non-inverting (+) dari LM393 terhubung ke pembagi tegangan dari R7 dan R8,yaitu

- R7 = 100 kΩ (dari 5V ke titik A)

- R8 = 100 kΩ (dari titik A ke GND)

sehingga tegangan dapat dihitung dengan persamaan 1.6:

Vref,U1,1=Vcc ×R8R7+R8 V+=5V×100kΩ100kΩ+100kΩ=5V×12=2.5V

Kemudian arus yang digunakan pada rangkaian tersebut dihitung seperti persamaan 2.5 sebagai berikut:

Iref=5VR7+R8=5V200kΩ =0.000025A=25μA

Tegangan masukan di inverting(-) dari LM39. Titik ini terhubung ke mic + kapasitor C₁ + resistor R₂, dan juga ke pembagi tegangan R9 dan R10. yaitu

- R9 = 10kΩ

- R10 = 100Ω

sehingga tegangan dapat dihitung dengan persamaan 1.6

Vref,U1,1=Vcc ×R10R9+R10

V-=5V×100Ω10kΩ+100Ω=5V×100Ω10100Ω=0.0495V=49.5mV

Kemudian arus yang digunakan pada rangkaian tersebut dihitung seperti persamaan 2.5 sebagai berikut:

Iref=5VR1+R2=5V10100Ω =0.000495A=0.495mA

Karena tanpa suara, pin + = 2.5V dan pin – = 0.05V maka pin + lebih besar, jadi outputnya HIGH (5V). akan tetapi, ketika ada suara, mic mengirimkan sinyal yang bisa membuat pin – naik sedikit. Kalau naik melebihi 2.5V, maka output akan turun ke LOW (0V).

Tegangan di LED merah saat nyala = 2 V. Maka, tegangan jatuh  5V-2V=3V. Sehingga arus LED dapat dihitung menggunaka persamaan 1.7:

ILED=Vcc-VLEDR5+R6=5V-2V10kΩ+1kΩ=0.0002727 A=0.27 mA

#### Rangkaian Sensor Api

Gambar 25 menunjukkan rangkaian sensor api (flame sensor) berbasis IC LM393 yang berfungsi sebagai komparator. Rangkaian ini dirancang untuk mendeteksi keberadaan api atau sumber cahaya berintensitas tinggi dengan memanfaatkan respons optik dari photodiode terhadap cahaya inframerah yang dipancarkan oleh api.

Gambar 27 Rangkaian Sensor Api

Berikut adalah perhitungan dan pertimbangan desainnya

Resistansi photodiode berubah tergantung intensitas cahaya. Pada jarak pengujian tertentu, resistansinya terukur sekitar 900 kΩ.Resistor R10 dipasang bersama photodiode membentuk pembagi tegangan yang disuplai 5V. Tujuannya adalah agar tegangan di titik antara keduanya (yang diumpankan ke komparator) berada sedikit di atas ambang batas, yaitu sekitar 2,6 V. Dengan nilai Rphotodiode=900 kΩ, nilai ideal R1dapat dihitung menggunakan rumus pembagi tegangan:

| R1=Rphotodiode⋅VoutVin-Vout=900 kΩ⋅2,65-2,6=975 kΩ | (2.6) |
| --- | --- |

Karena resistor dengan nilai tepat 975 kΩ sulit ditemukan di pasaran, dipilih nilai standar terdekat yang umum tersedia, yaitu 1 MΩ.

Untuk mengatur sensitivitas sensor, digunakan potensiometer R13=100 kΩ. Potensiometer ini mengatur tegangan referensi di input positif (+) komparator. Dengan memutar potensiometer, bisa menaikkan atau menurunkan ambang deteksi  artinya, sensor bisa diatur agar hanya merespons api yang kuat, atau bahkan responsif terhadap cahaya IR yang lemah. Tegangan di LED merah saat nyala = 2 V. Maka, tegangan jatuh  5V-2V=3V. Sehingga arus LED dapat dihitung menggunakan persamaan 1.7:

ILED=Vcc-VLEDR14+R15=5V-2V10kΩ+330Ω=0.000290A=0.29mA

#### Rangkaian Pengkondisi sinyal

Gambar 3.4.5 merupakan rangkaian pengkondisi sinyal memanfaatkan IC 74HC4078B1R sebagai penggabung sinyal dari tiga sensor utama: getar (S₁), api/flame (S₂), dan suara (S₃), yang masing-masing dihubungkan ke input A, B, dan C dari gerbang NOR 8-input. Input sisanya (D sampai H) dihubungkan ke GND (logika 0) karena tidak digunakan, sehingga hanya ketiga sensor tersebut yang memengaruhi output. Tujuannya adalah menggabungkan sinyal dari ketiga sensor menjadi satu sinyal output.

Output diambil dari pin X (keluaran NOR). Gerbang NOR menghasilkan logika “1” jika semua input bernilai “0”. Artinya, jika ada ketiga sensor yang mendeteksi gangguan (getar, api, atau suara), input NOR menjadi “0”, dan output X langsung berubah menjadi “1”. Perubahan ini digunakan untuk menyalakan LED indikatoryang kemudian dihubungkan langsung ke pin 8 mikrokontroler untuk memberi sinyal digital yang jelas ke mikrokontroler untuk diproses lebih lanjut.

Gambar 28 Rangkaian pengkondisi sinyal

#### Rangkaian Driver SAT

Pada Gambar 30 merupakan rangkaian driver untuk sistem SAT, dimana rangkaian tersebut bertujuan untuk memaksimalkan keluaran daya namun tetap menjaga kompabilitas dengan sistem embedded berdaya rendah seperti ESP32. Selain itu rangkaian pada Gambar 28 bertujuan untuk mempercepat switching, mempercepat waktu naik dan turun sehingga membantu pembentukan gelombwang pulsa agar sempurna. Terdapat beberapa rangkaian penyusun pada driver infrared, diantaranya:

- Rangkaian pengendali

Rangkaian yang ditampilkan pada Gambar 27 merupakan Rangkaian pengendali ini menggunakan mikrokontroler ESP32-S3 Supermini sebagai otak sistem. Ketika tombol IO5 ditekan, sinyal logika dari rangkaian sensor (melalui IC 74HC4078) akan mengaktifkan pin IO8 sebagai input ke ESP32-S3. Mikrokontroler kemudian merespons dengan menyalakan output di pin GPIO 2 (IO2), yang memicu transistor BC847B untuk menghidupkan LED indikator D6. Dengan demikian, LED D6 berfungsi sebagai indikator visual bahwa sistem telah terpicu dan siap mengaktifkan beban utama (IRLED) melalui rangkaian driver berikutnya.

Gambar 29 Rangkaian Pengendali

Menurut datasheet BC847B VCE =0.2V, maka IC(sat) dapat dihitung:

| ICsat=VCC-VCER18=5V-0.2V1kΩ=4.8V1kΩ=4.8mA | (2.7) |
| --- | --- |

Setelah tahu IC = 4.8mA, maka IB(min) dapat dihitung:

| IBmin=IChFEmin=4.8mA100=0.048mA | (2.8) |
| --- | --- |

Ketika GPIO2 aktif tegangan base (VB) transistor ≈3.3V,VLED ≈2V, VBE ≈0.7V maka tegangan yang jatuh di VR17 dapat dihitung:

| VR17=VGPIO-VLED-VBE VR17=3.3V-2V-0.7V=0.6V | (2.9) |
| --- | --- |

Arus yang mengalir di jalur basis atau IB(Aktual) dapat dihitung dengan rumus

| IB=VR17R17=0.6V330Ω=0.00182A=1.82mA | (3.0) |
| --- | --- |

Maka, gain arus efektif dalam saturasi (sering disebut forced β atau β_forced) dapat dihitung sebagai:

| βforced=ICIB=4.8mA1.82mA=2.64 | (3.1) |
| --- | --- |

Nilai ini jauh di bawah hFE minimum transistor pada daerah aktif (100–200), mengonfirmasi bahwa transistor beroperasi dalam daerah saturasi, sesuai dengan prinsip desain rangkaian switching.

- Rangkaian Driver MOSFET dengan IC MCP1406 untuk Pengendalian Beban

Untuk menghidupkan atau mematikan perangkat berdaya tinggi yaitu inframerah diperlukan sinyal digital bertegangan rendah dari rangkaian logika dan switch daya berbasis MOSFET. Pada sistem ini, sinyal digital yang dihasilkan dari keluaran kolektor transistor Q1 dikonversi menjadi sinyal penggerak yang mampu mengaktifkan MOSFET daya (IRFZ44N) secara efisien dan responsif. Konversi ini dilakukan dengan memanfaatkan IC MCP1406 sebagai gate driver MOSFET, yang berfungsi meningkatkan arus dan mempercepat transisi penyalaan/pemadaman MOSFET. Dengan karakteristik output push-pull dan kemampuan mengalirkan arus hingga ±2A, MCP1406 memastikan switching MOSFET berlangsung cepat, stabil, dan minim disipasi daya.

Gambar 30 Rangkaian Driver MOSFET dengan IC MCP1406 untuk Pengendalian Beban

Input MCP1406 diambil dari keluaran kolektor transistor Q1 (rangkaian sebelumnya), yang diberi pull-up resistor R18 = 1kΩ ke 5V. Saat Q1 OFF keluaran kolektor ≈ 5V, input MCP1406 = HIGH maka output MCP1406 = VDD (≈8V) sehingga MOSFET ON. Saat Q1 ON keluaran kolektor ≈ 0V, input MCP1406 = LOW maka output MCP1406 = 0V sehingga MOSFET OFF. Untuk arus input dari MCP1406 dapat dihitung:

| Iinput=VCCR18=5V1kΩ=5mA | (3.2) |
| --- | --- |

Output MCP1406 terhubung langsung ke gate MOSFET Q3 (IRFZ44N) melalui resistor R19 = 100Ω. Resistor ini berfungsi sebagai pembatas arus gate mencegah lonjakan arus saat switching, dan membantu mengurangi noise/ringing.

LED D8 terhubung antara VDD (8V) dan output MCP1406 melalui R21 = 1kΩ, Maka arus pada led dapat dihitung seperti persamaan 1.7:

ILED=VDD-VLEDR21=8V-2V1kΩ=6mA

Arus pubcak gate mosfet dapat dihitung :

| Igate_max=VDDR19=8V1kΩ=8mA | (3.3) |
| --- | --- |

Tengagan pada gate mosfet, Saat MCP1406 output HIGH, V_GS = 8Vsehingga MOSFET menyala penuh. Saat MCP1406 output LOW, V_GS = 0V maka MOSFET mati.

- Mosfet

MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) merupakan perangkat semikonduktor yang berfungsi sebagai sakelar atau penguat. Pada tipe-N (NMOS), arus drain (ID) mengalir ketika tegangan gate-source (VGS) melebihi tegangan ambang (VT). Operasinya terbagi menjadi dua wilayah:

- Wilayah linear (ohmik): VDS≤VGS-VT,

| ID=k2(VGS-VT)VDS-VDS2 | (3.4) |
| --- | --- |

- Wilayah saturasi: VDS≥VGS-VT,

| ID=k(VGS-VT)2 | (3.5) |
| --- | --- |

dengan k sebagai parameter konduksi (A/V²).

Dalam aplikasi enggerak inframerah pada sistem ini MOSFET dioperasikan sebagai sakelar yang hanya berada dalam dua keadaan: mati total (VGS<VT) atau nyala penuh (VGS≫VT). Pada kondisi nyala, VDSsangat kecil sehingga perangkat berada di ujung bawah wilayah linear, di mana ia berperilaku seperti resistor dengan nilai rendah RDS(on). Rugi daya saat konduksi diberikan oleh:

| P=ID2⋅RDS(on) | (3.6) |
| --- | --- |

Untuk MOSFET daya seperti IRLZ44N, VT≈1–2 V. Dengan tegangan gate penggerak VGS=5–8 V≫VT, MOSFET memasuki kondisi fully on dengan RDS(on)minimal (misal: 22 mΩ), sehingga efisiensi termal terjaga dan mampu mengalirkan arus tinggi tanpa pemanasan berlebih.

- IR LED

Rangkaian ini menggerakkan LED inframerah berdaya tinggi (JH-7070IR18S40-T8A-LS940) dengan arus operasi 3.5 A, menggunakan MOSFET Q3 (IRLZ44N) sebagai sakelar daya, dan rangkaian LC serta resistor paralel untuk mengatur arus dan mengurangi noise/ripple.

Gambar 31 Rangkaian sederhana IR LED

Berdasarkan datasheet JH-7070IR18S40-T8A-LS940:

- Arus operasi (Iop) = 3.5 A (dengan kondisi T=50°C)

- Tegangan operasi (Vop) = 2.0 V (typical)

- Resistansi seri (Rs) = 0.19 Ω

- Daya optik (Po) = 2.9 W (typical)

- Efisiensi konversi (PCE) = 37%

Saat mosfet ON maka, VLED = 2.0 V (typical), ILED = 3.5 A (operating current). Maka rugi dayanya:

| PLED=VLED×ILED=2.0V×3.5A=7.0W | (3.7) |
| --- | --- |

Menurut datasheet, daya optik hanya 2.9W  artinya:

| Pthermal=PLED-Poptical=7.0W-2.9W=4.1W | (3.8) |
| --- | --- |

Tegangan di L1 berfungsi sebagai filter arus.Saat steady-state (DC), induktor berperilaku seperti kabel  tidak ada drop tegangan. Jadi, tegangan di L1 ≈ 0V/

Tegangan sumber yang dibutuhkan

| Vtotal=VR28+VL1+VLED+VD8 = 0.35V+0V+2.0V+0.3V=2.65V | (3.9) |
| --- | --- |

MOSFET IRLZ44N memiliki RDS(on)≈22 mΩ(dengan VGS=5 V). Maka rugi dayanya:

| PMOSFET=I2×RDSon =3.5A2×0.022Ω=12.25×0.022=0.2695W | (4.0) |
| --- | --- |

C₄ = 1nF sebyagai kapasitor bypass, mengurangi noise RF tidak mempengaruhi arus DC. D₈ (SS12) sebagai dioda freewheeling, melindungi MOSFET dari spike tegangan saat dimatikan arusnya hanya saat switching.

Gambar 32 Gambar Rangkaian keseluruhan Infrared Driver

### Perancangan Rangkaian Helm dengan Sensor Penerima Inframerah dan Mekanisme Anti-Cheating

Rangkaian ini dirancang sebagai sistem deteksi cheating berbasis inframerah (IR), di mana keberadaan objek yang menutupi sinyal IR akan menghasilkan perubahan logika yang dapat diproses oleh mikrokontroler (ESP32-S3 Supermini) melalui rangkaian logika (74HC4078) dan komparator (LM393).

Gambar 33 Rangkaian Penerima Infrared Anti-Cheating

#### TSOP4838 dan LM393

Rangkaian penerima inframerah anti-cheating yang diimplementasikan menggunakan modul TSOP4838 dan komparator ganda LM393 dirancang untuk mendeteksi sinyal inframerah 38 kHz dengan akurasi tinggi dan respons logika yang terstruktur. Analisis berikut bertujuan untuk mengkarakterisasi perilaku tegangan dan arus pada setiap tahap rangkaian, serta mengevaluasi integritas logika output dalam konteks aplikasi deteksi kecurangan.

Saat TSOP4838 aktif (output LOW) LED menyala. VCC=5V,  VLED=2V maka arus LED dihitung dengan hukum Ohm seperti persamaan 1.7:

ILED=VCC-VLEDR3+R4=5V-2V1kΩ+1kΩ=1.5mA

Komparator Pertama (U1 - LM393A). Input Non-Inverting (+): Terhubung ke pembagi tegangan dari R₆ = 4kΩ dan R₅ = 2kΩ  menghasilkan referensi. Input Inverting (-): Terhubung ke output TSOP4838 melalui R₇ = 1kΩ dan LED (dengan R₈ = 4kΩ sebagai pull-up) Output U1: Terhubung ke input inverting (-) dari komparator kedua (U2) melalui R₁₀ = 10kΩ. Maka tehgangan referensi dapat dihitung seperti persamaan 1.6:

Vref1=VCC×R6R5+R6=5V×2kΩ4kΩ+2kΩ=1.67V

Komparator Kedua (U2 - LM393A) Input Non-Inverting (+): Terhubung ke pembagi tegangan dari R₁₀ = 4kΩ dan R₉ = 2kΩ → referensi 3.3V. Input Inverting (-): Terhubung ke output U1 melalui R₁₀ = 10kΩ. Output U2: Terhubung ke OUTPUT LM melalui R₁₁ = 1kΩ (pull-up ke sumber 3.3V). Maka tehgangan referensi dapat dihitung seperti persamaan 1.6:

Vref2=VCC×R6R5+R6=5V×2kΩ4kΩ+2kΩ=1.67V

#### Rangkaian Anti-Cheating

Cara kerjanya konfigurasi photodiode: mode reverse bias. Photodiode disambungkan antara ground dan output, dengan resistor pull-up ke 5V. Saat terkena cahaya IR arus photocurrent mengalir tegangan di node output turun sehingga logika LOW. Saat tidak terkena cahaya (IR ditutup) arus bocor sangat kecil tegangan di node output ≈ 5V sehingga logika HIGH.

Kondisi 1: IR MENYALA (Photodiode TERKENA CAHAYA) Arus photocurrent Iph atau Ira=60μA(berdasarkan datasheet) dan resistor pull-up R₁ = 100kΩ. Maka dapat dihitung sebagai berikut:

| VABC=VCC-Iphotodiode×R1 =5V-60μA×10-6A×100×103Ω=5V-6V=-1V | (4.1) |
| --- | --- |

Namun, untuk VR = 5 V, nilai Ira = 60 µA adalah nilai maksimum artinya, jika sumber cahaya cukup kuat (Ee = 1 mW/cm²), photodiode akan menghasilkan arus ~60 µA. Jadi, tegangan output tidak akan turun di bawah 0 V maka akan jatuh ke ~0 V (saturasi). VABC = 0 V dengan logika LOW

Kondisi 2: IR DITUTUP (Photodiode TIDAK TERKENA CAHAYA). Arus dark current: Idark=1 nA(typical) dan resistor pull-up R₁ = 100kΩ. Maka dapat dihitung sebagai berikut.

| VABC=VCC-Idark×R1 =5V-1×10-9×1×105=4.999V | (4.2) |
| --- | --- |

Maka VABC = 4.999V  dengan l logika HIGH

Sistem anti-cheating menggunakan gerbang logika NOR 8 masukan dengan persamaan Y=A+B+C+D+E+F+G+H. Pada implementasinya di helm, hanya empat masukan yang digunakan untuk photodiode (A, B, C, dan D), sedangkan empat masukan lainnya dihubungkan ke ground (logika LOW). Dengan demikian, persamaan logika efektif menjadi Y=A+B+C+D. Output bernilai HIGH hanya ketika seluruh photodiode menerima cahaya (A=B=C=D=LOW). Apabila salah satu photodiode tidak menerima cahaya sehingga menghasilkan logika HIGH, maka output NOR berubah menjadi LOW yang menandakan terdeteksinya tindakan cheating.

### Perancangan Rangkaian Vest (Penerima Infrared, Anti-Cheating, dan Transmisi Data)

Rangkaian vest (rompi) pada sistem permainan laser tag ini dirancang sebagai modul penerima inframerah sekaligus pusat kendali pemrosesan dan pengiriman data. Sistem ini mendeteksi status tembakan (HIT) dan potensi kecurangan (CHEAT), serta mengakuisisi data GPS berupa longitude, latitude, altitude, dan jumlah satelit. Seluruh data diproses oleh mikrokontroler Heltec Wireless Tracker V1.2, kemudian dikirimkan ke server melalui komunikasi LoRa maupun GPRS menggunakan modul SIM900A, atau disimpan pada modul SD Card sebagai cadangan data. Sumber daya yang digunakan sama seperti ala lainnya . Pada rangkaian vest ini menggunakan sumber daya yang sama seperti helm dan juga senjata.

#### Rangkaian SIM900A

Modul SIM900A pada sistem ini berfungsi sebagai alternatif komunikasi data jarak jauh ketika jaringan LoRaWAN tidak tersedia atau sebagai redundansi untuk meningkatkan keandalan transmisi data. Modul ini mengirimkan data status permainan (skor, lokasi GPS, waktu tembakan) ke server cloud melalui jaringan GPRS menggunakan protokol HTTP POST ke platform ThingSpeak, kemudian data diteruskan melalui Webhook ke endpoint Vercel untuk diproses dan ditampilkan pada antarmuka web secara real-time. Modul SIM900A terintegrasi dengan Heltec Wireless Tracker V1.2 yang berbasis mikrokontroler ESP32-S3 melalui antarmuka UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter).

Perhitungan Daya Input Modul SIM900A, dengan VCC=4,0Vdan ICC=300mA(operasi normal):

| Pin=VCC×ICC Pin=4,0V×0,3A=1,2W Ppeak=4,0V×2A=8,0W | 4.3 |
| --- | --- |

Perhitungan Kapasitor Buffer untuk Burst Current, dengan Iburst=2A, tburst=577μs(1 TDMA slot GSM), dan ΔV=0,3V(toleransi tegangan):

| Pin=VCC×ICC Pin=3,3V×0,1A=0,33W | 4.4 |
| --- | --- |

#### Rangkaian SDCard Module

Modul SD Card pada sistem ini berfungsi sebagai media penyimpanan data lokal (local storage) untuk mencatat riwayat tembakan, posisi GPS, dan status permainan ketika komunikasi LoRaWAN atau GPRS tidak tersedia. Modul ini terintegrasi dengan Heltec Wireless Tracker V1.2 yang berbasis mikrokontroler ESP32-S3 melalui antarmuka SPI (Serial Peripheral Interface). Modul SD Card menggunakan regulator tegangan onboard AMS1117-3.3 untuk menurunkan tegangan input 5 V menjadi 3,3 V yang dibutuhkan oleh kartu microSD, sehingga kompatibel dengan level logika ESP32-S3

Perhitungan Daya Input Modul SD Card, dengan VCC=3,3V dan ICC=100mA

| Pin=VCC×ICC Pin=3,3V×0,1A=0,33W | 4.5 |
| --- | --- |

Perhitungan Kapasitas Penyimpanan Data: Kartu microSD dengan kapasitas 16 GB dapat menyimpan data dalam format teks dengan estimasi sebagai berikut:

| Dataper_event=100 byte/event Totalevents=16×109 byte100 byte/event=160.000.000 event | 4.6 |
| --- | --- |

#### Rangkaian MP3 Player

Pada sistem ini, modul DF Player Mini diimplementasikan sebagai mekanisme feedback audio untuk menginformasikan status pemain, yaitu saat terkena tembakan (hit) atau terdeteksi melakukan kecurangan (cheating). Modul ini beroperasi pada tegangan 5 V DC dengan konsumsi arus rata-rata 150 mA saat aktif memproses audio, dan dapat mencapai puncak 300 mA pada volume maksimal. Suplai daya diperoleh dari regulator LM7805 pada rompi yang menstabilkan tegangan baterai 7,4 V (2S Li-Ion) menjadi 5 V, memastikan catu daya yang bersih untuk mencegah noise pada output audio.

Komunikasi data antara Heltec Wireless Tracker V1.2 (ESP32-S3) dan DF Player Mini menggunakan antarmuka UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) dengan konfigurasi baud rate 9600 bps. Pin TX pada Heltec (GPIO 43) dihubungkan ke pin RX pada modul DF Player, sedangkan pin RX pada Heltec (GPIO 44) dihubungkan ke pin TX modul melalui pembagi tegangan (1 kΩ dan 2 kΩ) untuk menurunkan level logika 5 V DF Player menjadi 3,3 V agar kompatibel dengan ESP32-S3, sehingga mencegah kerusakan pada jalur penerima mikrokontroler. Output audio dihubungkan ke speaker 8 Ω, 5 Watt melalui penguat kelas-D PAM8403 yang memiliki efisiensi daya hingga 90%, meminimalkan disipasi panas selama operasi lapangan. File audio berformat MP3 disimpan pada kartu microSD dengan kapasitas 16 GB, dimana setiap file diberi penomoran indeks (0001–0099) yang dipanggil secara langsung oleh mikrokontroler berdasarkan event yang terdeteksi.

Perhitungan daya input DF Player Mini, dengan VCC=5,0V dan ICC=300mA(kondisi maksimum):

| Pin=VCC×ICC Pin=5V×300mA | 4.7 |
| --- | --- |

Perhitungan daya output amplifier PAM8403, dengan Vrms≈3,5V(estimasi dari 5V supply) dan Rload=8Ω:

| Pout=Vrms2Rload Pout=3,5V28Ω=12,258=1,53W | 4.8 |
| --- | --- |

Perhitungan efisiensi amplifier Kelas-D:

| η=PoutPin×100 η=1,53W1,5W+0,3W×100%≈85% | 4.9 |
| --- | --- |

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan daya pada sistem rompi (vest), penggunaan baterai Li-Ion 7,4 V tipe 14500 (konfigurasi 2S) mampu menyuplai rangkaian yang bekerja pada tegangan 5 V DC melalui regulator LM7805. Sistem memiliki arus standby sebesar 215,08 mA, arus aktif 1352,08 mA, serta arus puncak (burst) mencapai 3052,08 mA, yang umumnya terjadi saat modul komunikasi seluler melakukan proses transmisi data. Daya yang dikonsumsi sistem sebesar 0,83 W pada kondisi standby dan 5,92 W pada kondisi aktif. Dengan kapasitas baterai yang digunakan, sistem diperkirakan mampu beroperasi selama sekitar 15 jam pada kondisi penggunaan normal dan sekitar 9 jam pada kondisi penggunaan intensif.

## Perancangan Software

Berikut merupakan flowchart sistem dari alat yang akan dirancang dapat dilihat pada Gambar 34 Flowchart.

Gambar 34 Flowchart

Deskripsi Flowchart:

Sistem laser tag IoT diawali ketika seluruh unit perangkat keras yaitu SAT, Helm, dan Rompi dinyalakan dan siap beroperasi. Ketika pemain menekan push button utama pada unit SAT, mikrokontroler ESP32-S3 SuperMini akan memeriksa apakah ketiga sensor aktivasi yaitu sensor suara, sensor getar, dan sensor api terpenuhi secara bersamaan sebagai syarat wajib sebelum tembakan dilepaskan. Apabila seluruh sensor aktif, SAT memancarkan sinyal infrared berprotokol NEC yang membawa data ID penembak melalui LED yang difokuskan lensa Fresnel ke arah lawan. Sinyal tersebut dapat diterima oleh Helm maupun Rompi. Jika Helm yang terkena, ESP32-S3 SuperMini pada Helm melakukan validasi protokol NEC sekaligus pemeriksaan anti-cheating melalui photodiode, dan apabila valid, data HIT diteruskan ke Rompi menggunakan komunikasi nirkabel ESP-NOW. Jika Rompi yang menerima sinyal secara langsung, data langsung diolah oleh mikrokontroler Heltec Wireless Tracker V1.2 yang menggabungkan informasi ID penembak, lokasi sensor, waktu tembakan, dan koordinat GPS dari modul GPS internal.

Setelah Heltec selesai memproses data, sistem secara paralel langsung menyimpan seluruh data ke kartu SD sebagai backup lokal permanen, kemudian mencoba mengirimkan data melalui jalur komunikasi berdasarkan prioritas. Jalur utama adalah GSM menggunakan modul SIM900A yang mengirimkan data ke platform ThingSpeak, kemudian ThingSpeak meneruskannya ke The Things Network (TTN). Apabila jaringan GSM tidak tersedia, sistem beralih ke jalur cadangan menggunakan LoRaWAN yang mengirimkan data langsung ke TTN. Setelah data berhasil diterima TTN dari jalur manapun, TTN meneruskan payload melalui webhook ke platform Vercel yang berperan sebagai backend sekaligus frontend hosting. Vercel memproses data tersebut dan menyimpannya ke database PostgreSQL melalui layanan NeonDB, lalu mendorong pembaruan secara real-time ke antarmuka dashboard menggunakan teknologi Server-Sent Events (SSE) sehingga status pemain, skor, riwayat tembakan, dan posisi pemain dapat dipantau langsung tanpa perlu refresh halaman hingga pertandingan dinyatakan selesai.

# BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

Pada bab ini disajikan hasil pengujian sistem yang telah dilakukan baik secara per blok komponen maupun secara keseluruhan, beserta analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil pengujian. Proses pengujian dimulai dari masing-masing blok rangkaian elektronik dan modul komunikasi, kemudian dilanjutkan dengan pengujian integrasi sistem secara menyeluruh. Hasil pengujian tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui apakah sistem telah bekerja sesuai dengan rancangan yang direncanakan, termasuk kemampuan deteksi serangan, akurasi pengiriman data, serta keandalan komunikasi dalam berbagai kondisi medan latihan yang beragam.

## 4.1 Pengujian perblok

Pengujian sistem perblok bertujuan untuk memverifikasi fungsi masing-masing komponen dalam Sistem Senjata sebelum melakukan pengujian keseluruhan. Dengan menguji setiap blok secara terpisah, kita dapat memastikan bahwa tidak ada masalah pada komponen individu yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem keseluruhan.

### Pengujian Rangkaian Power Regulator

- LM7805

Pengujian dilakukan dengan memberikan input tegangan yang bervariasi (dari 7.0V hingga 8.2V). Setiap level tegangan masukan diukur menggunakan multimeter digital, dan tegangan keluaran regulator dicatat. Pengujian dilakukan masing masing sebanyak lima kali percobaan dengan kondisi tanpa beban. Error (%) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

| Error%=Output-TargetOutputTargetOutput×100 | (5.0) |
| --- | --- |

Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel .7 dengan hasil pengujian sebagai      berikut

Tabel 4 Pengujian LM7805

| REGULATOR LM7805 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INPUT | OUTPUT | TARGET OUTPUT | ERROR |
| 1 | 7.98V | 5.08V | 5V | 0.16% |
| 2 | 8.02V | 5.08V | 5V | 0.16% |
| 3 | 8.10V | 5.08V | 5V | 0.16% |
| 4 | 8.11V | 5.08V | 5V | 0.16% |
| 5 | 8.12V | 5.08V | 5V | 0.16% |
| 6 | 8.14V | 5.08V | 5V | 0.16% |

### Pengujian Rangkaian Pemancar Inframerah

#### Sensor suara

Pengujian dilakukan dengan memberikan suara berintensitas 30–90 dB (diukur menggunakan sound level meter), lalu mencatat tegangan keluaran sensor dan kondisi outputnya. Tegangan referensi dipantau untuk stabilitas sistem, dengan threshold ditetapkan pada setengah VCC sebagai acuan pembanding logika tinggi dan rendah. Hasil pengujian ditampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5 Pengujian Sensor Suara

| SENSOR SUARA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Desible (dB) | Tegangan Refrensi | Threshold | Kondisi Ouput |
| 1. | 35 | 2.83V | 2.5V | 1 |
| 2. | 59 | 2.77V | 2.5V | 1 |
| 3. | 82 | 1.82V | 2.5V | 0 |
| 4. | 86 | 1.67V | 2.5V | 0 |

Berdasarkan Tabel 5, sistem sensor suara beroperasi dengan logika invers terhadap threshold: ketika tegangan referensi melebihi nilai threshold (2,5 V), kondisi output bernilai logika 1 yang menandakan keadaan “tidak aktif”; sebaliknya, ketika tegangan referensi berada di bawah threshold, output menghasilkan logika 0 yang menyatakan keadaan “aktif”.

#### Sensor getar

Pengujian dilakukan dengan memberikan input getaran berupa  guncangan yang bervariasi (diam, diayunkan, ketukan, dijatuhkan). Respon sensor dicatat dalam bentuk tegangan keluaran serta kondisi output. Tegangan referensi juga diamati untuk memastikan stabilitas sistem selama pengujian. Threshold diberi masukan setengah dari nilai tegangan VCC sebagai titik refrensi pembanding antara logika tinggi dan logika rendah. Tabel 6. berikut menunjukkan hasil pengujian rangkaian sensor suara.

Tabel 6 Pengujian Sensor Getar

| SENSOR GETAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Input | Tegangan Refrensi | Threshold | Kondisi Output |
| 1 | Diam | 2.88V | 2.5V | 1 |
| 2 | Diayunkan | 2.71V | 2.5V | 1 |
| 3 | Diketuk | 1.91V | 2.5V | 0 |
| 4 | Dijatuhkan | 120mV | 2.5V | 0 |

Berdasarkan Tabel 6, sensor getar dihubungkan ke suatu komparator dengan tegangan referensi (threshold) tetap sebesar 2,5 V. Output komparator dinyatakan sebagai logika 1 (misalnya HIGH) jika tegangan input lebih kecil dari threshold, dan logika 0 (LOW) jika tegangan input lebih besar dari threshold.

#### Sensor Api

Pengujian dilakukan dengan memberikan cahaya korek api pada jarak 0–30 cm (diukur menggunakan alat ukur jarak), lalu mencatat tegangan keluaran photodiode dan kondisi outputnya. Tegangan referensi dipantau untuk memastikan stabilitas sistem, dengan threshold ditetapkan pada setengah VCC sebagai acuan pembanding antara logika tinggi dan rendah. Tabel 7  berikut menunjukkan hasil pengujian rangkaian sensor suara.

Tabel 7 Pengujian Sensor Api

| SENSOR API |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jarak (cm) | Tegangan Referensi | Threshold | Kondisi Ouput |
| 1 | 265 | 2.88V | 2.5V | 1 |
| 2 | 246 | 530mV | 2.5V | 0 |
| 3 | 227 | 200mV | 2.5V | 0 |
| 4 | 208 | 163mV | 2.5V | 0 |
| 5 | 189 | 161mV | 2.5V | 0 |
| 6 | 170 | 161mV | 2.5V | 0 |
| 7 | 151 | 160mV | 2.5V | 0 |
| 8 | 132 | 160mV | 2.5V | 0 |
| 9 | 113 | 160mV | 2.5V | 0 |
| 10 | 94 | 160mV | 2.5V | 0 |
| 11 | 75 | 160mV | 2.5V | 0 |
| 12 | 56 | 160mV | 2.5V | 0 |
| 13 | 37 | 160mV | 2.5V | 0 |
| 14 | 18 | 160mV | 2.5V | 0 |
| 15 | 0 | 160mV | 2.5V | 0 |

Tabel menunjukkan respons sensor api terhadap variasi jarak dari sumber api dengan nilai threshold komparator sebesar 2,5 V. Pada jarak 265 cm, tegangan keluaran sensor sebesar 2,88 V berada di atas nilai threshold sehingga output bernilai 0 yang menandakan api tidak terdeteksi. Sementara itu, pada jarak 246 cm hingga 0 cm, tegangan keluaran sensor berada pada rentang 160 mV–530 mV, lebih kecil dari nilai threshold, sehingga output bernilai 1 yang menunjukkan api terdeteksi.

#### IC 74HC4078

Pengujian dilakukan dengan memberikan kombinasi tegangan input yang bervariasi pada pin input A, B, dan C. Pin input D, E, F, G dan H selalu diberi logika 0, sehingga hanya ada 3 input yang memiliki 8 kombinasi input. Setiap kombinasi input dicatat, dan tegangan output pada pin X dan Y diamati menggunakan multimeter digital. Hasil pengukuran kemudian dianalisis untuk memastikan akurasi IC dalam menghasilkan output yang sesuai dengan tabel kebenaran NOR. Tabel 8 menunjukkan hasil pengujian IC 74HC4078.

Tabel 8 Pengujian IC64HC4078

| IC 74HC4078 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TEGANGAN INPUT (LOGIKA) |  |  | TEGANGAN OUTPUT (LOGIKA) |  |
|  | A | B | C | X | Y |
| 1 | 2.80V(1) | 2.80V(1) | 2.80V(1) | 0V(0) | 2.93V(1) |
| 2 | 2.77V(1) | 2.79V(1) | 110mV(0) | 90mV(0) | 2.82V(1) |
| 3 | 2.89V(1) | 170mV(0) | 2.88V(1) | 0mV(0) | 2.85V(1 ) |
| 4 | 2.81V(1) | 1.08V(0) | 110mV(0) | 0mV(0) | 2.78V(1) |
| 5 | 1.51V(0) | 2.80V(1) | 2.80V(1) | 90mV(0) | 2.93V(1) |
| 6 | 1.75V(0) | 2.80V(1) | 160mV(0) | 90mV(0) | 2.93V(1) |
| 7 | 1.79V(0) | 1.91V(0) | 2.80V(1) | 90mV(0) | 2.93V(1) |
| 8 | 1.70V(0) | 1.29V(0) | 120mV(0) | 2.60V(1) | 100mV(0) |

Setelah didapatkan data hasil pengujian IC 74HC4078, selanjutnya data hasil pengujian tersebut dibandingkan dengan tabel kebenaran gerbang NOR 3 input, sebagai berikut:

Tabel 9 Tabel Kebanaran Logika NOR

| INPUT |  |  | OUT |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | X |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Berdasarkan hasil pengujian terhadap tiga input (A, B, dan C) yang berasal dari ketiga sensor berbasis komparator LM393. Output X menghasilkan logika tinggi (3,37 V) hanya ketika seluruh input berada pada kondisi logika rendah (di bawah 0,8 V; dalam pengujian berkisar 110–160 mV), sedangkan pada semua kombinasi lain, yaitu ketika minimal satu input berada pada logika tinggi (di atas 2,0 V; dalam pengujian sekitar 3,40 V), output X berada pada logika rendah (mendekati 0 V). Hal ini mengonfirmasi bahwa X merepresentasikan fungsi NOR(A,B,C), sementara output Y yang bersifat komplementer secara implisit berfungsi sebagai OR(A,B,C).

- Pengujian protocol komunikasi ESP-NOW

Pengujian protokol ESP-NOW dilakukan untuk mengevaluasi komunikasi nirkabel satu arah antara unit Helm dan Rompi berbasis ESP32, tanpa bergantung pada infrastruktur Wi-Fi atau perangkat perantara. Pada pengujian ini, ESP32-S3 Supermini yang berperan sebagai Helm berfungsi sebagai pengirim (sender), sedangkan Heltec Tracker V1.2 sebagai Rompi berfungsi sebagai penerima (receiver). Kedua perangkat ditempatkan pada jarak sekitar 4 meter, masing-masing dimasukkan ke dalam kardus dan dipisahkan oleh dinding sebagai penghalang. Helm mengirimkan data secara broadcast berupa pesan teks real-time “Hello, World! #n” (dengan n sebagai nomor urut pesan). Tujuan pengujian adalah memverifikasi keandalan pengiriman data dalam kondisi lingkungan yang menantang. Hasil pengujian ini disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Pengujian ESP-NOW

| No | Halo Status | Data Send | Harness Status | Data Receive | RSSI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sent | Hello, World! #4 | Receive | Hello, World! #4 | -95Bm |
| 2 | Sent | Hello, World! #5 | Receive | Hello, World! #5 | -94dBm |
| 3 | Sent | Hello, World! #6 | Receive | Hello, World! #6 | -91dBm |
| 4 | Sent | Hello, World! #7 | Receive | Hello, World! #7 | -91dBm |
| 5 | Sent | Hello, World! #8 | Receive | Hello, World! #8 | -91dBm |
| 6 | Sent | Hello, World! #9 | Receive | Hello, World! #9 | -92dBm |
| 7 | Sent | Hello, World! #10 | Receive | Hello, World! #10 | -92dBm |
| 8 | Sent | Hello, World! #11 | Receive | Hello, World! #11 | -92dBm |
| 9 | Sent | Hello, World! #12 | Receive | Hello, World! #12 | -93dBm |
| 10 | Sent | Hello, World! #13 | Receive | Hello, World! #13 | -93dBm |

Berdasarkan hasil pengujian komunikasi dua arah menggunakan protokol ESP-NOW menunjukkan bahwa semua pesan "Hello, World! #n" berhasil diterima oleh rompi tanpa error, meskipun perangkat ditempatkan di dalam kardus dan terhalang dinding. Nilai RSSI berkisar antara –91 dBm hingga –95 dBm, menandakan sinyal lemah namun masih cukup andal untuk komunikasi jarak dekat.

### Pengujian Rangkaian Penerima Inframerah

Tujuan dari pengujian rangkaian penerima inframerah adalah untuk memastikan data yang diterima oleh rangkaian penerima inframerah sama dengan data yang dikirim oleh rangkaian pemancar inframerah.

#### Parameter Jarak

Tabel 11 Pengujian Jarak Penerimaan

| No | Jarak | Indikator LED | Output Sensor | Status Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 meter | Aktif | 2.55 V | Diterima |
| 2 | 150 meter | Aktif | 2.63 V | Diterima |
|  | 170 meter | Aktif | 2.44 V` | Diterima |
| 3 | 200 meter | Aktif | 2.25 V | Diterima |
| 4 | 250 meter | Aktif | 3.39 V | Tak Diterima |
| 5 | 300 meter | Aktif | 3.36V | Tak Diterima |

Berdasarkan data pada tabel dapat dianalisa bahwa sensor TSOP4838 dapat menerima sinyal inframerah dari jarak 50 meter sampai 500 meter. Hal ini juga di pengaruhi oleh kemampuan pemancar yang sangat kuat yang membuat pemancar bisa memancar dalam jarak yang cukup jauh. Pengujian dilakukan pada malam hari agar tidak ada gangguan dari cahaya lain seperti cahaya matahari bertujuan untuk memaksimalkan kinerja pemancar maupun penerima sinyal atau cahaya inframerah

#### Parameter Sudut

Tabel 12 Pengujian Sudut Penerimaan

| No | Parameter Sudut | Tanpa Lensa | Menggunakan Lensa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0⁰ | Respon | Respon |
| 2 | 15⁰ | Respon | Respon |
| 3 | 30⁰ | Respon | Respon |
| 4 | 45⁰ | Respon | Respon |
| 5 | 60⁰ | Tidak Respon | Respon |
| 6 | 75⁰ | Tidak Respon | Respon |
| 7 | 90⁰ | Tidak Respon | Respon |
| 8 | 105⁰ | Tidak Respon | Respon |
| 9 | 135⁰ | Tidak Respon | Respon |
| 10 | 180⁰ | Tidak Respon | Respon |

Berdasarkan hasil pengujian sudut inframerah, sistem hanya mampu mendeteksi sinyal secara konsisten hingga sudut 45° tanpa lensa dan hingga 180° saat menggunakan lensa; namun, pada sudut 180°, meskipun respons tercatat, jangkauan deteksi maksimalnya terbatas hanya sekitar 50-60 meter, menunjukkan bahwa meskipun lensa memperluas cakupan sudut deteksi, efektivitas jaraknya tetap terbatas dan tidak optimal dibandingkan pada sudut lebih kecil.

#### Receiver Anti-Cheating

Tabel 13 Pengujian Anti-Cheating

| No | Kondisi Anti-Cheating |  |  |  | Output NOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | X |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Berdasarkan Tabel 13 tersebut ketika salah satu sensor itu ditutup makan sistem akan mendeteksi cheat sebaliknya Ketika tidak ada yang ditutupi sisitem tidak akan mendeteksi cheat

### Pengujian Heltec Tracker V1.2

#### Pengujian protocol komunikasi ESP-NOW

Pengujian protokol ESP-NOW dilakukan untuk mengevaluasi komunikasi nirkabel satu arah antara unit Helm dan Rompi berbasis ESP32, tanpa bergantung pada infrastruktur Wi-Fi atau perangkat perantara. Pada pengujian ini, ESP32-S3 Supermini yang berperan sebagai Helm berfungsi sebagai pengirim (sender), sedangkan Heltec Tracker V1.2 sebagai Rompi berfungsi sebagai penerima (receiver). Kedua perangkat ditempatkan pada jarak sekitar 4 meter, masing-masing dimasukkan ke dalam kardus dan dipisahkan oleh dinding sebagai penghalang. Helm mengirimkan data secara broadcast berupa pesan teks real-time “Hello, World! #n” (dengan n sebagai nomor urut pesan). Tujuan pengujian adalah memverifikasi keandalan pengiriman data dalam kondisi lingkungan yang menantang. Hasil pengujian ini disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14 Pengujian ESPNOW

| No | Halo Status | Data Send | Harness Status | Data Receive | RSSI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sent | Hello, World! #4 | Receive | Hello, World! #4 | -95Bm |
| 2 | Sent | Hello, World! #5 | Receive | Hello, World! #5 | -94dBm |
| 3 | Sent | Hello, World! #6 | Receive | Hello, World! #6 | -91dBm |
| 4 | Sent | Hello, World! #7 | Receive | Hello, World! #7 | -91dBm |
| 5 | Sent | Hello, World! #8 | Receive | Hello, World! #8 | -91dBm |
| 6 | Sent | Hello, World! #9 | Receive | Hello, World! #9 | -92dBm |
| 7 | Sent | Hello, World! #10 | Receive | Hello, World! #10 | -92dBm |
| 8 | Sent | Hello, World! #11 | Receive | Hello, World! #11 | -92dBm |
| 9 | Sent | Hello, World! #12 | Receive | Hello, World! #12 | -93dBm |
| 10 | Sent | Hello, World! #13 | Receive | Hello, World! #13 | -93dBm |

Berdasarkan hasil pengujian komunikasi dua arah menggunakan protokol ESP-NOW menunjukkan bahwa semua pesan "Hello, World! #n" berhasil diterima oleh rompi tanpa error, meskipun perangkat ditempatkan di dalam kardus dan terhalang dinding. Nilai RSSI berkisar antara –91 dBm hingga –95 dBm, menandakan sinyal lemah namun masih cukup andal untuk komunikasi jarak dekat.

#### Pengujian GPS

Tujuan dari pengujian modul GPS adalah untuk memastikan tingkat keakuratan modul serta memastikan bahwa data yang diterima dari satelit dapat diproses dengan benar oleh mikrokontroler Heltec Wireless Tracker. Selanjutnya, modul GPS dipindahkan sejauh 5 meter setiap 1 menit sambil diamati nilai koordinat geografis berupa Latitude, Longitude, dan Satellite melalui serial monitor dan TFT pada Heltec Wireless Tracker. Perubahan posisi dimaksudkan untuk mengevaluasi respon dan akurasi pembacaan lokasi oleh sistem. Hasil pengujian modul GPS disajikan pada Error! Reference source not found. berikut

Tabel 15 Pegujian GPS

| No | Posisi | Latitude | Longitude | Satelite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posisi 1 | -7.942939 | 112.613513 | 12 |
| 2 | Posisi 2 | -7.942937 | 112.613512 | 12 |
| 3 | Posisi 3 | -7.942940 | 112.613514 | 12 |
| 4 | Posisi 4 | -7.942738 | 112.613485 | 22 |
| 5 | Posisi 5 | -7.942737 | 112.613483 | 21 |
| 6 | Posisi 6 | -7.942755 | 112.613568 | 23 |
| 7 | Posisi 7 | -7.942758 | 112.613727 | 18 |
| 8 | Posisi 8 | -7.942760 | 112.613731 | 18 |
| 9 | Posisi 9 | -7.942808 | 112.613787 | 10 |
| 10 | Posisi 10 | -7.942817 | 112.613767 | 0 |

#### Pengujian modul GSM

Pengujian komunikasi data menggunakan jaringan GPRS dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan Heltec Wireless Tracker V1.2 dalam mengirimkan data ke server melalui modul GSM SIM900A dengan APN indosatgprs. Pada pengujian ini, ESP32 mengirimkan data sensor dan status permainan menggunakan metode HTTP POST ke endpoint ThingSpeak (http://api.thingspeak.com/update) dengan autentikasi Write API Key, kemudian data tersebut diteruskan secara otomatis ke endpoint Vercel (/api/track) melalui mekanisme ThingHTTP dan React dalam format JSON. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koneksi GPRS, pengiriman data ke ThingSpeak, serta penerusan data ke Vercel sebagaimana ditunjukkan pada hasil pengujian pada tabel berikut.

Tabel 16 Pengujian GSM

| No | Bit Kirim | Status | Bit Terima | Status Data | Waktu Respon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lat:-7.942981 long:112.613945 alt:521.3 sat:12 rssi:-76 snr:9.5 | Send | lat:-7.942981 long:112.613945 alt:521.3 sat:12 rssi:-76 snr:9.5 | Received | 20 detik |
| 2 | lat:-7.943014 long:112.613968 alt:509.2 sat:9 rssi:-76 snr:9.5 | Send | lat:-7.943014 long:112.613968 alt:509.2 sat:9 rssi:-76 snr:9.5 | Received | 18 detik |
| 3 | lat:-7.943003 long:112.613846 alt:517.6 sat:9 rssi:-72 snr:9.5 | Send | lat:-7.943003 long:112.613846 alt:517.6 sat:9 rssi:-72 snr:9.5 | Received | 24 detik |
| 4 | lat:-7.943038 long:112.614037 alt:496.6 sat:10 rssi:-72 snr:9.5 | Send | lat:-7.943038 long:112.614037 alt:496.6 sat:10 rssi:-72 snr:9.5 | Received | 15 detik |
| 5 | lat:-7.943038 long:112.614037 alt:496.6 sat:10 rssi:-72 snr:9.5 | Send | lat:-7.943038 long:112.614037 alt:496.6 sat:10 rssi:-72 snr:9.5 | Received | 13 detik |

#### Pengujian LoRa

Pengujian komunikasi LoRaWAN dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan ESP32 pada Heltec Wireless Tracker dalam mengirimkan data status permainan melalui jaringan LoRa hingga tersimpan di server cloud. Perangkat melakukan join network ke The Things Network menggunakan metode OTAA, kemudian mengirimkan data sebagai payload biner melalui pesan uplink. Data tersebut didekodekan oleh TTN dan diteruskan melalui webhook ke endpoint Vercel (/api/ttn) menggunakan metode HTTP POST dalam format JSON. Hasil pengujian selanjutnya disajikan dalam tabel untuk menunjukkan performa dan keandalan komunikasi LoRaWAN yang digunakan.

Tabel 17 Pengujian LoRa

| No | Status | Data send | Status Data | Data receiver | Waktu Respon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Send | Lat: -7.942899, Long: 112.613647, Alt: 1 m, Sat: 0, RSSI: -70 dBm, SNR: 10.0 dB | Received | Lat: -7.942899, Long: 112.613647, Alt: 1 m, Sat: 0, RSSI: -70 dBm, SNR: 10.0 dB | 3 detik |
| 2 | Send | Lat: -7.942917, Long: 112.613663, Alt: 1 m, Sat: 0, RSSI: -70 dBm, SNR: 9.0 dB | Received | Lat: -7.942917, Long: 112.613663, Alt: 1 m, Sat: 0, RSSI: -70 dBm, SNR: 9.0 dB | 3 detik |
| 3 | Send | Lat: -7.942923, Long: 112.613670, Alt: 1 m, Sat: 0, RSSI: -70 dBm, SNR: 9.0 dB | Received | Lat: -7.942923, Long: 112.613670, Alt: 1 m, Sat: 0, RSSI: -70 dBm, SNR: 9.0 dB | 5 detik |
| 4 | Send | Lat: -7.942907, Long: 112.613678, Alt: 1 m, Sat: 0, RSSI: -70 dBm, SNR: 9.0 dB | Received | Lat: -7.942907, Long: 112.613678, Alt: 1 m, Sat: 0, RSSI: -70 dBm, SNR: 9.0 dB | 3 detik |
| 5 | Send | Lat: -7.942935, Long: 112.613686, Alt: 1 m, Sat: 0, RSSI: -70 dBm, SNR: 9.0 dB | Received | Lat: -7.942935, Long: 112.613686, Alt: 1 m, Sat: 0, RSSI: -70 dBm, SNR: 9.0 dB | 5 detik |

### Pengujian Keseluruhan

Pengujian sistem secara keseluruhan pada perangkat Laser Tag dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh subsistem meliputi senjata (SAT), helm, dan rompi yang dapat bekerja secara terintegrasi, sinkron, dan konsisten dalam skenario penggunaan nyata. Pengujian ini tidak hanya berfokus pada fungsi masing-masing perangkat, tetapi juga pada keandalan komunikasi antar modul, kestabilan sistem berbasis mikrokontroler, serta kemampuan sistem dalam mengirim, menerima, dan memproses data secara akurat dan real-time.

Dalam pelaksanaannya, pengujian dilakukan dengan mensimulasikan kondisi permainan menggunakan dua set unit Laser Tag yang dioperasikan oleh dua pemain. Seluruh perangkat dinyalakan untuk memulai proses inisialisasi, yang ditandai dengan indikator LED pada rompi. Setelah semua modul berhasil terhubung dengan server dan sistem dinyatakan siap, simulasi permainan dimulai untuk mengamati respons sistem terhadap interaksi tembak-menembak, termasuk deteksi sensor, pengiriman data, serta sinkronisasi informasi antar perangkat.

Pengujian pertama unit dengan ID “1” melakukan lima kali tembakan kearah Helm atau Rompi dari unit dengan ID “2” pada jarak 20 m. Data yang diterima oleh server dari hasil pengujian ini disajikan pada table 18.

Tabel 18 Pengujian Unit 2

| ID | Status | Penembak | Helm / Rompi | Waktu | Lokasi Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hit | Unit 1 | Helm | 14:02:15 | -7.942939, 112.613513 |
| 2 | Hit | Unit 1 | Rompi | 14:02:47 | -7.942940, 112.613514 |
| 2 | Hit | Unit 1 | Helm | 14:03:22 | -7.942941, 112.613515 |
| 2 | Miss | Unit 1 | - | 14:03:59 | 7.942939, 112.613513 |
| 2 | Hit | Unit 1 | Helm | 14:04:34 | -7.942938, 112.613512 |

Pengujian kedua unit dengan ID “2” melakukan lima kali tembakan kearah Helm dan Rompi dari unit dengan ID “1” pada jarak 20 m. Data yang diterima oleh server dari hasil pengujian ini disajikan pada tabel 19. berikut ini

Tabel 19 Pengujian Unit 1

| ID | Status | Penembak | Helm / Rompi | Waktu | Lokasi Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hit | Unit 2 | Rompi | 14:06:10 | -7.943481, 112.613567 |
| 1 | Hit | Unit 2 | Hlem | 14:06:45 | -7.943483, 112.613569 |
| 1 | Miss | Unit 2 | - | 14:07:19 | -7.943482, 112.613568 |
| 1 | Hit | Unit 2 | Helm | 14:07:54 | -7.943480, 112.613566 |
| 1 | Hit | Unit 2 | Helm | 14:08:29 | -7.943484, 112.613570 |

# BAB V

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem Laser Tag berbasis ESP-NOW dan LoRa yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengujian regulator LM7805 menghasilkan tegangan keluaran sebesar 5,08 V dari tegangan masukan 7,98–8,14 V dengan error sebesar 0,16%, menunjukkan kestabilan catu daya yang sangat baik untuk seluruh subsistem. Rangkaian pemancar inframerah yang dilengkapi sensor suara, sensor getar, dan sensor api mampu mendeteksi kondisi aktivasi tembakan dengan akurat: sensor suara aktif pada intensitas di atas 59 dB, sensor getar merespons getaran ketukan dan jatuh dengan tegangan turun ke 120 mV–1,91 V (di bawah threshold 2,5 V), serta sensor api mendeteksi nyala api mulai jarak 246 cm. IC 74HC4078 sebagai gerbang NOR pengkondisi sinyal menghasilkan keluaran yang sepenuhnya sesuai dengan tabel kebenaran NOR tiga input, sehingga logika penggabungan sinyal sensor terverifikasi benar. Rangkaian penerima inframerah pada helm dan rompi mampu menerima sinyal IR pada jarak efektif hingga 200 meter pada malam hari, dengan cakupan sudut mencapai 45° tanpa lensa dan 180° saat menggunakan lensa Fresnel. Sistem anti-cheating berbasis empat sensor dengan gerbang NOR 4-input (IC 74HC4078) terbukti berfungsi: output bernilai HIGH (tidak curang) hanya ketika seluruh sensor dalam kondisi tidak terhalang, dan bernilai LOW (cheat terdeteksi) apabila salah satu atau lebih sensor tertutup, sesuai dengan 16 kombinasi tabel kebenaran yang diuji.

Pada pengujian protokol ESP-NOW antara ESP32-S3 Supermini (Helm) dan Heltec Tracker V1.2 (Rompi) pada jarak 4 meter dengan penghalang dinding dan kardus menunjukkan tingkat keberhasilan pengiriman data sebesar 100%, dengan seluruh 10 paket pesan diterima tanpa error. Nilai RSSI tercatat pada rentang –91 dBm hingga –95 dBm, menandakan sinyal dalam kondisi lemah namun masih andal untuk komunikasi jarak dekat antar unit pemain. Pengujian LoRaWAN menggunakan metode OTAA pada jaringan The Things Network (TTN) menunjukkan keberhasilan transmisi data uplink sebesar 100% dengan latensi rata-rata 3–5 detik per event, membuktikan kemampuan LoRa sebagai jalur komunikasi jarak jauh yang efisien dan bertenaga rendah. Arsitektur komunikasi dua lapis—ESP-NOW untuk interaksi cepat antar pemain dalam jarak dekat dan LoRa untuk pengiriman data ke server pusat—terbukti saling melengkapi dan berjalan secara paralel tanpa konflik

Modul GPS pada Heltec Wireless Tracker V1.2 berhasil mengunci posisi dengan akurasi tinggi, mencatat koordinat dengan variasi ±0,000002° dan jumlah satelit antara 10 hingga 22 satelit. Data GPS, status IR, dan parameter LoRa dikirimkan melalui jalur GPRS (SIM900A, APN: indosatgprs) ke ThingSpeak channel 3268510 dengan latensi 13–24 detik, kemudian diteruskan secara otomatis ke endpoint Vercel (/api/track) melalui mekanisme ThingHTTP. Pada pengujian sistem secara keseluruhan dengan skenario dua pemain saling menembak pada jarak 60 meter, diperoleh hit rate sebesar 80% (8 dari 10 tembakan berhasil mengenai target) dengan seluruh event tercatat akurat di server beserta data koordinat, waktu, status IR, status anti-cheat, RSSI, dan SNR. Tidak ditemukan event cheat selama pengujian berlangsung. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis proyek akhir terpenuhi: kombinasi ESP-NOW dan LoRa mampu menghasilkan sistem Laser Tag yang akurat, responsif, dan dapat dipantau secara real-time melalui antarmuka web dalam skenario arena permainan nyata.

## Saran

- Pengembangan jarak deteksi sensor inframerah

Untuk medan latihan yang lebih luas, diperlukan penggunaan sensor atau lensa yang lebih sensitif agar jarak deteksi bisa diperpanjang lebih dari 200 meter

- Uji Coba Lapangan dan Kondisi Ekstrem:

Disarankan pengujian sistem secara berkelanjutan di berbagai kondisi lingkungan, seperti saat hujan, panas, maupun kabut, guna memastikan keandalan pancaran dan penerimaan sinyal IR pada simulasi permainan sesungguhnya.

- Optimalisasi Konsumsi Daya dan Efisiensi Driver:

Agar waktu operasional alat semakin optimal, riset tambahan terkait efisiensi rangkaian driver LED dan manajemen energi pada baterai perlu dilakukan, misalnya melalui seleksi komponen dengan konsumsi daya rendah atau penggunaan algoritma sleep mode pada mikrokontroler.

- Pengembangan Antarmuka Sistem:

Pengembangan fitur antarmuka (misal melalui aplikasi mobile atau dashboard berbasis web) sebaiknya terus dikembangkan agar lebih intuitif dan responsif

# DAFTAR PUSTAKA

Adelantado, F., Vilajosana, X., Tuset-Peiro, P., Martinez, B., Melia-Segui, J., & Watteyne, T. (2017). Understanding the Limits of LoRaWAN. IEEE Communications Magazine, 55(9), 34–40. https://doi.org/10.1109/MCOM.2017.1600613

Adolfo, V., & Setia Budi, A. (2023). Perancangan Sistem Deteksi Node Baru Otomatis dalam Basis ESP-NOW dengan Tree Topology WSN. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, 7(5), 2475–2480. http://j-ptiik.ub.ac.id

Alliance, L. (2023). About LoRaWAN® - LoRa Alliance®. Https://Lora-Alliance.Org/about-Lorawan/. https://lora-alliance.org/about-lorawan/

Ariffin, A. A. Bin, Aziz, N. H. A., & Othman, K. A. (2011). Implementation of GPS for Location Tracking. In IEEE Control and System Graduate Research Colloquium. IEEE.

Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., & Townsley, W. M. (2016). A study of Lora: Long range & low power networks for the internet of things. Sensors (Switzerland), 16(9). https://doi.org/10.3390/s16091466

Automation, H. (2021). Heltec Products Operation Documention. Https://Docs.Heltec.Org/?Spm=a2ty_o01.29997173.0.0.16715171k9VBi2. https://docs.heltec.org/?spm=a2ty_o01.29997173.0.0.16715171k9VBi2

Azarov, O., Obertyukh, M., Prokofiev, M., Kalizhanova, A., & Kosaruk, O. (2025). PUSH-PULL VOLTAGE BUFFER WITH IMPROVED LOAD CAPACITY. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska, 15(2), 100–103. https://doi.org/10.35784/iapgos.7257

Chengdu, H. A. T. Co. , Ltd. (2023). Wireless Tracker V1.1. Heltec Automation. https://heltec.org

Deepika, K., & Renuka Prasad, B. (2023). IoT-Based Dashboards for Monitoring Connected Farms Using Free Software and Open Protocols (pp. 529–543). https://doi.org/10.1007/978-981-19-6004-8_43

Electronics, R. (2020, April 29). Vibration Sensor. Www.Rajguruelectronics.Com. www.rajguruelectronics.com

Fajar Arofah, M., Mandayatma, E., & Nurcahyo, S. (2023). Penerapan Protokol Komunikasi ESP-Now pada Portable Traffic Light. Jurnal Elektronika Dan Otomasi Industri, 10(1), 52–59. https://doi.org/10.33795/elkolind.v10i1.2749

Gromes, J. (2025). Universal wireless communication library for embedded devices. Https://Github.Com/Jgromes/RadioLib. https://github.com/jgromes/RadioLib

Gromes, J., Daniel, V., Svoboda, P., Tremouillhe, O., Kubik, M., Jon, J., & Stejskal, M. (2025). Scalable small satellite platform for earth observation and scientific missions. Journal of Physics: Conference Series, 3078(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/3078/1/012067

Guerbaoui, M., El Faiz, S., Ed-Dahhak, A., Lachhab, A., Benhala, B., Bakziz, Z., Ichou, I., & Selmani, A. (2025). From Data to Decisions: A Smart IoT and Cloud Approach to Environmental Monitoring. E3S Web of Conferences, 601. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560100008

Hailan, M. A., Ghazaly, N. M., & Albaker, B. M. (2024). ESPNow Protocol-Based IIoT System for Remotely Monitoring and Controlling Industrial Systems. Journal of Robotics and Control (JRC), 5(6), 1924–1942. https://doi.org/10.18196/jrc.v5i6.21925

Itera. (2021). BAB II LANDASAN TEORI II.1 Global Navigation Satellite System (GNSS).

Kahn, J. M., & Barry, J. R. (1997). Wireless Infrared Communications. IEEE, 85, 265–298.

Khan, H. (2023, June 23). Fire/Flame Sensor Module. Https://Www.Datasheethub.Com/Ir-Flame-Sensor-Module/.

Konate, S., Li, C., Pranolo, A., & Traore, M. (2025). Modeling LoRa Backscatter Communication Range. Global Journal of Computer Science and Technology: G Interdisciplinary, 25(1).

Lesmana, B., Heryana, G., & Jatira. (2023). Perancangan Sistem Kendali Mesin CNC (Computer Numerical Control) laser Cutting CO2 2 Axis Berbasis Arduino Uno. Journal of Applied Mechanical Technology, 2(2), 28–33. https://doi.org/10.31884/jamet.v2i2.43

Maurya, K., Singh, M., & Jain, N. (2012). Real Time Vehicle Tracking System using GSM and GPS Technology-An Anti-theft Tracking System. IJECSE, 1, 1103–1107. www.ijecse.org

Munandar, A., David Maria Veronika, N., Abdulllah, D., & Sahputra, E. (2023). Miniature Design of Liquid Filling Machine Automatically Using ESP32 Based IOT (Internet of Things) Perancangan Miniatur Mesin Pengisi Cairan Otomatis Menggunakan ESP32 Berbasis IOT (Internet of Things). JURNAL KOMITEK, 3(1), 69–78. https://doi.org/10.53697/jkomitek.v3i1

Nicola, C. I., Nicola, M., Sacerdoțianu, D., & Pătru, I. (2024). Real-time Monitoring of Cable Sag and Overhead Line Parameters Based on a Distributed Sensor Network and Implementation in a Web server and IoT. https://doi.org/10.20944/preprints202405.1414.v1

Nihayatus Sa’adah, Aries Pratiarso, Faridatun Nadziroh, Nailul Muna, Karimatun Nisa’, I Gede Puja Astawa, Tri Budi Santoso, & Sultan Syahputra Yulianto. (2024). Analisa Performansi Komunikasi Lora (Long Range) pada Sistem Monitoring Buoy di Laut. The Indonesian Journal of Computer Science, 13(6). https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i6.4462

Nugraha, A. I., & Rosita, Y. D. (2024). Web-Based Integration of IoT and Artificial Intelligence for Monitoring Aquariums. MATICS: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi (Journal of Computer Science and Information Technology), 16(1), 7–12. https://doi.org/10.18860/mat.v16i1.23471

Parveen, Z., & Aldhlan, K. A. (2016). Missing Pilgrims Tracking System Using GPS, GSM and Arduino Microcontroller. In International Conference on Recent Advances in Computer Systems.

Pratama, E. W., & Kiswantono, A. (2023). Electrical Analysis Using ESP-32 Module In Realtime. JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences), 7(2), 1273–1284. https://doi.org/10.54732/jeecs.v7i2.21

Prettz, J. B., Da Costa, J. P. C. L., Alvim, J. R., Miranda, R. K., & Zanatta, M. R. (2017). Efficient and low cost MIMO communication architecture for smartbands applied to postoperative patient care. RPC 2017 - Proceedings of the 2nd Russian-Pacific Conference on Computer Technology and Applications, 2017-December, 1–5. https://doi.org/10.1109/RPC.2017.8168055

Satheesh, M. B., Senthilkumar, B., Veeramanikandasamy, T., & Saravanakumar, O. M. (2016). Microcontroller and SD Card Based Standalone Data Logging System using SPI and I2C Protocols for Industrial Application. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering (An ISO, 5(4), 2208–2214. https://doi.org/10.15662/IJAREEIE.2016.0504002

Shi, Z., Chow, C. W. K., Fabris, R., Liu, J., & Jin, B. (2022). Applications of Online UV‐Vis Spectrophotometer for Drinking Water Quality Monitoring and Process Control: A Review. In Sensors (Vol. 22, Number 8). MDPI. https://doi.org/10.3390/s22082987

Siradjuddin, I., Nurwicaksana, W. A., Riskitasari, S., Al Azhar, G., Rahman Hidayat, A., & Wicaksono, R. P. (2024). An Infrared Emitter Driver Circuit of SAT for MILES Application. In Journal of Evrimata: Engineering and Physics (Vol. 02, Number 02).

Sunil Fulzele, V., & Athawale, S. V. (2024). IJIRID International Journal of Ingenious Research, Invention and Development GPS Technology: A Review, Architecture, and Working. International Journal of Ingenious Research, Invention and Development, 3, 543–549. https://doi.org/10.5281/zenodo.14230440

Texas, I. (1976). µA7800 SERIES POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS. www.ti.com/sc/package.

Toyib, R., Bustami, I., Abdullah, D., & Onsardi, O. (2019). Penggunaan Sensor Passive Infrared Receiver (PIR) Untuk Mendeteksi Gerak Berbasis Short Message Service Gateway. Pseudocode, 6(2). https://doi.org/10.33369/pseudocode.6.2.114-124

Urazayev, D., Eduard, A., Ahsan, M., & Zorbas, D. (2023). Indoor Performance Evaluation of ESP-NOW. https://github.com/espressif/esp-now

Vishay Semiconductors. (2025). IR Receiver Modules for Remote Control Systems. In www.vishay.com. www.vishay.com

Winternitz, L. M. B., Bamford, W. A., & Heckler, G. W. (2009). A GPS receiver for high-altitude satellite navigation. IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing, 3(4), 541–556. https://doi.org/10.1109/JSTSP.2009.2023352

Yahya, M. S., Soeung, S., Chinda, F. E., Musa, U., & Yunusa, Z. (2024). Dual-band GPS/LoRa antenna for internet of thing applications. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 13(2), 986–995. https://doi.org/10.11591/eei.v13i2.6428

Yanziah, A., Sopian, S., & Rose, M. M. (2020). ANALISIS JARAK JANGKAUAN LORA DENGAN PARAMETER RSSI DAN PACKET LOSS PADA AREA URBAN. JURNAL TEKNOLOGI TECHNOSCIENTIA, 13, 59–67.

Yunardi, R. T. (2017). Analisa Kinerja Sensor Inframerah dan Ultrasonik untuk Sistem Pengukuran Jarak pada Mobile Robot Inspection. Setrum : Sistem Kendali-Tenaga-Elektronika-Telekomunikasi-Komputer, 6(1), 33. https://doi.org/10.36055/setrum.v6i1.1583

Zade, Prof. M. N., Nikose, Prof. M. D., & Aerkewar, Prof. P. N. (2012). Wireless Infrared Communications :A Survey. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 1(3), 1–8. www.ijert.org

Zhengyihong. (2025, August 29). KY-038 Sound Sensor Module. Https://Easyelecmodule.Com/Ky-038-Sound-Sensor-Module/. https://easyelecmodule.com/ky-038-sound-sensor-module/

# LAMPIRAN

| Gambar Lampiran 1 Proses dan pengambilan data GPS, GPRS dan SDCard | Gambar Lampiran 2 proses peracangan Electrical Rompi |
| --- | --- |
| Gambar Lampiran 3 proses pengambilan data sensor dan pengukuran tegangan | Gambar Lampiran 4 Proses peracangan electrical SAT |

- Program Transmitter Infrared

#include <Arduino.h>

#include <IRremote.hpp>

// =============================

// Configuration

// =============================

#define IR_SEND_PIN     2

#define BUTTON_PIN      5

#define STATUS_LED      LED_BUILTIN

#define SERIAL_BAUD     115200

#define TASK_PRIORITY_BUTTON    1

#define TASK_PRIORITY_SERIAL    1

#define TASK_PRIORITY_IR        2

#define TASK_STACK_SIZE_BUTTON  2048

#define TASK_STACK_SIZE_SERIAL  3072

#define TASK_STACK_SIZE_IR      2048

// =============================

// Data Structure

// =============================

struct IRCommand {

uint32_t address;

uint8_t  command;

uint8_t  repeat;

};

// =============================

// Global Shared Resources

// =============================

IRCommand lastIRCommand = {0x04, 0x04, 1}; // Default + shared

SemaphoreHandle_t xCommandMutex = nullptr;   // Protects lastIRCommand

QueueHandle_t irSendQueue = nullptr;         // Queue to trigger send

// =============================

// Task Declarations

// =============================

void taskIRSender(void *pvParameters);

void taskSerialCommand(void *pvParameters);

void taskButtonPress(void *pvParameters);

// =============================

// Setup

// =============================

void setup() {

Serial.begin(SERIAL_BAUD);

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(STATUS_LED, OUTPUT);

pinMode(IR_SEND_PIN, OUTPUT);

IrSender.begin(IR_SEND_PIN);

// Create mutex and queue

xCommandMutex = xSemaphoreCreateMutex();

irSendQueue = xQueueCreate(10, sizeof(bool)); // Just a trigger

if (xCommandMutex == nullptr || irSendQueue == nullptr) {

Serial.println("❌ Failed to create RTOS resources!");

while (1) delay(10);

}

// Start tasks

xTaskCreate(taskButtonPress,   "Button", TASK_STACK_SIZE_BUTTON,   NULL, TASK_PRIORITY_BUTTON,  NULL);

xTaskCreate(taskSerialCommand, "Serial", TASK_STACK_SIZE_SERIAL,   NULL, TASK_PRIORITY_SERIAL,  NULL);

xTaskCreate(taskIRSender,      "IRSend", TASK_STACK_SIZE_IR,       NULL, TASK_PRIORITY_IR,      NULL);

Serial.println("✅ SIMPERA TEST IR TX & RX");

Serial.println("👤 Indrazno Siradjuddin");

Serial.println("📅 2025");

Serial.println("System Ready.");

Serial.printf("💡 Default IR: Addr=0x%04X, Cmd=0x%02X\n", lastIRCommand.address, lastIRCommand.command);

Serial.println("👉 Send 'F' or 'F,<addr>,<cmd>' via serial");

Serial.println("🖐️  Press button to send LAST received command");

}

void loop() {

delay(1000);

}

// =============================

// Task: IR Sender

// =============================

void taskIRSender(void *pvParameters) {

bool trigger;

(void) pvParameters;

for (;;) {

// Wait for send trigger

if (xQueueReceive(irSendQueue, &trigger, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {

// Acquire mutex to read last command

if (xSemaphoreTake(xCommandMutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

IRCommand cmd = lastIRCommand; // Copy

xSemaphoreGive(xCommandMutex);

// Feedback

digitalWrite(STATUS_LED, HIGH);

IrSender.sendNEC(cmd.address, cmd.command, cmd.repeat);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(150));

digitalWrite(STATUS_LED, LOW);

digitalWrite(IR_SEND_PIN, LOW);

Serial.printf("✅ IR Sent: NEC Addr=0x%04X, Cmd=0x%02X, Repeat=%d\n",

cmd.address, cmd.command, cmd.repeat);

} else {

Serial.println("❌ Failed to acquire command lock!");

}

}

}

}

// =============================

// Task: Serial Command Parser

// =============================

void taskSerialCommand(void *pvParameters) {

(void) pvParameters;

for (;;) {

if (Serial.available()) {

String input = Serial.readStringUntil('\n');

input.trim();

if (input.startsWith("F") || input.startsWith("f")) {

IRCommand cmd = lastIRCommand; // Start with current

int comma1 = input.indexOf(',');

int comma2 = input.indexOf(',', comma1 + 1);

if (comma1 != -1 && comma2 != -1) {

String addrStr = input.substring(comma1 + 1, comma2);

String cmdStr  = input.substring(comma2 + 1);

addrStr.trim(); cmdStr.trim();

cmd.address = strtoul(addrStr.c_str(), NULL, 0);

cmd.command = strtoul(cmdStr.c_str(),  NULL, 0);

cmd.repeat = 1;

// Update shared last command

if (xSemaphoreTake(xCommandMutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

lastIRCommand = cmd;

xSemaphoreGive(xCommandMutex);

Serial.printf("📩 Updated last command: F, 0x%04X, 0x%02X\n",

cmd.address, cmd.command);

} else {

Serial.println("❌ Failed to update command (lock timeout)");

}

} else {

Serial.println("📩 Triggering last stored command via 'F'");

}

// Trigger IR send immediately

bool sendTrigger = true;

if (xQueueSendToBack(irSendQueue, &sendTrigger, pdMS_TO_TICKS(100)) != pdTRUE) {

Serial.println("❌ Send queue full!");

}

}

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));

}

}

// =============================

// Task: Button Press

// =============================

void taskButtonPress(void *pvParameters) {

bool buttonPressed = false;

bool sendTrigger = true;

(void) pvParameters;

for (;;) {

if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW && !buttonPressed) {

buttonPressed = true;

Serial.println("🖐️  Button Pressed: Sending LAST user command");

if (xQueueSendToBack(irSendQueue, &sendTrigger, pdMS_TO_TICKS(100)) != pdTRUE) {

Serial.println("❌ Send queue full! Button ignored.");

}

// Cooldown

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

}

if (digitalRead(BUTTON_PIN) == HIGH) {

buttonPressed = false;

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(20));

}

}

- Program Helmet

/*

* Laser Tag Helm - IR + Anti-Cheating + ESP-NOW

* Semua dalam satu file agar kompatibel dengan Arduino IDE

*/

#include <Arduino.h>

#include <IRremote.hpp>

#include <WiFi.h>

#include <esp_now.h>

#include <esp_wifi.h>

// === Pin Configuration ===

#define IR_RECEIVE_PIN   4

#define IR_LED_PIN       6

#define PHOTODIODE_PIN   5

// === Ganti dengan MAC Heltec Tracker Anda ===

uint8_t HELTEC_MAC[] = {0x10, 0x20, 0xBA, 0x65, 0x4D, 0x14};

// === ESP-NOW Data ===

typedef struct {

uint16_t address;

uint8_t  command;

} ir_data_t;

ir_data_t lastPacket;

bool dataPending = false;

volatile bool sendOK = false;

// === Anti-Cheating ===

bool antiCheatActive = true;

unsigned long lastCheckTime = 0;

const unsigned long CHECK_INTERVAL = 100; // ms

// === ESP-NOW Callback ===

void onDataSent(const wifi_tx_info_t *info, esp_now_send_status_t status) {

sendOK = (status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS);

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(500);

// Setup anti-cheat

pinMode(IR_LED_PIN, OUTPUT);

pinMode(PHOTODIODE_PIN, INPUT);

digitalWrite(IR_LED_PIN, HIGH); // Nyalakan IR LED terus-menerus

// Setup IR receiver

IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, false);

// Setup ESP-NOW

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin();

WiFi.setSleep(false);

esp_wifi_set_channel(1, WIFI_SECOND_CHAN_NONE);

esp_now_init();

esp_now_register_send_cb(onDataSent);

esp_now_peer_info_t peer = {};

memcpy(peer.peer_addr, HELTEC_MAC, 6);

peer.channel = 1;

peer.encrypt = false;

esp_now_add_peer(&peer);

Serial.println("IR Receiver Ready");

Serial.println("Anti-Cheating System Active");

Serial.println("ESP-NOW initialized — data dikirim ke Heltec");

}

void loop() {

// === Cek anti-cheating setiap 100ms ===

if (millis() - lastCheckTime >= CHECK_INTERVAL) {

lastCheckTime = millis();

int status = digitalRead(PHOTODIODE_PIN); // LOW = cheating

if (status == LOW) {

if (antiCheatActive) {

antiCheatActive = false;

Serial.println("  WARNING: CHEATING DETECTED!");

Serial.println("  Sinyal IR tidak akan diproses");

}

} else {

if (!antiCheatActive) {

antiCheatActive = true;

Serial.println("✓ Anti-Cheat System Normal - Signals Accepted");

}

}

}

// === Terima sinyal IR ===

if (IrReceiver.decode()) {

if (antiCheatActive) {

Serial.println("IR signal received!");

// Format: Protocol=NEC Address=0x4, Command=0x4, Raw-Data=0xFB04FB04, ...

Serial.printf("Protocol=NEC Address=0x%X, Command=0x%X, Raw-Data=0x%08X, %d bits, LSB first, Gap=%luus, Duration=%luus\n",

IrReceiver.decodedIRData.address,

IrReceiver.decodedIRData.command,

(uint32_t)IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData,

IrReceiver.decodedIRData.numberOfBits,

IrReceiver.irparams.initialGapTicks * MICROS_PER_TICK,

IrReceiver.decodedIRData.rawlen * MICROS_PER_TICK

);

Serial.printf("Received NEC Signal | Address: 0x%X | Command: 0x%X\n",

IrReceiver.decodedIRData.address,

IrReceiver.decodedIRData.command

);

Serial.printf("Send with: IrSender.sendNEC(0x%X, 0x%X, <numberOfRepeats>);\n",

IrReceiver.decodedIRData.address,

IrReceiver.decodedIRData.command

);

// Kirim via ESP-NOW

lastPacket.address = IrReceiver.decodedIRData.address;

lastPacket.command = IrReceiver.decodedIRData.command;

dataPending = true;

sendOK = false;

esp_err_t result = esp_now_send(HELTEC_MAC, (uint8_t*)&lastPacket, sizeof(lastPacket));

if (result == ESP_OK) delay(10);

} else {

Serial.println("⚠️ SIGNAL REJECTED - Anti-Cheat Triggered!");

}

IrReceiver.resume();

}

// === Retry jika gagal ===

if (dataPending && !sendOK) {

esp_err_t result = esp_now_send(HELTEC_MAC, (uint8_t*)&lastPacket, sizeof(lastPacket));

if (result == ESP_OK) {

delay(10);

if (sendOK) dataPending = false;

}

}

delay(2);

}

- Program Rompi

// ============================================

// HELTEC TRACKER V1.10

// Base : V1.8

// Fix  : Tambah mGsmTcp mutex untuk serialisasi

//        semua akses TCP SIM900A

//        (sendThingSpeakGprs, sendImmediateGprsPayload,

//         taskGprsLoop DB send)

//        Root cause V1.8: sendImmediateGprsPayload dari

//        taskIr/taskAntiCheat bisa conflict dengan

//        ThingSpeak TCP connect → code:0 / TCP FAILED

// ============================================

#define ENABLE_WIFI    1

#define ENABLE_GPRS    1

#define ENABLE_LORAWAN 1

#define ENABLE_SD      1

#include <Arduino.h>

#include <SPI.h>

#include <SD.h>

#include <Adafruit_ST7735.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <RadioLib.h>

#include <TinyGPS++.h>

#include <IRremote.hpp>

#if ENABLE_WIFI

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#endif

#if ENABLE_GPRS

#define TINY_GSM_MODEM_SIM900

#define TINY_GSM_RX_BUFFER 1024

#include <HardwareSerial.h>

#include <TinyGsmClient.h>

#endif

// ============================================

// KONFIGURASI

// ============================================

#define WIFI_SSID           "UserAndroid"

#define WIFI_PASSWORD       "55555550"

#define VERCEL_API_URL      "https://laser-tag-project.vercel.app/api/track"

#define GPRS_APN            "indosatgprs"

#define GPRS_USER           "indosat"

#define GPRS_PASS           "indosat"

#define GPRS_SIM_PIN        ""

#define GPRS_HOST           "simpera.teknoklop.com"

#define GPRS_PORT           10000

#define GPRS_API_KEY        "tPmAT5Ab3j7F9"

#define GPRS_PATH           "/lasertag/api/track.php"

#define GPRS_CHEAT_PATH     "/lasertag/api/cheat_event.php"

// ============================================

// THINGSPEAK VIA SIM900A

// ============================================

#define TS_HOST             "api.thingspeak.com"

#define TS_PORT             80

#define TS_WRITE_KEY        "N6ATMD4JVI90HTHH"

#define TS_CHANNEL_ID       "3268510"

#define TS_INTERVAL_MS      15000

// field1=lat, field2=lng, field3=alt, field4=sat

// field5=rssi, field6=irStatus(1=HIT/0=NONE)

// field7=cheat, field8=snr

#define DEVICE_ID           "Heltec-P1"

#define IR_RECEIVE_PIN      5

// ============================================

// GPS CSV CONFIG

// ============================================

#define GPS_CSV_FILE        "/gps_log.csv"

#define GPS_CSV_INTERVAL_MS 5000

// ============================================

// ANTI-CHEAT CONFIG

// ============================================

#define IR_AMBIENT_PIN        2

#define CHEAT_DETECTION_MS    5000

#define CHEAT_CHECK_INTERVAL  100

#define CHEAT_ALERT_DURATION  10000

#define IR_IMMEDIATE_SEND     2

// ============================================

// LORAWAN KEYS

// ============================================

const uint64_t joinEUI = 0x0000000000000003;

const uint64_t devEUI  = 0x70B3D57ED0075AC0;

const uint8_t appKey[] = {0x48,0xF0,0x3F,0xDD,0x9C,0x5A,0x9E,0xBA,0x42,0x83,0x01,0x1D,0x7D,0xBB,0xF3,0xF8};

const uint8_t nwkKey[] = {0x9B,0xF6,0x12,0xF4,0xAA,0x33,0xDB,0x73,0xAA,0x1B,0x7A,0xC6,0x4D,0x70,0x02,0x26};

// ============================================

// PIN

// ============================================

#define Vext_Ctrl      3

#define LED_K          21

#define LED_BUILTIN    18

#define RADIO_SCLK_PIN 9

#define RADIO_MISO_PIN 11

#define RADIO_MOSI_PIN 10

#define RADIO_CS_PIN   8

#define RADIO_RST_PIN  12

#define RADIO_DIO1_PIN 14

#define RADIO_BUSY_PIN 13

#define GPS_TX_PIN     34

#define GPS_RX_PIN     33

#define GPRS_TX_PIN    17

#define GPRS_RX_PIN    16

#define GPRS_RST_PIN   15

#define SD_CS          4

#define TFT_CS         38

#define TFT_DC         40

#define TFT_RST        39

#define TFT_SCLK       41

#define TFT_MOSI       42

// ============================================

// TIMING

// ============================================

const uint32_t UPLINK_INTERVAL_MS = 1000;

const uint32_t WIFI_UPLOAD_MS     = 1000;

const uint32_t GPRS_INTERVAL_MS   = 30000;

const uint8_t  MAX_JOIN_ATTEMPTS  = 5;

const uint32_t JOIN_RETRY_MS      = 2000;

const uint32_t SD_WRITE_MS        = 2000;

const size_t   LOG_QUEUE_SIZE     = 20;

const TickType_t MTX              = pdMS_TO_TICKS(100);

const LoRaWANBand_t Region        = AS923;

const uint8_t subBand             = 0;

// ============================================

// TFT — 5 halaman

// ============================================

#define TFT_W       160

#define TFT_H       80

#define TFT_PAGES   5

#define TFT_ROWS    6

#define PAGE_MS     3000

#define LINE_H      10

#define LEFT_M      3

#define TOP_M       10

// ============================================

// STRUCTS

// ============================================

struct GpsData    { bool valid, locValid; float lat, lng, alt; uint8_t sat, h, m, s; };

struct LoraStatus { bool joined; String ev; int16_t rssi; float snr; };

struct WifiSt     { bool connected; String ip; unsigned long lastRC; int code; uint32_t ok, fail; };

struct GprsSt     { bool connected; String ip; String lastEvt; String lastResp; };

struct IrSt       { bool got; uint16_t addr; uint8_t cmd; unsigned long t; uint32_t hitCount; };

struct ThingSpeakSt {

bool     lastOk;

uint32_t lastSentMs;

int      lastCode;

uint32_t okCount;

uint32_t failCount;

};

struct CsvSt { uint32_t rowCount; bool headerOk; };

// Sesi ID untuk CSV

char     g_csvSesiId[8]   = "000000";

bool     g_csvSesiIdSet   = false;

struct Page { String row[TFT_ROWS]; };

struct __attribute__((packed)) Payload {

uint32_t addr_id, shooter_addr;

uint8_t  sub_id, shooter_sub, status;

float    lat, lng, alt;

uint16_t bat;

uint8_t  sat;

int16_t  rssi;

int8_t   snr;

uint8_t  cheatDetected;

};

// ============================================

// OBJECTS

// ============================================

TinyGPSPlus GPS;

SX1262      radio = new Module(RADIO_CS_PIN, RADIO_DIO1_PIN, RADIO_RST_PIN, RADIO_BUSY_PIN);

LoRaWANNode node(&radio, &Region, subBand);

Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_SCLK, TFT_RST);

GFXcanvas16 fb(TFT_W, TFT_H);

#if ENABLE_GPRS

HardwareSerial sim900(2);

TinyGsm       modem(sim900);

TinyGsmClient gsmClient(modem);

TinyGsmClient gsmClientTS(modem);

#endif

// ============================================

// STATE

// ============================================

GpsData      g_gps  = {};

LoraStatus   g_lora = {false, "IDLE", 0, 0};

WifiSt       g_wifi = {false, "N/A", 0, 0, 0, 0};

GprsSt       g_gprs = {false, "N/A", "IDLE", "-"};

IrSt         g_ir   = {};

ThingSpeakSt g_ts   = {false, 0, 0, 0, 0};

CsvSt        g_csv  = {0, false};

// FIX V1.6: Flag IR hit persistent untuk ThingSpeak

volatile bool g_irHitPendingTS = false;

volatile bool     g_cheatDetected    = false;

volatile uint32_t g_cheatAlertExpiry = 0;

// ============================================

// TFT PAGES

// ============================================

Page g_pg[TFT_PAGES] = {

{ { "LoRaWAN Status", "Event: IDLE", "RSSI: -", "SNR: -", "Joined: NO", "-"} },

{ { "GPS Status", "Lat: -", "Long: -", "Alt: -", "Sat: -", "--:--:--"} },

{ { "GPRS/DB Status", "Conn: NO", "IP: -", "Last: -", "Resp: -", "Evt: IDLE"} },

{ { "IR Hit Info", "Shooter: -", "Sub: -", "Loc: NONE", "Time: --:--", "Hits: 0"} },

{ { "ThingSpeak", "Status: -", "Code: -", "OK: 0", "Fail: 0", "Ch:" TS_CHANNEL_ID } }

};

bool     sdOK   = false;

bool     irSend = false;

bool     irPend = false;

uint16_t irAddr = 0;

uint8_t  irCmd  = 0;

// ============================================

// RTOS

// ============================================

SemaphoreHandle_t mGps, mLora, mTft, mWifi, mGprs, mIr, mSpi, mTs, mCsv;

// FIX V1.9: mutex baru untuk serialisasi semua TCP SIM900A

// SIM900A hanya support 1 koneksi TCP aktif sekaligus

// Tanpa mutex ini, sendImmediateGprsPayload (dari taskIr/taskAntiCheat)

// bisa conflict dengan sendThingSpeakGprs → TCP FAILED / code:0

SemaphoreHandle_t mGsmTcp;

QueueHandle_t     qLog;

// ============================================

// FORWARD DECLARATIONS

// ============================================

void taskTft(void*);

void taskGps(void*);

void taskLora(void*);

void taskSd(void*);

void taskWifi(void*);

void taskGprsLoop(void*);

void taskIr(void*);

void taskAntiCheat(void*);

void taskGpsCsv(void*);

void logSd(const char*);

void wifiPost(float lat, float lng);

void sendImmediateGprsPayload(bool isCheat);

void sendThingSpeakGprs();

void buildDataPayload(Payload &payload);

void sdSave(float, float, float, uint8_t, int16_t, float, const char*);

void writeCsvHeader();

void writeGpsCsv();

bool sdUpload();

String decodeState(int16_t);

void initGprsHardware();

// ============================================

// SETUP

// ============================================

void setup()

{

pinMode(Vext_Ctrl, OUTPUT); digitalWrite(Vext_Ctrl, HIGH);

pinMode(LED_K, OUTPUT);     digitalWrite(LED_K, HIGH);

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

pinMode(IR_AMBIENT_PIN, INPUT);

Serial.begin(115200);

Serial.println("\n[BOOT] Heltec Tracker V1.9");

Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, GPS_RX_PIN, GPS_TX_PIN);

IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, DISABLE_LED_FEEDBACK);

tft.initR(INITR_MINI160x80);

tft.setRotation(1);

tft.fillScreen(ST7735_BLACK);

tft.setTextColor(ST7735_CYAN); tft.setTextSize(1);

tft.setCursor(10, 15); tft.print("Heltec Tracker V1.10");

tft.setCursor(10, 28); tft.print(DEVICE_ID);

tft.setCursor(10, 41); tft.setTextColor(ST7735_WHITE); tft.print("Starting...");

mGps    = xSemaphoreCreateMutex();

mLora   = xSemaphoreCreateMutex();

mTft    = xSemaphoreCreateMutex();

mWifi   = xSemaphoreCreateMutex();

mGprs   = xSemaphoreCreateMutex();

mIr     = xSemaphoreCreateMutex();

mSpi    = xSemaphoreCreateMutex();

mTs     = xSemaphoreCreateMutex();

mCsv    = xSemaphoreCreateMutex();

// FIX V1.9: mutex TCP SIM900A

mGsmTcp = xSemaphoreCreateMutex();

qLog    = xQueueCreate(LOG_QUEUE_SIZE, sizeof(char*));

xTaskCreatePinnedToCore(taskTft, "TFT", 32768, NULL, 3, NULL, 0);

#if ENABLE_SD

xTaskCreatePinnedToCore(taskSd, "SD ", 8192, NULL, 1, NULL, 0);

#endif

xTaskCreatePinnedToCore(taskGps,       "GPS",   8192, NULL, 3, NULL, 1);

xTaskCreatePinnedToCore(taskIr,        "IR",    4096, NULL, 3, NULL, 1);

xTaskCreatePinnedToCore(taskAntiCheat, "Cheat", 2048, NULL, 2, NULL, 1);

#if ENABLE_WIFI

xTaskCreatePinnedToCore(taskWifi, "WiFi", 32768, NULL, 1, NULL, 1);

#endif

#if ENABLE_LORAWAN

xTaskCreatePinnedToCore(taskLora, "LoRa", 16384, NULL, 1, NULL, 1);

#endif

#if ENABLE_GPRS

initGprsHardware();

xTaskCreatePinnedToCore(taskGprsLoop, "GPRS", 32768, NULL, 1, NULL, 1);

#endif

xTaskCreatePinnedToCore(taskGpsCsv, "GpsCsv", 4096, NULL, 1, NULL, 0);

}

void loop() { vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000)); }

// ============================================

// TFT TASK

// ============================================

void taskTft(void *pv)

{

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));

uint32_t pageSwitch = millis();

uint8_t  currentPage = 0;

for (;;)

{

if (millis() - pageSwitch >= PAGE_MS) {

currentPage = (currentPage + 1) % TFT_PAGES;

pageSwitch = millis();

}

if (xSemaphoreTake(mTs, pdMS_TO_TICKS(10)) == pdTRUE) {

g_pg[4].row[0] = "ThingSpeak(GPRS)";

g_pg[4].row[1] = g_ts.lastOk ? "Status: OK" : "Status: FAIL";

g_pg[4].row[2] = "Code: " + String(g_ts.lastCode);

g_pg[4].row[3] = "OK: " + String(g_ts.okCount);

g_pg[4].row[4] = "Fail: " + String(g_ts.failCount);

g_pg[4].row[5] = "Ch:" + String(TS_CHANNEL_ID);

xSemaphoreGive(mTs);

}

if (xSemaphoreTake(mTft, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

fb.fillScreen(ST7735_BLACK);

fb.setTextColor(ST7735_WHITE);

fb.setTextSize(1);

fb.setCursor(0, 1);

fb.print("L=");

fb.setTextColor(g_lora.joined ? ST7735_GREEN : ST7735_RED);

fb.print(g_lora.joined ? "Ok" : "No");

fb.setTextColor(ST7735_WHITE); fb.print(" ");

fb.print("G=");

fb.setTextColor(g_gprs.connected ? ST7735_GREEN : ST7735_RED);

fb.print(g_gprs.connected ? "Ok" : "No");

fb.setTextColor(ST7735_WHITE); fb.print(" ");

fb.print("W=");

fb.setTextColor(g_wifi.connected ? ST7735_GREEN : ST7735_RED);

fb.print(g_wifi.connected ? "Ok" : "No");

fb.setTextColor(ST7735_WHITE); fb.print(" ");

fb.print("S=");

fb.setTextColor(sdOK ? ST7735_GREEN : ST7735_RED);

fb.print(sdOK ? "Ok" : "No");

fb.setTextColor(ST7735_WHITE);

fb.printf(" [%d/%d]", currentPage + 1, TFT_PAGES);

fb.drawLine(0, 9, TFT_W, 9, ST7735_BLUE);

for (int i = 0; i < TFT_ROWS; i++) {

int y = TOP_M + i * LINE_H;

if (y >= TFT_H - 10) break;

fb.setCursor(LEFT_M, y);

fb.print(g_pg[currentPage].row[i]);

}

if (millis() < g_cheatAlertExpiry) {

fb.fillRect(0, TFT_H - 10, TFT_W, 10, ST7735_RED);

fb.setTextColor(ST7735_WHITE, ST7735_RED);

fb.setCursor(15, TFT_H - 9);

fb.print("CHEAT RECORDED");

}

xSemaphoreGive(mTft);

if (xSemaphoreTake(mSpi, pdMS_TO_TICKS(40)) == pdTRUE) {

tft.drawRGBBitmap(0, 0, fb.getBuffer(), TFT_W, TFT_H);

xSemaphoreGive(mSpi);

}

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));

}

}

// ============================================

// ANTI-CHEAT TASK

// ============================================

void taskAntiCheat(void *pv)

{

uint32_t coverStart = 0;

bool     wasCovered = false;

for (;;) {

bool isCovered = digitalRead(IR_AMBIENT_PIN) == LOW;

if (isCovered) {

if (!wasCovered) { coverStart = millis(); wasCovered = true; }

else if (!g_cheatDetected && millis() - coverStart >= CHEAT_DETECTION_MS) {

g_cheatDetected    = true;

g_cheatAlertExpiry = millis() + CHEAT_ALERT_DURATION;

logSd("[CHEAT] IR covered >5s - CHEAT DETECTED!");

Serial.println("[CHEAT] DETECTED!");

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) { g_pg[2].row[5] = "Evt: CHEAT!"; xSemaphoreGive(mTft); }

if (xSemaphoreTake(mGprs, MTX) == pdTRUE) { g_gprs.lastEvt = "CHEAT"; xSemaphoreGive(mGprs); }

for (uint8_t i = 0; i < IR_IMMEDIATE_SEND; i++) {

sendImmediateGprsPayload(true);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));

}

}

} else {

wasCovered = false;

if (g_cheatDetected) {

g_cheatDetected = false;

logSd("[CHEAT] cleared");

}

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(CHEAT_CHECK_INTERVAL));

}

}

// ============================================

// GPS TASK

// ============================================

void taskGps(void *pv)

{

for (;;) {

int n = Serial1.available();

for (int i = 0; i < n; i++) GPS.encode(Serial1.read());

bool hasT = GPS.time.isValid(), hasL = GPS.location.isValid();

if (xSemaphoreTake(mGps, MTX) == pdTRUE) {

g_gps.valid    = hasT || hasL;

g_gps.locValid = hasL;

g_gps.sat      = GPS.satellites.value();

if (hasL) { g_gps.lat = GPS.location.lat(); g_gps.lng = GPS.location.lng(); g_gps.alt = GPS.altitude.meters(); }

if (hasT) { g_gps.h = GPS.time.hour(); g_gps.m = GPS.time.minute(); g_gps.s = GPS.time.second(); }

xSemaphoreGive(mGps);

}

// Catat sesi_id sekali saat GPS pertama valid

if (hasT && !g_csvSesiIdSet) {

float lon = g_gps.locValid ? g_gps.lng : 107.0f;

int utcOffset = (lon < 115.0f) ? 7 : (lon < 134.0f) ? 8 : 9;

int8_t dh = (int8_t)((g_gps.h + utcOffset + 24) % 24);

snprintf(g_csvSesiId, sizeof(g_csvSesiId), "%02d%02d%02d", dh, g_gps.m, g_gps.s);

g_csvSesiIdSet = true;

Serial.printf("[GPS] Sesi ID set: %s\n", g_csvSesiId);

}

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) {

int8_t dh = 0;

if (hasT) {

float lon = g_gps.locValid ? g_gps.lng : 107.0f;

int utcOffset = (lon < 115.0f) ? 7 : (lon < 134.0f) ? 8 : 9;

dh = (int8_t)((g_gps.h + utcOffset + 24) % 24);

}

char tb[12]; snprintf(tb, 12, "%02d:%02d:%02d", hasT ? dh : 0, hasT ? g_gps.m : 0, hasT ? g_gps.s : 0);

g_pg[1].row[0] = "GPS Status";

g_pg[1].row[1] = hasL ? ("Lat: " + String(g_gps.lat, 6)) : "Lat: -";

g_pg[1].row[2] = hasL ? ("Long: " + String(g_gps.lng, 6)) : "Long: -";

g_pg[1].row[3] = hasL ? ("Alt: " + String(g_gps.alt, 1) + "m") : "Alt: -";

g_pg[1].row[4] = "Sat: " + String(g_gps.sat);

g_pg[1].row[5] = "Time: " + String(tb);

xSemaphoreGive(mTft);

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));

}

}

// ============================================

// GPS CSV TASK (core 0)

// ============================================

void writeCsvHeader()

{

if (!sdOK) return;

if (xSemaphoreTake(mSpi, pdMS_TO_TICKS(200)) == pdTRUE) {

bool exists = SD.exists(GPS_CSV_FILE);

File f = SD.open(GPS_CSV_FILE, FILE_APPEND);

if (f) {

if (!exists)

f.println("sesi_id,tanggal,millis,jam,menit,detik,latitude,longitude,altitude_m,satellites,gps_valid,ir_status,cheat");

f.close();

if (xSemaphoreTake(mCsv, MTX) == pdTRUE) { g_csv.headerOk = true; xSemaphoreGive(mCsv); }

}

xSemaphoreGive(mSpi);

}

}

void writeGpsCsv()

{

if (!sdOK) return;

float lat = 0, lng = 0, alt = 0;

uint8_t sat = 0, h = 0, m = 0, s = 0;

uint8_t gday = 0, gmon = 0; uint16_t gyear = 0;

bool locValid = false;

if (xSemaphoreTake(mGps, MTX) == pdTRUE) {

lat = g_gps.lat; lng = g_gps.lng; alt = g_gps.alt;

sat = g_gps.sat; h = g_gps.h; m = g_gps.m; s = g_gps.s;

locValid = g_gps.locValid;

if (GPS.date.isValid()) {

gday  = GPS.date.day();

gmon  = GPS.date.month();

gyear = GPS.date.year();

}

xSemaphoreGive(mGps);

}

// Baca IR status — pakai g_irHitPendingTS (persistent flag)

const char* irStr = g_irHitPendingTS ? "HIT" : "NONE";

// Baca cheat status

uint8_t cheatVal = g_cheatDetected ? 1 : 0;

int8_t dh = h;

float lonRef = locValid ? lng : 107.0f;

int utcOffset = (lonRef < 115.0f) ? 7 : (lonRef < 134.0f) ? 8 : 9;

dh = (int8_t)((h + utcOffset + 24) % 24);

char tglBuf[10];

if (gyear > 2000)

snprintf(tglBuf, sizeof(tglBuf), "%02u%02u%04u", gday, gmon, gyear);

else

snprintf(tglBuf, sizeof(tglBuf), "00000000");

char row[160];

snprintf(row, sizeof(row), "%s,%s,%lu,%02d,%02d,%02d,%.6f,%.6f,%.1f,%u,%s,%s,%u",

g_csvSesiId, tglBuf,

millis(), dh, m, s,

lat, lng, alt, sat,

locValid ? "1" : "0",

irStr,

cheatVal);

if (xSemaphoreTake(mSpi, pdMS_TO_TICKS(200)) == pdTRUE) {

File f = SD.open(GPS_CSV_FILE, FILE_APPEND);

if (f) {

f.println(row); f.close();

if (xSemaphoreTake(mCsv, MTX) == pdTRUE) { g_csv.rowCount++; xSemaphoreGive(mCsv); }

}

xSemaphoreGive(mSpi);

}

}

void taskGpsCsv(void *pv)

{

while (!sdOK) vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

writeCsvHeader();

uint32_t lastWrite = 0;

for (;;) {

if (millis() - lastWrite >= GPS_CSV_INTERVAL_MS) {

writeGpsCsv();

lastWrite = millis();

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));

}

}

// ============================================

// LORAWAN TASK

// ============================================

#if ENABLE_LORAWAN

void taskLora(void *pv)

{

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

SPI.begin(RADIO_SCLK_PIN, RADIO_MISO_PIN, RADIO_MOSI_PIN, RADIO_CS_PIN);

delay(100);

auto setLoraPage = [](const char *ev, int16_t rssi, float snr, bool joined) {

if (xSemaphoreTake(mTft, pdMS_TO_TICKS(30)) == pdTRUE) {

g_pg[0].row[0] = "LoRaWAN Status";

g_pg[0].row[1] = "Event: " + String(ev);

g_pg[0].row[2] = "RSSI: " + String(rssi) + " dBm";

g_pg[0].row[3] = "SNR: " + String(snr, 1) + " dB";

g_pg[0].row[4] = "NA";

g_pg[0].row[5] = joined ? "Joined: YES" : "Joined: NO";

xSemaphoreGive(mTft);

}

};

if (radio.begin() != RADIOLIB_ERR_NONE) { setLoraPage("RADIO_FAIL", 0, 0, false); vTaskDelete(NULL); }

if (node.beginOTAA(joinEUI, devEUI, nwkKey, appKey) != RADIOLIB_ERR_NONE) { setLoraPage("INIT_FAIL", 0, 0, false); vTaskDelete(NULL); }

Serial.println("[LoRa] Starting OTAA join...");

setLoraPage("JOINING...", 0, 0, false);

for (uint8_t a = 1; a <= MAX_JOIN_ATTEMPTS; a++) {

String attemptMsg = "OTAA " + String(a) + "/" + String(MAX_JOIN_ATTEMPTS);

Serial.println("[LoRa] " + attemptMsg);

setLoraPage(attemptMsg.c_str(), 0, 0, false);

int16_t s = node.activateOTAA();

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));

if (s == RADIOLIB_LORAWAN_NEW_SESSION) {

Serial.println("[LoRa] OTAA Join OK!");

if (xSemaphoreTake(mLora, MTX) == pdTRUE) { g_lora.joined = true; xSemaphoreGive(mLora); }

setLoraPage("JOINED", 0, 0, true);

break;

}

Serial.println("[LoRa] Join fail: " + decodeState(s));

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(JOIN_RETRY_MS));

}

if (!g_lora.joined) { setLoraPage("NO_JOIN", 0, 0, false); vTaskDelete(NULL); }

uint32_t tUp = 0;

for (;;) {

if (irSend || millis() - tUp >= UPLINK_INTERVAL_MS) {

irSend = false;

Payload pl = {};

if (xSemaphoreTake(mGps, MTX) == pdTRUE) { pl.sat = g_gps.sat; pl.lat = g_gps.lat; pl.lng = g_gps.lng; pl.alt = g_gps.alt; xSemaphoreGive(mGps); }

if (irPend) { pl.shooter_sub = 1; pl.shooter_addr = irAddr; pl.sub_id = irCmd; pl.status = 1; irPend = false; }

else if (xSemaphoreTake(mIr, MTX) == pdTRUE) {

pl.shooter_addr = g_ir.got ? g_ir.addr : 0;

pl.sub_id       = g_ir.got ? g_ir.cmd : 0;

pl.shooter_sub  = g_ir.got ? 1 : 0;

pl.status       = g_ir.got ? 1 : 0;

xSemaphoreGive(mIr);

}

if (xSemaphoreTake(mLora, MTX) == pdTRUE) { pl.rssi = g_lora.rssi; pl.snr = (int8_t)(g_lora.snr + 0.5f); xSemaphoreGive(mLora); }

pl.cheatDetected = g_cheatDetected ? 1 : 0;

uint8_t buf[sizeof(Payload)]; memcpy(buf, &pl, sizeof(pl));

int16_t s = node.sendReceive(buf, sizeof(buf));

String ev; float snr = 0; int16_t rssi = 0;

if (s < RADIOLIB_ERR_NONE) { ev = "TX_FAIL"; }

else {

ev = s > 0 ? "TX+RX_OK" : "TX_OK";

snr  = radio.getSNR();

rssi = radio.getRSSI();

// LoRa task hanya reset g_ir.got — g_irHitPendingTS TIDAK di-reset di sini

if (xSemaphoreTake(mIr, MTX) == pdTRUE) { g_ir.got = false; xSemaphoreGive(mIr); }

}

if (xSemaphoreTake(mLora, MTX) == pdTRUE) { g_lora.ev = ev; g_lora.snr = snr; g_lora.rssi = rssi; xSemaphoreGive(mLora); }

setLoraPage(ev.c_str(), rssi, snr, true);

tUp = millis();

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));

}

}

#endif

// ============================================

// WIFI TASK

// ============================================

#if ENABLE_WIFI

void taskWifi(void *pv)

{

WiFi.disconnect(true); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

unsigned long t0 = millis();

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - t0 < 20000)

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

String ip = WiFi.localIP().toString();

Serial.printf("[WiFi] Connected IP: %s\n", ip.c_str());

if (xSemaphoreTake(mWifi, MTX) == pdTRUE) { g_wifi.connected = true; g_wifi.ip = ip; xSemaphoreGive(mWifi); }

sdUpload();

} else {

Serial.println("[WiFi] Not connected (hotspot off - normal)");

}

uint32_t tUp = 0;

for (;;) {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

if (xSemaphoreTake(mWifi, MTX) == pdTRUE) { g_wifi.connected = false; xSemaphoreGive(mWifi); }

if (millis() - g_wifi.lastRC >= 30000) {

g_wifi.lastRC = millis();

WiFi.disconnect(true); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(300));

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

unsigned long tw = millis();

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - tw < 15000) vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

String ip = WiFi.localIP().toString();

Serial.printf("[WiFi] Connected IP: %s\n", ip.c_str());

if (xSemaphoreTake(mWifi, MTX) == pdTRUE) { g_wifi.connected = true; g_wifi.ip = ip; xSemaphoreGive(mWifi); }

}

}

}

if (g_wifi.connected && millis() - tUp >= WIFI_UPLOAD_MS) {

float lat = 0, lng = 0;

if (xSemaphoreTake(mGps, MTX) == pdTRUE) { lat = g_gps.lat; lng = g_gps.lng; xSemaphoreGive(mGps); }

wifiPost(lat, lng);

tUp = millis();

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));

}

}

void wifiPost(float lat, float lng)

{

char irBuf[32] = "-"; float alt = 0; uint8_t sat = 0; int16_t rssi = 0; float snr = 0;

uint16_t ia = 0; uint8_t ic = 0;

const char* hitStatus = "NONE";

if (xSemaphoreTake(mIr, MTX) == pdTRUE) {

if (g_ir.got) { snprintf(irBuf, 32, "HIT:0x%X-0x%X", g_ir.addr, g_ir.cmd); ia = g_ir.addr; ic = g_ir.cmd; hitStatus = "HIT"; }

xSemaphoreGive(mIr);

}

if (xSemaphoreTake(mGps, MTX) == pdTRUE) { alt = g_gps.alt; sat = g_gps.sat; xSemaphoreGive(mGps); }

if (xSemaphoreTake(mLora, MTX) == pdTRUE) { rssi = g_lora.rssi; snr = g_lora.snr; xSemaphoreGive(mLora); }

char pl[450];

snprintf(pl, sizeof(pl),

"{\"deviceId\":\"%s\",\"lat\":%.6f,\"lng\":%.6f,\"alt\":%.1f,"

"\"sats\":%u,\"rssi\":%d,\"snr\":%.1f,"

"\"irAddress\":%u,\"irCommand\":%u,\"hitStatus\":\"%s\",\"cheatDetected\":%d}",

DEVICE_ID, lat, lng, alt, sat, rssi, snr, ia, ic, hitStatus, g_cheatDetected ? 1 : 0);

bool okVercel = false; int codeVercel = 0;

for (int i = 1; i <= 3 && !okVercel; i++) {

HTTPClient http; http.begin(VERCEL_API_URL);

http.addHeader("Content-Type", "application/json"); http.setTimeout(10000);

codeVercel = http.POST(pl); okVercel = (codeVercel == 200 || codeVercel == 201); http.end();

if (!okVercel && i < 3) vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));

}

Serial.printf("[WiFi] Vercel: %s (code:%d)\n", okVercel ? "OK" : "FAIL", codeVercel);

if (!okVercel) sdSave(lat, lng, alt, sat, rssi, snr, irBuf);

}

#endif

// ============================================

// GPRS — sendThingSpeakGprs

// FIX V1.9: Ambil mGsmTcp sebelum connect TCP

//           Stop client dulu sebelum connect baru

//           Release mGsmTcp setelah selesai

// ============================================

#if ENABLE_GPRS

void sendThingSpeakGprs()

{

if (!modem.isGprsConnected()) { logSd("[TS] GPRS not connected"); return; }

// FIX V1.9: Minta mutex TCP — tunggu max 5 detik

// Ini mencegah conflict dengan sendImmediateGprsPayload

// yang bisa dipanggil dari taskIr/taskAntiCheat

if (xSemaphoreTake(mGsmTcp, pdMS_TO_TICKS(5000)) != pdTRUE) {

logSd("[TS] mGsmTcp timeout - skip");

Serial.println("[TS] mGsmTcp timeout - skip");

return;

}

// Pastikan client bersih sebelum connect baru

gsmClientTS.stop();

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(300));

float lat = 0, lng = 0, alt = 0;

uint8_t sat = 0; int16_t rssi = 0; float snr = 0;

uint8_t cheat = g_cheatDetected ? 1 : 0;

uint16_t irAddr = 0; uint8_t irCmd = 0;

if (xSemaphoreTake(mGps,  MTX) == pdTRUE) { lat = g_gps.lat; lng = g_gps.lng; alt = g_gps.alt; sat = g_gps.sat; xSemaphoreGive(mGps); }

if (xSemaphoreTake(mLora, MTX) == pdTRUE) { rssi = g_lora.rssi; snr = g_lora.snr; xSemaphoreGive(mLora); }

if (xSemaphoreTake(mIr, MTX) == pdTRUE) { irAddr = g_ir.addr; irCmd = g_ir.cmd; xSemaphoreGive(mIr); }

// FIX V1.6: Baca g_irHitPendingTS langsung (volatile, no mutex needed)

uint8_t irFlag = g_irHitPendingTS ? 1 : 0;

Serial.printf("[TS] irFlag=%u (g_irHitPendingTS=%d) addr=0x%04X cmd=0x%02X\n", irFlag, (int)g_irHitPendingTS, irAddr, irCmd);

char jsonBody[350];

// field6 = 0/1 (numeric untuk ThingSpeak React trigger)

// field9 = IR address (decimal)

// field10 = IR command (decimal)

snprintf(jsonBody, sizeof(jsonBody),

"{\"api_key\":\"%s\","

"\"field1\":%.6f,"   // lat

"\"field2\":%.6f,"   // lng

"\"field3\":%.1f,"   // alt

"\"field4\":%u,"     // sat

"\"field5\":%d,"     // rssi

"\"field6\":%d,"     // irFlag (1=HIT, 0=NONE) - numeric untuk React

"\"field7\":%u,"     // cheat

"\"field8\":%.1f,"   // snr

"\"field9\":%u,"     // irAddr (address decimal)

"\"field10\":%u}",   // irCmd (command decimal)

TS_WRITE_KEY, lat, lng, alt, sat, rssi, irFlag, cheat, snr, irAddr, irCmd

);

int bodyLen = strlen(jsonBody);

bool ok = false; int respCode = 0;

Serial.printf("[TS] Connecting to %s:%d\n", TS_HOST, TS_PORT);

if (gsmClientTS.connect(TS_HOST, TS_PORT)) {

gsmClientTS.print("POST /update.json HTTP/1.1\r\n");

gsmClientTS.print("Host: api.thingspeak.com\r\n");

gsmClientTS.print("Content-Type: application/json\r\n");

gsmClientTS.print("Content-Length: "); gsmClientTS.print(bodyLen);

gsmClientTS.print("\r\nConnection: close\r\n\r\n");

gsmClientTS.print(jsonBody);

unsigned long timeout = millis();

while (gsmClientTS.available() == 0) {

if (millis() - timeout > 8000) { Serial.println("[TS] Timeout"); break; }

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10));

}

String response = "";

while (gsmClientTS.available()) response += (char)gsmClientTS.read();

gsmClientTS.stop();

if (response.startsWith("HTTP/")) {

int spaceIdx = response.indexOf(' ');

if (spaceIdx > 0) respCode = response.substring(spaceIdx + 1, spaceIdx + 4).toInt();

}

ok = (respCode == 200 && response.indexOf("entry_id") >= 0);

Serial.printf("[TS] Response code: %d\n", respCode);

Serial.println("[TS] Body: " + response.substring(response.lastIndexOf("\r\n\r\n") + 4, response.length()));

} else {

Serial.println("[TS] TCP connect to ThingSpeak FAILED");

logSd("[TS] TCP connect failed");

}

// FIX V1.6: Reset g_irHitPendingTS HANYA jika berhasil kirim

if (ok && g_irHitPendingTS) {

g_irHitPendingTS = false;

Serial.println("[TS] g_irHitPendingTS cleared (sent OK)");

}

if (xSemaphoreTake(mTs, MTX) == pdTRUE) {

g_ts.lastOk = ok; g_ts.lastCode = respCode; g_ts.lastSentMs = millis();

if (ok) g_ts.okCount++; else g_ts.failCount++;

xSemaphoreGive(mTs);

}

char logMsg[80];

snprintf(logMsg, 80, "[TS] %s code:%d lat:%.4f lng:%.4f ir:%u", ok ? "OK" : "FAIL", respCode, lat, lng, irFlag);

logSd(logMsg); Serial.println(logMsg);

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) {

g_pg[4].row[1] = ok ? "Status: OK" : "Status: FAIL";

g_pg[4].row[2] = "Code: " + String(respCode);

xSemaphoreGive(mTft);

}

// FIX V1.9: Release mutex TCP

xSemaphoreGive(mGsmTcp);

}

void buildDataPayload(Payload &payload)

{

payload.addr_id = 0x12345678; payload.sub_id = random(0, 256); payload.status = 1;

if (xSemaphoreTake(mGps, MTX) == pdTRUE) { payload.lat = g_gps.lat; payload.lng = g_gps.lng; payload.alt = g_gps.alt; xSemaphoreGive(mGps); }

else { payload.lat = payload.lng = payload.alt = 0.0f; }

if (xSemaphoreTake(mIr, MTX) == pdTRUE) { payload.shooter_addr = g_ir.got ? g_ir.addr : 0; payload.shooter_sub = g_ir.got ? g_ir.cmd : 0; payload.sub_id = g_ir.got ? g_ir.cmd : 0; xSemaphoreGive(mIr); }

else { payload.shooter_addr = 0; payload.shooter_sub = 0; }

payload.cheatDetected = g_cheatDetected ? 1 : 0;

}

void initGprsHardware()

{

Serial.println("Initializing GPRS modem...");

pinMode(GPRS_RST_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(GPRS_RST_PIN, HIGH); delay(200);

digitalWrite(GPRS_RST_PIN, LOW);  delay(200);

digitalWrite(GPRS_RST_PIN, HIGH); delay(1000);

sim900.begin(57600, SERIAL_8N1, GPRS_RX_PIN, GPRS_TX_PIN);

delay(1000);

}

void taskGprsLoop(void *pv)

{

if (!modem.begin()) {

logSd("GPRS init failed");

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) { g_pg[2].row[1] = "Conn: NO"; g_pg[2].row[5] = "Evt: NO_MODEM"; xSemaphoreGive(mTft); }

vTaskDelete(NULL);

}

if (strlen(GPRS_SIM_PIN) > 0 && !modem.simUnlock(GPRS_SIM_PIN)) {

logSd("SIM unlock failed");

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) { g_pg[2].row[5] = "Evt: SIM_FAIL"; xSemaphoreGive(mTft); }

vTaskDelete(NULL);

}

bool gprsConnected = false;

for (int retry = 0; retry < 5; retry++) {

String msg = "GPRS try " + String(retry + 1) + "/5";

Serial.println("[GPRS] " + msg);

logSd(("[GPRS] " + msg).c_str());

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) {

g_pg[2].row[1] = "Conn: NO"; g_pg[2].row[2] = msg; g_pg[2].row[5] = "Evt: CONNECTING";

xSemaphoreGive(mTft);

}

if (modem.gprsConnect(GPRS_APN, GPRS_USER, GPRS_PASS)) {

gprsConnected = true;

String ip = modem.getLocalIP();

Serial.println("[GPRS] Connected! IP=" + ip);

logSd(("GPRS connected IP=" + ip).c_str());

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) {

g_pg[2].row[0] = "GPRS Status"; g_pg[2].row[1] = "Conn: YES";

g_pg[2].row[2] = "IP: " + ip; g_pg[2].row[5] = "Evt: CONNECTED";

xSemaphoreGive(mTft);

}

if (xSemaphoreTake(mGprs, MTX) == pdTRUE) { g_gprs.connected = true; g_gprs.ip = ip; xSemaphoreGive(mGprs); }

break;

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5000));

}

if (!gprsConnected) {

logSd("GPRS: Failed to connect");

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) {

g_pg[2].row[1] = "Conn: NO"; g_pg[2].row[2] = "IP: -"; g_pg[2].row[5] = "Evt: CONN_FAIL";

xSemaphoreGive(mTft);

}

}

uint32_t lastTsSend = 0;

uint32_t lastDbSend = 0;

for (;;) {

if (!gprsConnected || !modem.isGprsConnected()) {

Serial.println("[GPRS] Reconnecting...");

if (xSemaphoreTake(mGprs, MTX) == pdTRUE) { g_gprs.connected = false; xSemaphoreGive(mGprs); }

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) { g_pg[2].row[1] = "Conn: NO"; g_pg[2].row[5] = "Evt: RECONNECTING"; xSemaphoreGive(mTft); }

if (modem.gprsConnect(GPRS_APN, GPRS_USER, GPRS_PASS)) {

String ip = modem.getLocalIP();

gprsConnected = true;

Serial.println("[GPRS] Reconnected! IP=" + ip);

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) {

g_pg[2].row[1] = "Conn: YES"; g_pg[2].row[2] = "IP: " + ip; g_pg[2].row[5] = "Evt: RECONNECTED";

xSemaphoreGive(mTft);

}

if (xSemaphoreTake(mGprs, MTX) == pdTRUE) { g_gprs.connected = true; g_gprs.ip = ip; xSemaphoreGive(mGprs); }

} else {

gprsConnected = false;

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) { g_pg[2].row[1] = "Conn: NO"; g_pg[2].row[5] = "Evt: RCNN_FAIL"; xSemaphoreGive(mTft); }

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000)); continue;

}

}

// ThingSpeak — sendThingSpeakGprs sudah handle mGsmTcp di dalamnya

if (millis() - lastTsSend >= TS_INTERVAL_MS) {

sendThingSpeakGprs();

lastTsSend = millis();

}

// DB Server — FIX V1.9: wrap dengan mGsmTcp

if (millis() - lastDbSend >= GPRS_INTERVAL_MS) {

if (xSemaphoreTake(mGsmTcp, pdMS_TO_TICKS(5000)) == pdTRUE) {

gsmClient.stop();

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));

Payload payload; buildDataPayload(payload);

String event = "HTTP_FAIL", responseLine = "-";

if (gsmClient.connect(GPRS_HOST, GPRS_PORT)) {

String url = String(GPRS_PATH) + "?api_key=" + GPRS_API_KEY;

gsmClient.print(String("POST ") + url + " HTTP/1.1\r\n");

gsmClient.print(String("Host: ") + GPRS_HOST + "\r\n");

gsmClient.print("Content-Type: application/octet-stream\r\n");

gsmClient.print("Content-Length: " + String(sizeof(Payload)) + "\r\n");

gsmClient.print("Connection: close\r\n\r\n");

gsmClient.write((uint8_t *)&payload, sizeof(payload));

unsigned long timeout = millis();

while (gsmClient.available() == 0) { if (millis() - timeout > 5000) break; }

if (gsmClient.available()) {

String response = gsmClient.readString();

event = (response.indexOf("OK") >= 0) ? "DB_OK" : "DB_FAIL";

responseLine = response.substring(0, min(50, (int)response.length()));

}

gsmClient.stop();

}

xSemaphoreGive(mGsmTcp);

Serial.println("[GPRS] Server: " + event);

logSd(("GPRS DB: " + event).c_str());

String currentIp = "";

if (xSemaphoreTake(mGprs, MTX) == pdTRUE) { currentIp = g_gprs.ip; xSemaphoreGive(mGprs); }

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) {

g_pg[2].row[3] = "Last: " + String(millis() / 1000) + "s";

g_pg[2].row[4] = "Resp: " + (responseLine.length() > 10 ? responseLine.substring(0, 10) : responseLine);

g_pg[2].row[5] = "Evt: " + event;

xSemaphoreGive(mTft);

}

if (xSemaphoreTake(mGprs, MTX) == pdTRUE) { g_gprs.lastEvt = event; g_gprs.lastResp = responseLine; xSemaphoreGive(mGprs); }

} else {

logSd("[GPRS] DB: mGsmTcp timeout - skip");

}

lastDbSend = millis();

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));

}

}

// ============================================

// sendImmediateGprsPayload

// FIX V1.9: Ambil mGsmTcp sebelum connect TCP

//           Jika mutex tidak dapat dalam 2 detik, skip

//           (jangan block taskIr/taskAntiCheat terlalu lama)

// ============================================

void sendImmediateGprsPayload(bool isCheat)

{

if (!modem.isGprsConnected()) {

logSd("IMMEDIATE GPRS: Not connected");

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) { g_pg[2].row[5] = "Evt: NO_GPRS"; xSemaphoreGive(mTft); }

return;

}

// FIX V1.9: Minta mutex TCP — timeout 2 detik agar task IR tidak lama nunggu

if (xSemaphoreTake(mGsmTcp, pdMS_TO_TICKS(2000)) != pdTRUE) {

logSd("IMM GPRS: mGsmTcp timeout - skip");

Serial.println("[IMM] mGsmTcp timeout - skip");

return;

}

gsmClient.stop();

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));

Payload payload; buildDataPayload(payload);

const char* path = isCheat ? GPRS_CHEAT_PATH : GPRS_PATH;

if (gsmClient.connect(GPRS_HOST, GPRS_PORT)) {

String url = String(path) + "?api_key=" + GPRS_API_KEY;

gsmClient.print("POST " + url + " HTTP/1.1\r\n");

gsmClient.print("Host: " + String(GPRS_HOST) + "\r\n");

gsmClient.print("Content-Type: application/octet-stream\r\n");

gsmClient.print("Content-Length: " + String(sizeof(Payload)) + "\r\n");

gsmClient.print("Connection: close\r\n\r\n");

gsmClient.write((uint8_t*)&payload, sizeof(payload));

String response = "";

unsigned long start = millis();

while (millis() - start < 5000 && gsmClient.available() == 0) vTaskDelay(1);

while (gsmClient.available()) response += (char)gsmClient.read();

gsmClient.stop();

String event = (response.indexOf("OK") >= 0) ? (isCheat ? "CHEAT_OK" : "IR_DB_OK") : (isCheat ? "CHEAT_FAIL" : "IR_DB_FAIL");

logSd(("IMM GPRS: " + event).c_str());

String currentIp = "";

if (xSemaphoreTake(mGprs, MTX) == pdTRUE) { currentIp = g_gprs.ip; xSemaphoreGive(mGprs); }

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) { g_pg[2].row[2] = "IP: " + currentIp; g_pg[2].row[5] = "Evt: " + event; xSemaphoreGive(mTft); }

if (xSemaphoreTake(mGprs, MTX) == pdTRUE) { g_gprs.lastEvt = event; xSemaphoreGive(mGprs); }

} else {

logSd("IMM GPRS: TCP failed");

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) { g_pg[2].row[5] = "Evt: CONN_FAIL"; xSemaphoreGive(mTft); }

}

// FIX V1.9: Release mutex TCP

xSemaphoreGive(mGsmTcp);

}

#endif

// ============================================

// IR TASK

// FIX V1.6: Set g_irHitPendingTS = true saat HIT

// ============================================

void taskIr(void *pv)

{

for (;;) {

if (IrReceiver.decode()) {

if (IrReceiver.decodedIRData.protocol == NEC) {

uint16_t a = IrReceiver.decodedIRData.address;

uint8_t  c = IrReceiver.decodedIRData.command;

if (xSemaphoreTake(mIr, MTX) == pdTRUE) {

g_ir.got = true; g_ir.addr = a; g_ir.cmd = c; g_ir.t = millis();

g_ir.hitCount++; irPend = true; irAddr = a; irCmd = c; irSend = true;

xSemaphoreGive(mIr);

}

// FIX V1.6: Set flag persistent untuk ThingSpeak

g_irHitPendingTS = true;

Serial.println("[IR] g_irHitPendingTS = true (HIT detected)");

char buf[48]; snprintf(buf, 48, "[IR] HIT Addr:0x%04X Cmd:0x%02X", a, c);

logSd(buf); Serial.println(buf);

uint32_t hc = 0;

if (xSemaphoreTake(mIr, MTX) == pdTRUE) { hc = g_ir.hitCount; xSemaphoreGive(mIr); }

char tBuf[10]; snprintf(tBuf, 10, "%02lu:%02lu", (millis() / 60000) % 60, (millis() / 1000) % 60);

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) {

g_pg[3].row[0] = "IR Hit Info";

g_pg[3].row[1] = "Shooter: 0x" + String(a, HEX);

g_pg[3].row[2] = "Sub: 0x" + String(c, HEX);

g_pg[3].row[3] = "Loc: VEST";

g_pg[3].row[4] = "Time: " + String(tBuf);

g_pg[3].row[5] = "Hits: " + String(hc);

xSemaphoreGive(mTft);

}

#if ENABLE_GPRS

for (uint8_t i = 0; i < IR_IMMEDIATE_SEND; i++) { sendImmediateGprsPayload(false); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200)); }

#endif

}

IrReceiver.resume();

}

if (xSemaphoreTake(mTft, MTX) == pdTRUE) {

if (xSemaphoreTake(mIr, MTX) == pdTRUE) {

if (!g_ir.got) { g_pg[3].row[1] = "Shooter: -"; g_pg[3].row[2] = "Sub: -"; g_pg[3].row[3] = "Loc: NONE"; g_pg[3].row[4] = "Time: --:--"; }

xSemaphoreGive(mIr);

}

xSemaphoreGive(mTft);

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));

}

}

// ============================================

// SD TASK

// ============================================

#if ENABLE_SD

void taskSd(void *pv)

{

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(3000));

bool ok = false;

if (xSemaphoreTake(mSpi, pdMS_TO_TICKS(500)) == pdTRUE) {

ok = SD.begin(SD_CS, SPI, 8000000);

xSemaphoreGive(mSpi);

}

if (!ok) { Serial.println("[SD] Init fail"); vTaskDelete(NULL); }

sdOK = true;

Serial.printf("[SD] SDcard = Connected %luMb\n", (unsigned long)(SD.cardSize() / (1024 * 1024)));

if (SD.exists("/tracker.log")) SD.remove("/tracker.log");

// gps_log.csv tidak dihapus saat reboot

uint32_t tW = 0;

for (;;) {

if (millis() - tW >= SD_WRITE_MS) {

if (xSemaphoreTake(mSpi, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

File f = SD.open("/tracker.log", FILE_APPEND);

if (f) {

char *msg;

while (xQueueReceive(qLog, &msg, 0) == pdTRUE) { f.println(msg); delete[] msg; }

f.close();

}

xSemaphoreGive(mSpi);

}

tW = millis();

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));

}

}

#endif

// ============================================

// HELPERS

// ============================================

void logSd(const char* msg)

{

#if ENABLE_SD

char* c = new char[strlen(msg) + 1]; strcpy(c, msg);

if (xQueueSendToBack(qLog, &c, pdMS_TO_TICKS(10)) != pdTRUE) delete[] c;

#endif

}

void sdSave(float lat, float lng, float alt, uint8_t sat, int16_t rssi, float snr, const char* ir)

{

#if ENABLE_SD

if (!sdOK) return;

if (xSemaphoreTake(mSpi, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {

File f = SD.open("/offline_queue.csv", FILE_APPEND);

if (f) {

char ln[200]; snprintf(ln, 200, "%lu,%.6f,%.6f,%.1f,%u,%d,%.1f,%s", millis(), lat, lng, alt, sat, rssi, snr, ir);

f.println(ln); f.close();

}

xSemaphoreGive(mSpi);

}

#endif

}

bool sdUpload()

{

#if ENABLE_WIFI

if (!sdOK || WiFi.status() != WL_CONNECTED) return false;

bool ex = false;

if (xSemaphoreTake(mSpi, pdMS_TO_TICKS(200)) == pdTRUE) { ex = SD.exists("/offline_queue.csv"); xSemaphoreGive(mSpi); }

if (!ex) return false;

int okCnt = 0; String fail = "";

if (xSemaphoreTake(mSpi, pdMS_TO_TICKS(200)) == pdTRUE) {

File f = SD.open("/offline_queue.csv", FILE_READ);

if (!f) { xSemaphoreGive(mSpi); return false; }

while (f.available()) {

String ln = f.readStringUntil('\n'); ln.trim(); if (ln.length() < 10) continue;

int c[7], cc = 0; for (size_t i = 0; i < ln.length() && cc < 7; i++) if (ln.charAt(i) == ',') c[cc++] = i;

if (cc < 6) continue;

float lat = ln.substring(c[0]+1, c[1]).toFloat(), lng = ln.substring(c[1]+1, c[2]).toFloat(), alt = ln.substring(c[2]+1, c[3]).toFloat();

uint8_t sat = ln.substring(c[3]+1, c[4]).toInt();

int16_t rssi = ln.substring(c[4]+1, c[5]).toInt(); float snr = ln.substring(c[5]+1, c[6]).toFloat();

String ir = ln.substring(c[6]+1);

xSemaphoreGive(mSpi);

HTTPClient http; http.begin(VERCEL_API_URL); http.addHeader("Content-Type", "application/json"); http.setTimeout(10000);

char pl[400]; snprintf(pl, 400,

"{\"source\":\"wifi_sd\",\"id\":\"%s\",\"lat\":%.6f,\"lng\":%.6f,\"alt\":%.1f,\"irStatus\":\"%s\",\"satellites\":%u,\"rssi\":%d,\"snr\":%.1f}",

DEVICE_ID, lat, lng, alt, ir.c_str(), sat, rssi, snr);

int code = http.POST(pl); http.end();

if (code == 200 || code == 201) okCnt++; else fail += ln + "\n";

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));

xSemaphoreTake(mSpi, pdMS_TO_TICKS(200));

}

f.close();

if (fail.length() == 0) SD.remove("/offline_queue.csv");

else { File fw = SD.open("/offline_queue.csv", FILE_WRITE); if (fw) { fw.print(fail); fw.close(); } }

xSemaphoreGive(mSpi);

}

return okCnt > 0;

#else

return false;

#endif

}

String decodeState(int16_t r)

{

switch (r) {

case RADIOLIB_ERR_NONE:                 return "OK";

case RADIOLIB_ERR_CHIP_NOT_FOUND:       return "NO_CHIP";

case RADIOLIB_ERR_NETWORK_NOT_JOINED:   return "NOT_JOIN";

case RADIOLIB_ERR_NO_JOIN_ACCEPT:       return "NO_ACCEPT";

case RADIOLIB_LORAWAN_NEW_SESSION:      return "NEW_SESS";

case RADIOLIB_LORAWAN_SESSION_RESTORED: return "RESTORED";

default: return "ERR(" + String(r) + ")";

}

}